## Conduta em situações de perigo e acidentes

Observar as seguintes normas para lidar de forma correta e segura em situações de perigo e acidentes:

- Normas locais de prevenção de acidentes

- Normas de emergência locais

- Normas locais para a segurança do trabalho

Instruções para situações de perigo

Informa-se sobre o que segue antes de manusear a máquina:

- Que perigos podem ocorrer na máquina?

- Como evitar tais perigos?

- Como a equipe deve se comportar em caso de emergência, por ex. pausar a máquina, aplicar primeiros socorros?

- Onde está o equipamento de emergência exigido pela legislação local, por exemplo, Kit de primeiros socorros, extintor de incêndio?

- Onde está o equipamento de emergência exigido pela legislação local, por exemplo, kit de primeiros socorros, extintor de incêndio?

- Quais equipamentos de emergência existem e onde eles estão, como por exemplo, extintores de incêndio, rotas de fuga?

Conduta em caso de acidente

- Pare a máquina

- Desligue o acionamento remoto do interruptor principal no armário de distribuição e o proteja com um cadeado

- Aplicar as medidas de primeiros socorros definidas internamente.

- Informar o acidente ao responsável.

## Estados e modos de operação

A máquina possui os seguintes estados e modos de operação:

- Máquina desenergizada;

- Estado operacional desligado;

- Estado operacional ligado.

- Modo de operação Automático

- Modo de operação "Teleservice"

### Máquina desenergizada

A máquina está desconectada das fontes de energia. A energia residual é dissipada e a máquina fica protegida contra reinício de funcionamento.

O capítulo 6 “Manutenção”, seção 6.3 “Isolamento e bloqueio de energias” descreve como liberar a máquina:

| Profissional autorizado: | - Profissionais de manutenção |
| --- | --- |

Isto foi projetado para as seguintes atividades:

- Manutenção de rotina

- Reparos limitados

### Estado operacional desligado

A tensão de comando está desligada e os dispositivos de comando estão desativados. Não é possível executar nenhuma função operacional.

| Profissional autorizado: | - Profissionais de manutenção |
| --- | --- |

Isto foi projetado para a seguinte atividade:

- Reparos limitados

### Estado operacional ligado

A tensão de comando está ligada, os dispositivos de controle estão energizados e desbloqueados. Funções operacionais controladas manualmente podem ser realizadas.

| Profissional autorizado: | - Operadores - Profissionais de manutenção |
| --- | --- |

Isto foi projetado para as seguintes atividades:

- Abastecimento de material

- Intervenções de baixo risco para eliminar falhas

- Manutenção preventiva de baixo risco

#### Modo de operação Automático

A máquina está energizada. As funções de segurança contra funcionamento perigoso da máquina estão totalmente operantes.

Como acionar o modo de operação Automático está descrito no capítulo 5 “Operação”, seção 5.4 “Estabelecer prontidão operacional”.

| Profissional autorizado: | - Operadores - Profissionais de manutenção |
| --- | --- |

Isto foi projetado para a seguinte atividade:

- A Funcionamento em produção

#### Modo de operação "Teleservice"

A máquina está energizada. No entanto permite a um profissional autorizado, localizado em outro local, acessar os comandos da máquina.

O capítulo 7 “Falhas”, a seção 7.4 “Modo de operação “Teleservice”, descrevem este modo.

| Profissional autorizado: | - Equipe de manutenção com equipe do KHS. |
| --- | --- |

Isto foi projetado para a seguinte atividade:

- Diagnóstico e controle remotos para determinar e eliminar falhas

## Riscos residuais

Apesar das medidas construtivas e relacionadas ao comando, ainda poderá haver perigos residuais, mesmo se a máquina for usada conforme previsto.

A seção a seguir lista os perigos residuais que foram determinados pela KHS.

Para reduzir riscos à saúde e evitar situações perigosas, observe as indicações de segurança listadas aqui, assim como as indicações de segurança nos outros capítulos deste manual.

Desde 27 de junho de 2018, o chumbo (CAS nº. 7439-92-1) foi incluído na lista de candidatos SVHC (Substâncias que Suscitam Grande Preocupação) do REACH (Regulamento Europeu de Substâncias Químicas). Pequenas quantidades de chumbo estão contidas nos componentes elétricos e eletrônicos desta máquina. No caso de utilização correta da instalação, o chumbo não é liberado. Os componentes em questão estão revestidos com um acabamento ou o chumbo se encontra sob a forma de uma liga. Devem ser observados os regulamentos nacionais sobre manuseio e descarte de chumbo e substâncias que contenham chumbo.

|  | PERIGO! Queda de material transportado Risco de ferimentos de corte devido a fragmentos ou materiais projetados ou transportados. As consequências são morte ou lesões gravíssimas. - Antes de executar serviços na área da máquina, operar a máquina até esvaziar. - Antes de executar serviços na máquina, pará-la e protegê-la contra nova partida. - Remoção periódica de restos de produtos e fragmentos em toda a área da máquina. - Não permanecer nas imediações do material transportado. - Use óculos de segurança na área da máquina. |  |
| --- | --- | --- |

|  | ATENÇÃO! Partes da máquina em movimento Risco de lesões e risco de ser arrastado por componentes da máquina em movimento! Perigo de lesões por esmagamento e cortes. As consequências podem ser morte ou lesões gravíssimas. - Não coloque a mão em peças da máquina em movimento. - Mantenha a distância de segurança em relação a peças em movimento da máquina. - Não se incline sobre a transportadora. - Somente é possível passar por cima e por baixo da transportadora nos locais previsto para essa finalidade. - Para atravessar a transportadora, use escadas ou passarelas que devem estar equipadas com corrimão e ser seguras. - Não use ferramentas ou meios de limpeza durante o funcionamento da transportadora. |  |
| --- | --- | --- |

|  | ATENÇÃO! Lesões por contusão, corte, agarramento e absorção Para pessoas que executam trabalhos na máquina, ao ligar a máquina há o risco de lesões por contusão, corte, agarramento e absorção pelos módulos em movimento ou giratórios. - Proteja a máquina contra ligação acidental antes de começar a executar serviços. Especialmente quando várias pessoas estiverem trabalhando na máquina, esta deve ser protegida contra religação por cada uma destas pessoas. - Na medida do possível, todos os serviços devem ser executados com a máquina desligada da tomada. |  |
| --- | --- | --- |

|  | ATENÇÃO! Lesões por contusão, corte, agarramento e absorção Entrar, transportar pessoas e colocar as mãos na máquina durante a operação pode resultar em lesões graves. - É proibido entrar, transportar pessoas e colocar as mãos na máquina durante a operação. |  |
| --- | --- | --- |

|  | ATENÇÃO! Lesões por contusão, corte, agarramento e absorção Ultrapassar os dispositivos de proteção e de segurança para acessar áreas de segurança pode resultar em lesões graves a pessoas. - É proibido ultrapassar dispositivos de proteção e de segurança. As áreas protegidas pelos dispositivos de proteção e de segurança somente devem ser acessadas através dos dispositivos previstos para este fim. - Durante a operação da máquina é proibido permanecer no interior dos revestimentos de proteção fechados ou em áreas monitoradas por fotocélulas de segurança. |  |
| --- | --- | --- |

|  | ATENÇÃO! Superfícies quentes Durante a operação, os motores atingem temperaturas que podem provocar queimaduras ao contato. As consequências podem ser ferimentos leves a graves. - Usar luvas de proteção durante todos os trabalhos efetuados perto de superfícies quentes. - Observar o tempo de arrefecimento. - Respeitar os avisos de segurança. |  |
| --- | --- | --- |

|  | ATENÇÃO! Superfícies escorregadias Riscos de queda devido a superfícies escorregadias devida à presença de água, meios de limpeza, lubrificantes, material de enchimento etc. As consequências podem ser morte ou lesões gravíssimas. - Verifique e limpe periodicamente as canaletas e os tanques de coleta que se encontram debaixo das transportadoras. - Nas áreas das passagens e no local de trabalho dos operadores, remova imediatamente lubrificante e outros líquidos do chão. |  |
| --- | --- | --- |

|  | ATENÇÃO! Vidro quebrado Fragmentos de vidro e estilhaços de vidro projetados podem causar lesões devido a fissuras, cortes ou perfurações. As consequências podem ser morte ou lesões gravíssimas. - Sempre usar luvas de proteção e óculos de segurança. - Não introduzir as mãos no fluxo de materiais em transporte. - Remover imediatamente os fragmentos de vidro. |  |
| --- | --- | --- |

|  | CUIDADO! Fluxo de embalagens Colocar as mãos no fluxo de embalagens durante a operação pode resultar em escoriações cutâneas, esmagamentos e lesões por corte. As consequências podem ser lesões leves ou mínimas. - Não coloque a mão no fluxo de embalagens. |  |
| --- | --- | --- |

|  | CUIDADO! Material transportado projetado pelo empurrador na área de triagem Risco de ser atingido por material expelido lateralmente! O contato com material ou fragmentos projetados pode provocar contusões, lacerações, cortes e punções. As consequências podem ser lesões leves ou mínimas. - Não permanecer na área de risco do empurrador. |  |
| --- | --- | --- |

|  | ATENÇÃO! Energia residual em módulos Quando a máquina é desligada devido a uma falha, durante a eliminação da falha há o risco de lesões por energia residual potencial nos módulos. Em caso de falhas, em determinadas circunstâncias os módulos param em um estado não exatamente definido, e não retornam à posição final. Isso acarreta o surgimento de energias residuais em módulos, na forma de energia potencial, depois que a máquina é desligada. Durante a eliminação da falha, é possível que os módulos entrem em movimento para dissipar as suas energias residuais. Antes da eliminação da falha em questão, colocar o módulo / máquina em um estado definido e previsível: - Dissipar energia potencial. - Deslocar módulo livremente na função manual, - ou proteger módulo contra movimentação acidental. - Caso necessário, esvaziar e desligar a máquina. - Deslocar máquina ou módulo livremente tanto quanto possível na função manual, - ou parar máquina ou módulo e proteger contra religação. - Verificar se, durante a eliminação da falha, os módulos entram em movimento, podendo resultar em lesões. Como prevenção, proteger módulo contra movimentação acidental. - Em caso de ligação da máquina por um curto período de tempo, observar o seguinte: - Ligar a máquina e movimentar o módulo somente durante o tempo que for necessário. Eliminar os riscos a pessoas e evitar danos à máquina. - Em seguida, parar a máquina novamente e proteger contra religação. |  |
| --- | --- | --- |