# Estrutura e Funcionamento

Este capítulo descreve características de estrutura e funcionamento relativas ao Sistema de Transporte de Recipientes.

## Sistema de transporte contínuo

Este sistema de transporte contínuo é uma transportadora do tipo Innoline GTR.

A transportadora serve para transportar e manipular embalagens. Através dela, é possível transportar embalagens descartáveis e reutilizáveis, tais como caixas plásticas e displays plásticos reutilizáveis, assim como caixas de papelão, bandejas e pacotes folheados para os seus destinos.

A transportadora é composta por vários segmentos. Ela liga e acopla as máquinas de processamento de embalagens entre si.

O fluxo dos produtos entre as máquinas é controlado por sensores e por um dispositivo de comando.

### Comando do transportador

O ritmo de trabalho das transportadoras de embalagens depende da falta de embalagens ou do congestionamento de embalagens. Ele é determinado por fotocélulas, alinhadas transversalmente ao sentido do transporte, as quais desligam o acionamento da transportadora em caso de ocupação mais demorada.

Figura 3-1: Controle de transporte

| Nº | Descrição | Nº | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fotocélula 1 | 2 | Fotocélula 2 |
| 3 | Transporte de garrafas | 4 | Transporte de embalagens |
| 5 | Embaladora |  |  |

Congestionamento de embalagens

As fotocélulas alinhadas transversalmente às transportadoras são montadas a uma determinada distância umas das outras (para o posicionamento real, consulte o plano do projeto). Em casos de retardo durante o transporte de embalagens, estas ficam acumuladas. O acúmulo de embalagens provoca a interrupção da fotocélula 1, a qual desliga o acionamento de transporte correspondente em caso de ocupação prolongada. Se o acúmulo continuar, o congestionamento de embalagens atingirá a fotocélula 2, a qual também desligará o acionamento da área de transporte seguinte em caso de ocupação mais demorada. Caso o acúmulo continue, este processo se repetirá até que todas as transportadoras sejam desligadas. Assim que a causa do congestionamento de embalagens é eliminada e uma fotocélula é liberada, o transporte volta a funcionar automaticamente, liberando a fotocélula 1, a qual liga o acionamento do transporte correspondente. Tão logo a fotocélula 2 é liberada, esta, por sua vez, liga a sua área de transporte. Estes processos se repetem até que o congestionamento de embalagens tenha sido totalmente desfeito.

|  | O acionamento é desligado em caso de interrupção prolongada das fotocélulas. |  |
| --- | --- | --- |

Falta de embalagens

Em um ciclo de todo o equipamento podem ocorrer falhas parciais e retardos. (por ex. no despaletizador, no desembalador, etc). Estas interrupções provocam a subocupação de embalagens nas máquinas e nas transportadoras subsequentes da operação. Assim, as fotocélulas alinhadas transversalmente ao sentido do transporte nunca são interrompidas por um tempo prolongado, e o acionamento permanece ligado.

|  | O acionamento permanece ligado quando as fotocélulas não são ocupadas. |  |
| --- | --- | --- |

Detecção de congestionamento

Assim, as transportadoras ligam ou desligam automaticamente por meio das fotocélulas em função da ocorrência de congestionamento ou falta de embalagens, e não são controladas de um console central.

Console de aviso de falhas

Grandes sistemas de transporte podem possuir uma mesa de comando na área dos elementos de transporte, no qual é exibido o andamento dos trechos de transporte (representação). Entre as linhas de transporte há LEDs, os quais se acendem em caso de falhas nas áreas correspondentes. Depois que as falhas são eliminadas, o transporte é reiniciado pressionando-se um botão de confirmação.

### Áreas

Os seguimentos do transportador são divididos em áreas relativamente à alimentação elétrica e operação.

- Áreas que são alimentadas e controladas pelo armário de distribuição e elementos de controle do transportador

- Áreas que são atribuídas a outras máquinas e que são alimentadas e controladas pelo seu armário de distribuição e elementos de controle

|  | AVISO! Ligar e desligar áreas do transportador por comando exterior - A máquina que alimenta e controla esta área deve ser colocada em funcionamento para a ativação de cada área por comando exterior de segmentos do transportador. - A máquina que alimenta e controla esta área deve ser colocada fora do funcionamento para a desativação de cada área por comando exterior de segmentos do transportador. |  |
| --- | --- | --- |

|  | No capítulo “Operação”, são descritos os passos de ação essenciais para a operação do transportador. Os passos de ação para a operação de outras máquinas podem ser encontrados nas respectivas instruções de operação. Isso se aplica a: - Máquinas na linha de enchimento que alimentam e controlam os segmentos do transportador e que são referidas na seguinte tabela. - Máquinas que são montadas como componentes integrados no transportador. |  |
| --- | --- | --- |

| Área | Segmentos | Máquina |
| --- | --- | --- |
|  |  | Console |

### Segmentos de transportador

Quebra de página