## Manutenção preventiva

Este capítulo orienta funcionários quanto a medidas preventivas para reduzir o desgaste da máquina e obter sua funcionalidade.

### Avisos de segurança

|  | PERIGO! Atividades no estado com fornecimento de energia Risco Geral de lesão nos componentes acionados por eletricidade. Risco de choque elétrico para os componentes acionados por eletricidade. Risco de entrelaçamento e esmagamento em componentes pneumáticos. As consequências são morte ou lesões gravíssimas. - Somente o pessoal da manutenção pode realizar estas atividades - Somente realizar todas as atividades no estado sem corrente elétrica e sem risco de religamento. |  |
| --- | --- | --- |

|  | PERIGO! Entrada em recipientes, tanques ou máquinas Perigo de asfixia ou envenenamento ao entrar em recipientes, tanques ou máquinas. As consequências são morte ou lesões gravíssimas. - Entrar em recipientes, tanques ou máquinas somente em conformidade com os regulamentos de segurança em vigor. - Use escotilhas manuais e / ou escotilhas de inspeção somente para a substituição de peças de reposição e para a limpeza da máquina. |  |
| --- | --- | --- |

|  | ATENÇÃO! Sistema sujeito a pressão Existe risco de lesão por causa de peças ou meios que podem ser expulsos ao abrir componentes, recipientes ou tubulações sujeitos a pressão. As consequências podem ser morte ou lesões gravíssimas. - Antes do início da atividade, aliviar o sistema e os componentes (remover a pressão) e esvaziá-los. |  |
| --- | --- | --- |

|  | CUIDADO! Temperatura das superfícies Durante a operação, ocorre a passagem de fluidos quentes ou frios através dos componentes. Há risco de lesões nas superfícies. As consequências podem ser lesões leves ou mínimas, como por exemplo dor, dormência, congelamentos brandos, queimaduras brandas ou mínimas. - Somente iniciar as atividades depois de certificar-se do seguinte: - As tubulações de entrada e de transferência de fluidos quentes ou frios estão fechadas e protegidas contra reabertura. - As superfícies estão resfriadas ou aquecidas. |  |
| --- | --- | --- |

Serviços de manutenção preventiva no lado superior do tanque

|  | PERIGO! Risco de queda Subir no tanque comporta risco de queda. As consequências são morte ou lesões gravíssimas. - Não subir no tanque. - Utilizar escada plataforma ou plataforma telescópica. |  |
| --- | --- | --- |

Para executar a manutenção preventiva e corretiva dos componentes (válvulas, sensores etc.) presentes no lado superior do tanque a KHS recomenda o uso de uma escada plataforma ou uma plataforma telescópica. Com a escada plataforma ou a plataforma telescópica é possível trabalhar seguramente na área de segurança. É proibido subir nos tanques com a ajuda da escada plataforma ou a plataforma telescópica.

### Indicações sobre as práticas de manutenção preventiva

|  | AVISO! Problemas não solucionados Problemas identificados na manutenção preventiva que não forem solucionados podem causar defeitos nos produtos, problemas na operação da máquina e danos ou destruição de componentes. - Sempre que problemas ou danos forem constatados, eles devem ser eliminados sem demora. |  |
| --- | --- | --- |

### Condições prévias

- A operação deve estar concluída.

- As superfícies aquecidas esfriaram. As superfícies resfriadas aqueceram.

### Plano de manutenção preventiva

O plano de manutenção seguinte contém informações gerais. KHS recomenda-se criar um plano de manutenção detalhado levando em conta os requisitos do operador.

O plano de manutenção preventiva está organizado de acordo com os estados de operação. Os estados de operação são descritos no capítulo “Segurança”, seção “Estados de operação”.

#### Máquina desenergizada

Requisitos:

- A máquina foi desbloqueada de todas as energias e perigos potenciais.

- As válvulas de bloqueio e os interruptores foram protegidos contra abertura e religação.

Consulte o capítulo “Manutenção”, seção “Isolamento e bloqueio de energias”.

Intervalo: A cada seis meses / a cada 3500 horas de operação

| Local | Trabalho de manutenção | Pessoal |
| --- | --- | --- |
| Filtro coletor de resíduos na tubulação de água | Limpar o filtro coletor de resíduos e verificar as vedações. Caso necessário, substituir os filtros. | Pessoal de manutenção |

#### Estado operacional Deslig

Condição: a tensão de comando está desligada.

Consulte o capítulo “Operação”, seção “Cancelar prontidão operacional”.

Intervalo: Diariamente / a cada 8 horas de operação

| Local | Trabalho de manutenção | Pessoal |
| --- | --- | --- |
| Filtros coletores de sujeira | Verificar Filtros antes de iniciar um processo de produção de bebida. | Operadores |

Intervalo: Semanalmente / a cada 125 horas de operação

| Local | Trabalho de manutenção | Pessoal |
| --- | --- | --- |
| Conexões sanitárias | Verificar as conexões sanitárias quanto a vazamento de líquidos. Se houver vestígios de materiais transportados numa conexão sanitária, reapertá-la com uma chave devidamente apropriada. Se a conexão sanitária continuar a vazar, notificar o pessoal de manutenção e substituir imediatamente a vedação com falha ou defeituosa. | Operadores |

Intervalo: Mensalmente / a cada 500 horas de operação

| Local | Trabalho de manutenção | Pessoal |
| --- | --- | --- |
| Máquina | Limpar e secar as superfícies e o piso. | Operadores |
| Amário de distribuição | Girar o [interruptor principal] para a posição [0]. Limpar as telas de filtro na ventilação. Verificar os aparelhos de ar condicionado: consulte a Documentação de peças adquiridas. | Pessoal de manutenção |
| Motores | Se existente, girar o respectivo [Interruptor de reparo] para a posição [0]. Do contrário, girar o [interruptor principal] para a posição [0]. Verificar a limpeza do sistema de resfriamento. Limpar as imediações do sistema de resfriamento e, se necessário, as saídas de ar. | Pessoal de manutenção |

#### Estado operacional Lig

Condição: a tensão de comando está ligada.

Consulte o capítulo “Operação”, seção “Estabelecer prontidão operacional”.

Intervalo: Diariamente / A cada 24 horas de funcionamento

| Local | Trabalho de manutenção | Pessoal |
| --- | --- | --- |
| Bombas | Verificar as bombas quanto a vazamento de líquidos. Em caso positivo, informar o pessoal de manutenção. | Operadores |
| Vedações | Verificar as vedações quanto ao vazamento de líquido. Em caso positivo, informar o pessoal de manutenção. | Operadores |
| Janelas de inspeção | Verificar se as janelas de inspeção apresentam danos como, p.ex., fissuras no vidro ou desgaste. Em caso positivo, informar o pessoal de manutenção. | Operadores |
| Máquina | Verificar se a máquina está suja. No caso de sujeira, desligar a máquina e limpá-la. | Operadores |
| Placas trocadoras de calor | Verificar se as placas trocadoras de calor estão deformadas ou se há fuga de líquido. A acumulação de líquido nas proximidades imediatas ou por baixo das placas trocadoras de calor pode demostrar um possível vazamento. Se houver suspeita de vazamento, notifique um profissional da área de manutenção. | Operadores |

Intervalo: Semanalmente / A cada 125 horas de funcionamento

| Local | Trabalho de manutenção | Pessoal |
| --- | --- | --- |
| Unidade de manutenção preventiva | Verificar pressão para acionamento das válvulas de disco e de regulagem. Em caso de desvios, reajustar a pressão no respectivo redutor de pressão. Para isso, consulte também a seção “Valores de configuração” no capítulo “Dados técnicos” Verificar o nível do separador de água. Informar o pessoal de manutenção caso haja água no separador de água. | Operadores |
| Tubulações pneumáticas | Verificar se as tubulações pneumáticas estão danificadas. Em caso positivo, informar o pessoal de manutenção. | Operadores |
| Manômetro | Verificar se os manômetros instalados indicam valores plausíveis. No caso de manômetros com restos de líquidos, verificar se ainda há líquido suficiente dentro do manômetro. Em caso de valores divergentes, notificar o pessoal de manutenção para que os manômetros defeituosos sejam substituídos. | Operadores |
| Teste de lâmpadas | Executar teste de lâmpadas. Consulte o capítulo “Manutenção”, seção “Manutenção preventiva”. Solicitar ao pessoal de manutenção a troca de lâmpadas defeituosas. | Operadores |
| Filtro coletor de sujeira na linha de água | Limpe o filtro de coletor de sujeira e verifique o estado das juntas de vedações. Substitua os filtros, caso necessário. | Pessoal de manutenção |

Intervalo: Mensalmente / A cada 500 horas de funcionamento

| Local | Trabalho de manutenção | Pessoal |
| --- | --- | --- |
| Sinais de segurança | Limpar sinais de segurança sujos. Substituir sinais de segurança que estejam faltando ou danificados. | Pessoal de manutenção |

#### Manutenção dos dispositivos de segurança

Intervalo: Semanalmente / a cada 125 horas de operação

| Local | Trabalho de manutenção | Pessoal |
| --- | --- | --- |
| Botão de parada de emergência | Verificar o funcionamento do botão de parada de emergência. Consulte o capítulo “Manutenção”, seção “Verificar funcionamento do botão de parada de emergência”. | Operadores |

Intervalo: Semanalmente / a cada 125 horas de operação

| Local | Trabalho de manutenção | Pessoal |
| --- | --- | --- |
| Enclausuramento de proteção | Verificar se os enclausuramentos de proteção estão faltando, estão danificados ou estão frouxos. Em caso positivo, informar o pessoal de manutenção. | Operadores |

Intervalo: mensalmente / a cada 500 horas de operação

| Local | Trabalho de manutenção | Pessoal |
| --- | --- | --- |
| Válvula de segurança contra sobrepressão não permitida | - Verificar o lacre. - Verificar a válvula de segurança quanto ao vazamento de líquidos. - Verificar se os dispositivos de proteção estão instalados e se as tubulações de entrada e saída da válvula de segurança estão bloqueadas. | Operadores |

Intervalo: Trimestralmente / a cada 1750 horas de operação

| Local | Trabalho de manutenção | Pessoal |
| --- | --- | --- |
| Válvula de segurança contra sobrepressão não permitida | Condição: a máquina está em marcha lenta, ou seja, não há nenhum programa em execução. Sobre a verificação do funcionamento da válvula de segurança, consulte a “Documentação de peças adquiridas”. | Pessoal de manutenção |

### Manutenção de peças adquiridas

Intervalo: De acordo com as instruções do fabricante

| Local | Trabalho de manutenção | Pessoal |
| --- | --- | --- |
| Peças adquiridas | Para peças adquiridas, o procedimento de manutenção deve ser realizado conforme as instruções de seus respectivos fabricantes. | Pessoal de manutenção |

#### Revisão geral recomendada

Intervalo: Anualmente / a cada 7000 horas de funcionamento

| Local | Trabalho de manutenção | Pessoal |
| --- | --- | --- |
| Máquina | Executar a revisão geral recomendada da máquina. | Pessoal da KHS |

### Verificar o funcionamento do botão de parada de emergência

| Pessoal: | - Operadores |
| --- | --- |

Condição: a máquina está em marcha lenta, ou seja, não há nenhum programa em execução.

|  | Dependendo do caso, executar a verificação junto com a respectiva verificação da envasadora. |  |
| --- | --- | --- |

- Pressionar o botão de parada de emergência.

- Verificar os seguintes pontos:

- A máquina para.

- O console de operação exibe uma mensagem indicando que uma parada de emergência foi acionada.

- Em seguida, desbloquear o botão de parada de emergência.

- Ligar a tensão de comando.

- Confirmar a mensagem.

### Manutenção preventiva de recipientes pressurizados

| Pessoal: | - Operadores |
| --- | --- |

- Testar o recipiente pressurizado regularmente de acordo com as disposições nacionais.

A verificação dos recipientes pressurizadas com homologação é de responsabilidade do operador.

|  | AVISO! Uso incorreto O uso incorreto por danificar o recipiente pressurizado. As consequências podem ser danos na máquina ou em qualquer objeto nas imediações. - Esta manutenção somente deve realizada e conduzida por pessoal treinado no manuseio de recipientes e equipamentos pressurizados, com conhecimento das disposições de operação de tais recipientes. - Os dispositivos de proteção que precisarem ser desmontados para serviços de manutenção, limpeza ou conserto devem ser imediatamente montados depois de terminado o serviço e o seu correto funcionamento testado. |  |
| --- | --- | --- |

### Executar teste de lâmpadas

|  | Testar as lâmpadas regularmente. |  |
| --- | --- | --- |

| Pessoal: | - Operadores |
| --- | --- |

- No menu “Liberação de funções” do terminal de comando, ativar a função “Teste de lâmpadas”.

- Todas as lâmpadas funcionais dos dispositivos de operação e sinalização mostram uma luz contínua.

- Efetuar a substituição das lâmpadas defeituosas pelo pessoal de manutenção e repetir o teste de lâmpadas.

### Vistoriar as vedações

Este manual de instruções se aplica às vedações que entram em contato com os seguintes fluidos:

- Bebidas

- Gases e processos

- Soluções e fluidos para:

- Esterilização

- Limpeza

- Desinfecção

|  | As vedações são peças de desgaste e envelhecem com o passar do tempo. Os seguintes fatores reduzem a vida útil das vedações: - Temperaturas elevadas e grandes oscilações de temperatura - Cargas químicas (corrosão) provocadas por produtos de limpeza e ingredientes dos produtos - Cargas mecânicas provocadas por movimentos de rotação (eixos das bombas, válvulas borboleta) e movimentos lineares (válvulas de assento e válvulas de controle) - Influências ambientais (por ex. luz solar, radiação UV, ozônio) O material FKM (coloquialmente chamado de Viton) pode ter uma vida útil de até 50% mais curta em comparação com o EPDM sob cargas mecânicas idênticas. O material FKM deve ser usado apenas quando for absolutamente necessário. A verificação contínua é de responsabilidade do operador. |  |
| --- | --- | --- |

Intervalo: Regularmente conforme necessário, porém no mínimo anualmente.

O intervalo depende do material, da carga e do local de instalação das vedações, bem como dos produtos processados.

| Local | Trabalho de manutenção | Pessoal |
| --- | --- | --- |
| Vedações, diafragmas | Substituir por razões microbiológicas e higiênicas. | Pessoal de manutenção |

|  | Consulte a lista de peças sobressalentes (ETL) quanto à prazos de desgaste indicados. |  |
| --- | --- | --- |

### Limpar superfícies

A máquina fabrica, transporta e / ou trata alimentos (bebidas). Os requisitos de higiene a serem mantidos requerem um estado limpo do exterior da máquina e do ambiente de produção.

A fim de evitar a proliferação elevada de microrganismos e possíveis contaminações por corpos estranhos, os resíduos de produtos e outras sujeiras devem ser removidos imediata e completamente. As superfícies devem ser limpas regularmente e, no caso de sujeiras visíveis, adicionalmente.

|  | AVISO! Reação do aço inoxidável com produtos químicos de limpeza Contato de superfícies de aço inoxidável com produtos químicos de limpeza que contêm cloro, cloretos, halogênios e sulfatos (em combinação com cloretos). A combinação de tempo de contato com temperatura alta, concentração alta e valor de pH baixo tem efeito intensificador. As consequências são corrosão, acarretando defeitos do produto, falhas de operação e danos ou deterioração de componentes. - Observar requisitos para fluidos. - Não ultrapassar o tempo de aplicação de 20 minutos. - Somente usar a frio produtos de limpeza contendo cloro para aplicação. - Lavar exaustivamente com água e secar as superfícies após a limpeza. - O teor de cloreto da água não deve exceder uma concentração de 50ppm (partes por milhão). |  |
| --- | --- | --- |

|  | AVISO! Pulverização de compartimentos de componentes elétricos Penetração de umidade. - A consequência pode ser mau funcionamento, levando a defeitos do produto, falhas de operação e danos ou destruição de componentes. - Não direcionar fluxo de fluidos diretamente sobre o compartimento. - Retirar toda a umidade e secar o compartimento. |  |
| --- | --- | --- |

|  | O operador deve controlar a qualidade da limpeza regularmente. |  |
| --- | --- | --- |

Intervalo: Regularmente, conforme a situação de higiene a ser monitorada no ambiente.

| Local | Trabalho de manutenção | Pessoal |
| --- | --- | --- |
| Superfícies | - Remover acúmulos de sujeira com limpeza. - Enxaguar com água até que o processo normal de análise não identifique nenhum resto de produtos de limpeza. - Esfregar para secar. - Em áreas críticas, desmontar os componentes para limpeza e remontá-los depois de secos. - Em sistemas fechados ou componentes, podem ser utilizados sistemas de limpeza automática. - Em processos assépticos, utilizar sistemas de limpeza automática. | Pessoal de manutenção |

#### Não usar limpador de alta pressão

|  | AVISO! Lavagem por alta pressão A lavagem por alta pressão pode ocasionar a entrada de água e de umidade em áreas protegidas, causando danos. Isso é válido particularmente para áreas de lubrificação e armações de componentes elétricos ou pneumáticos. As consequências podem ser falhas no funcionamento, acarretando defeitos do produto, falhas de operação e danos ou destruição de componentes. Além disso, a corrosão e danos à capacidade de lubrificação reduzem a vida útil dos componentes. - Não usar limpadores de alta pressão para limpeza. |  |
| --- | --- | --- |

|  | KHS não assume a responsabilidade por danos causados pela utilização de equipamentos de limpeza de alta pressão. |  |
| --- | --- | --- |

## Reparo

Este capítulo orienta os operadores quanto a medidas para reduzir o desgaste da máquina e restabelecer o seu funcionamento.

|  | PERIGO! Reparo Reparos realizados por pessoal não qualificado colocam pessoas em risco. As consequências são morte ou lesões gravíssimas. - Não realizar reparos sem o apoio de pessoal KHS. |  |
| --- | --- | --- |

Somente o pessoal da KHS pode realizar ou coordenar os serviços de reparação.

As orientações relativas à reparação não fazem parte desta instrução de uso.