### Pneumática

A unidade de manutenção está fixada na armação da máquina.

As tubulações de ar de controle conduzem ar pressurizado para as unidades de manutenção. O operador disponibiliza o ar pressurizado. O número de unidades de manutenção depende do tamanho da máquina.

Na unidade de manutenção, os operadores ajustam as pressões necessárias para as válvulas de bloqueio e de controle.

Tubulações de conexão transportam o ar pressurizado para as válvulas de bloqueio e de controle da unidade de manutenção para as válvulas distribuidoras. Geralmente, as válvulas distribuidoras são agrupadas por funcionalidade e controladas magneticamente. As válvulas distribuidoras podem estar instaladas na caixa local ou em um terminal de válvulas.

Tubulações de ar pressurizado estendem-se das válvulas distribuidoras para cada uma das válvulas de bloqueio e de controle da respectiva máquina.

Através das válvulas distribuidoras, o controle controla os estados de comutação das válvulas de bloqueio e de controle.

#### Unidade de manutenção

Figura 3-13: Unidade de Manutenção

| POS. | Equipamento | Identificação | Função |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A válvula de fechamento na unidade de manutenção. |  | Abra e feche manualmente o controle de suprimento de ar. |
| 2 | Regulador de pressão com manômetro. |  | Ajuste do ar de controle para válvulas de disco. |
| 3 | Regulador de pressão com manômetro. |  | Controle de ajuste de ar para válvulas de controle. |
| 4 | Conexão de controle de ar |  | Controle de suprimento de ar para válvulas de controle. |
| 5 | Módulo de interruptor de pressão |  | Controle de suprimento de ar para o pressostato. |
| 6 | Conexão de controle de ar |  | Controle de suprimento de ar para grupos (clusters) da válvula de disco. |
| 7 | Filtro controlador de pressão |  | Condensar filtros e sujeira do controle de entrada de ar. |
| 8 | Manômetro indicador de pressão |  | Indica a pressão de ar de controle para as válvulas de regulagem. |
| 9 | Manômetro Indicador de pressão |  | Indica a pressão de ar de controle para as válvulas de regulagem. |

A conexão da unidade de manutenção para o fornecimento de ar comprimido à máquina.

A unidade de manutenção pneumática fornece ar aos sistemas de controle e aos consumidores.