#### Ducha da válvula de enchimento

Estrutura

Figura 3-1: Ducha da válvula de enchimento

| Nº | Descrição | Nº | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bicos para a lubrificação de rolete | 2 | Válvula de enchimento |
| 3 | Bocal pulverizador da ducha de tulipa | 4 | Válvula reguladora de conexão de água da ducha das tulipas |
| 5 | Tomada de água da lubrificação de roletes |  |  |

Funcionamento

A ducha da tulipa e a lubrificação de roletes estão fixadas em um suporte montado na parte inferior da envasadora.

O rolete da válvula de enchimento é pulverizado com água pelos bicos de lubrificação do rolete.

Assim que a envasadora estiver girando sem latas, a tulipa de centralização da válvula de enchimento é esguichada com água por um bocal pulverizador. O volume de água da ducha de tulipas deve ser ajustado na válvula reguladora.

A alimentação de água ocorre através de uma conexão no manifold de válvulas.

#### Ducha da recravadeira

A ducha da recravadeira realiza uma limpeza intermediária da recravadeira durante a produção. A ducha evita a contaminação por resíduos do produto. A recravadeira é lavada através da tubulação.

A recravadeira é alimentada diretamente na recravadeira.

O funcionamento da ducha pode ser ajustado através do painel de controle na tela “Ducha da recravadeira”.

Se o funcionamento da ducha estiver definido no modo AUTOMÁTICO e o tempo de enxague estiver concluído, aparecerá um aviso na tela do painel de controle.

O enxague da recravadeira se inicia pressionando “Ínicio” na tela “Enxague com água”.

- As áreas da máquina são limpas pelo tempo ajustado.

- No final do enxague a água que foi esguichada é evacuada para o exterior da recravadeira.

O enxague da recravadeira também pode ser inciado manualmente antes do tempo pré-estabelecido.

Os requisitos de pressão de água estão descritos no capítulo “Dados técnicos”.

#### Enxágue com água

Funcionamento

O enxágue com água tem por função a sanitização intermediária das superfícies da máquina durante a fase de produção. A limpeza com água evita previne a formação de sujidade devido a resíduos de produto.

Processo:

- As superfícies da máquina são limpas por um período pré-determinado de tempo.

- Em seguida, a água que permaneceu nas tubulações é liberada para fora.

Todos os ajustes do enxágue com água são executados no painel, menu “Enxágue com água”. Consulte o capítulo “Estrutura e funcionamento”, seção “Interface gráfica de operação”.

|  | Para informações sobre a pressão da água, consulte o capítulo “Dados técnicos”. |  |
| --- | --- | --- |

#### Limpeza externa automática

Para a limpeza externa automática da máquina, há na máquina um sistema de tubulação separado com bicos de pulverização. Através dos bicos de pulverização, as superfícies da máquina e, dependendo do modelo, também a parte interna do enclausuramento da máquina, são pulverizadas com os produtos de limpeza correspondentes.

Como estruturalmente não é possível pulverizar todas as áreas da máquina com os bicos pulverização, é incluída uma lança manual no escopo de fornecimento.

O abastecimento de fluidos do sistema de tubulação e da lança manual é feito através de um centro de higiene separado.

|  | Informações sobre a operação da limpeza externa estão disponíveis no manual de instruções do fabricante! |  |
| --- | --- | --- |

Limpeza manual extensiva

A limpeza externa automática não substitui uma limpeza manual extensiva da máquina a ser realizada em turnos regulares, com lança manual e esfregão.

Caso necessário, devem ser desmontados eventuais componentes para permitir uma limpeza extensiva.

Criar um plano de higiene

Um plano de higiene específico para a unidade deve ser elaborado entre a entidade operadora da máquina e o fornecedor do agente de limpeza, sob consideração dos programas de limpeza instalados.

A qualidade da limpeza é de responsabilidade exclusiva da entidade operadora da máquina!