## Tecnologia de controle

#### Partida automática

Selecionando o modo de operação Automático a máquina trabalha conforme os parâmetros de instalação.

Se a chave [CON. / DESC.; Início de produção; Inicio CIP] estiver da posição [Início automático CIP], a partida automética está ativa.

Os parâmetros de instalçao controla a velocidade da máquina dentro dos limites estabelecidos conforme o tipo.

### Comando das válvulas de enchimento

As válvulas de comando eletropneumáticas nas ilhas de válvulas acionam pneumaticamente o cilindro principal (cilindro de produto) e o cilindro de controle de gás na válvula de enchimento. As posições de abertura e fechamento do cilindro de comando são obtidas pelo computador de enchimento através do ciclo sincronizado, do ciclo da máquina, da verificação de latas e do modo de operação das válvulas de enchimento.