# Operação

Este capítulo dá instruções para executar os diferentes modos de operação.

## Dispositivos de proteção

### Parada de emergência

A parada de emergência deve ocorrer imediatamente após o reconhecimento de uma situação de perigo para pessoas ou para a máquina!

A máquina é desligada acionando um dos botões de parada de emergência.

|  | AVISO! Após o acionamento do botão de parada de emergência - A máquina para o mais rápido possível. - O abastecimento de ar de comando é fechado. Consequentemente, os componentes são desligados ou permanecem na posição que estavam quando a máquina foi desligada. - A tensão de comando é desligada. |  |
| --- | --- | --- |

|  | AVISO! Uso inadequado do botão de parada de emergência O uso constante do botão de parada de emergência causa danos ao sistema de acionamento. As consequências podem ser danos na máquina ou em qualquer objeto nas imediações. Interromper a produção ou limpeza conforme descrito no capítulo “Operação” . |  |
| --- | --- | --- |

Religação após parada de emergência

- Eliminar a causa da parada de emergência.

Para serviços de manutenção ou reparos devem ser observadas as instruções do capítulo “Manutenção”.

- Desbloquear o botão de parada de emergência.

- Estabelecer prontidão operacional.

- Verificar e eliminar as mensagens de erro exibidas no monitor.

- Confirmar as mensagens de falha pressionando o botão pulsante luminoso [Confirmar falha].

Preparação para produção ou limpeza.

- Todos os recipientes deixados na máquina devem ser removidos antes da produção.