## Manutenção preventiva

Este capítulo orienta funcionários quanto a medidas preventivas para reduzir o desgaste da máquina e obter sua funcionalidade.

### Avisos de segurança

|  | PERIGO! Não observância das medidas de segurança A não observância das medidas de segurança pode acarretar vazamento de produtos de limpeza. As consequências podem ser morte ou lesões gravíssimas. Antes dos serviços de manutenção, observar as seguintes medidas de segurança: - Usar equipamento de proteção pessoal. - Desligar e travar a máquina. |  |
| --- | --- | --- |

|  | AVISO! Problemas não solucionados Problemas identificados na manutenção preventiva que não forem solucionados podem causar defeitos nos produtos, problemas na operação da máquina e danos ou destruição de componentes. - Sempre que problemas ou danos forem constatados, eles devem ser eliminados sem demora. |  |
| --- | --- | --- |

|  | AVISO! Utilização de peças de reposição que não são de origem A substituição de componentes por peças de reposição que não são de origem na manutenção. A consequência é uma utilização errada em relação à utilização a que se destina. Esta pode levar a erros de produto, defeitos de serviço, perda de funções de segurança e danificação ou destruição de componentes. - Na manutenção, os componentes devem ser trocados apenas por peças de reposição de origem da KHS. |  |
| --- | --- | --- |

### Vistoriar as vedações

Este manual de instruções se aplica às vedações que entram em contato com os seguintes fluidos:

- Bebidas

- Gases de processos

- Soluções e fluidos para:

- Esterilização

- Limpeza

- Desinfecção

|  | As vedações são peças de desgaste e envelhecem com o passar do tempo. Os seguintes fatores reduzem a vida útil das vedações: - Temperaturas elevadas e grandes oscilações de temperatura - Cargas químicas (corrosão) provocadas por produtos de limpeza e ingredientes dos produtos - Cargas mecânicas provocadas por movimentos de rotação (eixos das bombas, válvulas borboleta) e movimentos lineares (válvulas de assento e válvulas de controle) - Influências ambientais (por ex. luz solar, radiação UV, ozônio) A verificação contínua é de responsabilidade do operador. |  |
| --- | --- | --- |

Intervalo: Regularmente conforme necessário, porém no mínimo anualmente. O intervalo depende do material, da carga e do local de instalação das vedações, bem como dos produtos processados.

| Local | Trabalho de manutenção | Pessoal |
| --- | --- | --- |
| Vedações, diafragmas | Substituir por razões microbiológicas e higiênicas. | Pessoal de manutenção |

### Plano de manutenção preventiva

Intervalo: A cada 8 horas de funcionamento

| Local | Trabalho de manutenção |
| --- | --- |
| Dispositivo óticos de aviso | Verificar o funcionamento correto dos dispositivos óticos de aviso. No terminal de comando, nas “Ativar funções”, executar o teste de lâmpadas. |
| Barreiras de luz | Limpar as barreiras de luz e os seus refletores. |
| Pontos de lubrificação | Remover o excesso de lubrificante visível. |
| Manifold, unidade de manutenção | Esvaziar o separador de água do filtro. |
| Peças de formato | Verificar se as peças de formato estão danificadas. |
| Garra do Rinser | Verificar se as peças da garra não estão danificadas. |
| Imediações da máquina | Limpar o piso dentro e fora do revestimento da máquina. |
| Superfície da máquina | Limpar a superfície da máquina. |
| Reservatório de tampas | Esvaziar e limpar |
| Sistema de enchimento | Verificar se os tubos de ar, abas cônicas, tulipas centradoras e as borrachas da tulipa (6) estão danificadas ou desgastadas e trocá-las se necessário. |
| Esguichos | Verificar o posicionamento dos esguichos de água para lubrificação das borboletas, dos pinos de comando e das barras dos cilindros elevadores e ajustá-los se necessário. |
| Selecionador de tampas | Esvaziar e limpar os reservatórios de tampas, o selecionador de tampas e o canal de tampas. |

Intervalo: A cada 40 horas de funcionamento

| Local | Trabalho de manutenção |
| --- | --- |
| Sensores elétricos | Verificar se os sensores (por exemplo, sensores de fim de curso, barreiras fotoelétricas e sensores de pressão) estão funcionando corretamente. |
| Lubrificação de cames e válvulas | Verificar alimentação de água. Se necessário, limpar ou substituir os bocais ou aumentar a quantidade de água. |
| Distribuidor rotativo | Verificar nos orifícios se existe algum vazamento de gás ou líquido. Se houver vazamento é necessário fazer o reparo pelos técnicos de assistência da KHS. |
| Sistema pneumático | Verificar o filtro de ar de suprimento para o sistema pneumát ico e o filtro de ar para o painel elétrico. Ambos têm dreno automático, porém devem ser verificados quanto a funcionamento. |
| Armários elétricos | Limpe os filtros da ventilação. |
| Filtros de ar e CO2 | Limpe os filtros. |
| Sistema HDE (quando aplicável) | Limpar todo o sistema |
| Cilindros elevadores | Verificar se há uma operação apropriada dos bicos de aspersão (spray) para lubrificação externa do cilindro de elevação e limpe-os se necessário. Verificar o nível de óleo e reabastecer, caso necessário. |
| Curva do lacrador | Verificar se a curva do lacrador está recebendo a lubrificação necessária. Se não verificar o circuito de alimentação de graxa e limpar os furos se necessário. |

Intervalo: A cada 125 horas / 7 dias de funcionamento

| Local | Trabalho de manutenção |
| --- | --- |
| Sensores elétricos | Verificar se os sensores (por exemplo, sensores de fim de curso, barreiras fotoelétricas e sensores de pressão) estão funcionando corretamente. |
| Lubrificação de cames e válvulas | Verificar alimentação de água. Se necessário, limpar ou substituir os bocais ou aumentar a quantidade de água. |

Intervalo: A cada 170 horas de funcionamento

| Local | Trabalho de manutenção |
| --- | --- |
| Cabos elétricos, conexões e distribuidores | Verificar estanqueidade e danos dos cabos, conexões e distribuidores. Reparar ou substituir estes componentes se necessário. |
| Motores trifásicos | Limpar as entradas de ar de refrigeração e verificar se os rolamentos apresentam ruídos estranhos. Reparar ou substituir estes componentes se necessário. |
| Sistema pneumático | Verificar estanqueidade e danos das mangueiras, conexões e distribuidores. Reparar ou substituir estes componentes se necessário. |
| Lubrificação centralizada | Verificar estanqueidade e danos das mangueiras, conexões e distribuidores. Reparar ou substituir estes componentes se necessário. |
| Redutores | Verificar o nível do óleo e, se necessário, abastecer. |
| Conexões roscadas | Verificar as conexões roscadas em todas as peças sujeitas a cargas e movimento. Reparar ou substituir estes componentes se necessário. |
| Filtros de ar e CO2 | Limpar os filtros, |
| Cilindro elevador | Verificar se os rolos do cilindro elevador estão desgastados e se o ajuste da altura está correto caso necessário trocá-los e/ou ajustar a altura. |
| Transportador pneumático | Limpar o filtro do ventilador do transporte pneumático (Trocar o filtro a cada 3 meses. Em caso de ambientes mais agressivos diminuir o intervalo de limpeza e de troca) |
| Bocal do lacrador | Verificar os bocais dos cabeçotes lacradores quanto a desgaste. |
| Sistema HDE (quando aplicável) | Remova no aquecedor da caldeira a camada calcária (a espessura da camada não deve passar 0,5 mm): ver Documentação de peças não KHS. |

Intervalo: A cada 500 horas de funcionamento

| Local | Trabalho de manutenção |
| --- | --- |
| Rolamentos | Verificar os rolamentos quanto à liberdade de movimento e desgaste. |
| Engrenagens | Verificar as engrenagens quanto ao desgaste. |
| Cabeçote lacrador | Verificar as folgas dos cabeçotes lacradores e ajustá-las se necessário. |
| Garras giratórias | Verificar as garras giratórias do rinser quanto ao desgaste nos pontos de articulação e verificar os acionadores de abertura das garras quanto ao desgaste. Se necessário trocar as buchas de desgaste e/ou os acionadores. |
| Bomba de vácuo (quando aplicável) | Verificar se a bomba e os rolamentos estão fazendo ruídos incomuns. |

Intervalo: A cada 1000 horas de funcionamento

| Local | Trabalho de manutenção |
| --- | --- |
| Armários elétricos | Limpar os filtros de ventilação. |
| Sistema de lubrificação e sistemas pneumático | Conferir o estanqueidade e a funcionalidade de todas as linhas de lubrificação. |
| Sistema pneumático | Conferir o estanqueidade e a funcionalidade de todas as linhas de ar comprimido. |
| Cilindro elevador | Verificar os rolos, anéis raspadores, vedações e conexões de ar e trocá-las se necessário. |
| Motoredutor | Verificar se os motoredutores funcionam adequadamente e sem folgas. |
| Peças de formato | Verificar se peças de guias de garrafas (estrelas e guias) e as réguas de deslize estão avariadas ou desgastadas e trocá-las se necessário. |
| Armários elétricos | Limpar os filtros de ventilação. |
| Alimentação da máquina | Verificar se existem vazamentos nas linhas de ar comprimido e de lubrificação. |
| Distribuidor elétrico | Remova todos os sedimentos do distribuidor. Verifique as escovas de carvão e de prata do distribuidor elétrico quanto a desgaste. Manutenção do distribuidor elétrico conforme instruções do fabricante (ver Lista de peças de outros fabricantes). |

Intervalo: A cada 2000 horas de funcionamento

| Local | Trabalho de manutenção |
| --- | --- |
| Comando da máquina | Substituir a bateria compensadora no comando da máquina (controlador lógico programável). A chave geral deve permanecer ligada durante a substituição da bateria compensadora no comando da máquina. |
| Terminal de controle | Substituir as baterias compensadoras no terminal de controle. |
| Aparelhos de refrigeração | Fazer a manutenção dos aparelhos de refrigeração conforme as indicações do fabricante (consultar a lista de peças de terceiros). |
| Lacrador | Desmontar os cabeçotes lacradores e limpar os elementos internos controlá-los quanto ao desgaste, lubrificá-los e montá-los novamente. |
| Cilindro elevador | Trocar os rolos dos cilindros elevadores como medida preventiva. |
| Rolamentos | Verificar os rolamentos com lubrificação permanente e trocá-los se necessário preenchendo totalmente os seus alojamentos com graxa para evitar a penetração de água e umidade. |

Intervalo: Anualmente / a cada 6000 horas de operação

| Local | Trabalho de manutenção |
| --- | --- |
| Manifold | Substituir todas as vedações e membranas em contato com agentes de limpeza e gases de processo (ar). |

Intervalo: Anualmente / a cada 7000 horas de operação

| Local | Trabalho de manutenção |
| --- | --- |
| Máquina completa | Revisão geral recomendada da máquina por pessoal da KHS. |