## Reparo

Este capítulo orienta os operadores quanto a medidas para reduzir o desgaste da máquina e restabelecer o seu funcionamento.

### Avisos de segurança

|  | ATENÇÃO! Máquina não isenta de energia Risco de choque elétrico e fuga de fluidos pressurizados As consequências podem ser morte ou lesões gravíssimas. Desligue a máquina antes de iniciar o trabalho de reparação: - Esvaziar a caldeira circular - Fechar a válvula de bloqueio manual no distribuidor de válvulas e trancá-la com um cadeado, para protegê-la contra abertura. - Desligue o ar de controle. - Desligar a tensão de comando. - Desligar o interruptor principal da máquina. |  |
| --- | --- | --- |

### Torques de aperto

|  | AVISO! Danos na máquina Se os parafusos não forem apertados de acordo com o respetivo torque de aperto, as conexões roscadas podem se soltar com o decorrer do tempo. Os parafusos devem ser apertados com uma chave dinamométrica aplicando o respetivo torque de aperto. |  |
| --- | --- | --- |

Torques de aperto gerais MA [Nm]

A tabela abaixo se refere a parafusos com rosca métrica normal, qualidade 8.8 (coeficiente de atrito* = 0,14) e parafusos na versão resistente à oxidação e corrosão ácida (A2 / A4, classe de resistência 70 (coeficiente de atrito* = 0,20, roscas lubrificadas).

| Roscas | 8.8 | A2/A4 | Roscas | 8.8 | A2/A4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M4 | 3,3 | 2,6 | M16 | 230 | 183 |
| M5 | 6,5 | 5,1 | M18 | 329 | 260 |
| M6 | 11,3 | 8,8 | M20 | 464 | 370 |
| M8 | 27,3 | 21,4 | M22 | 634 | 488 |
| M10 | 54 | 44 | M24 | 798 | 608 |
| M12 | 93 | 74 | M27 | 1176 | / |
| M14 | 148 | 119 | M30 | 1597 | / |

Torques de aperto geral MA [Nm] para parafusos com arruelas Nord-Lock

A tabela abaixo se refere a parafusos com Rosca métrica em aço inoxidável e resistente a ácidos (A2 / A4, classe de resistência 70, coeficiente de atrito * = 0,14, rosca lubrificada com massa Graphit).

| Roscas | A2/A4 |
| --- | --- |
| M10 | 33 Nm |
| M12 | 56 Nm |
| M16 | 136 Nm |
| M20 | 267 Nm |
| M24 | 460 Nm |

Fonte: catálogo Nord-lock

#### Torque de aperto especiais

| Lubrificação centralizada |  |
| --- | --- |
| Elemento da bomba no sistema de lubrificação centralizada | 30 - 35 Nm |

| Caracol de entrada |  |
| --- | --- |
| Parafusos de fixação | 50 Nm |
| Parafusos de fixação (4xM5) do acoplamento | 6,5 Nm |

| Ligação giratória |  |
| --- | --- |
| Parafuso de fixação M16 | 183 Nm |

| Garra |  |
| --- | --- |
| Parafuso de fixação da alavanca | 15 Nm |

| Válvula solenoide dos esguichos |  |
| --- | --- |
| Porca superior da bobina da válvula solenoide | 1 Nm |
| Porca inferior da bobina da válvula solenoide | 5 Nm |

Buchas de fixação

|  | Apertar ou soltar os parafusos das buchas de aperto sempre em sequência, de modo uniforme, meia volta no sentido dos ponteiros do relógio. |  |
| --- | --- | --- |

| Buchas de fixação ETP |  |
| --- | --- |
| com parafusos de fixação M4 | 4,5 Nm |
| com parafusos de fixação M5 | 7,6 Nm |
| com parafusos de fixação M6 | 13 Nm |
| com parafusos de fixação M8 | 32 Nm |

| Buchas de fixação ETP-T |  |
| --- | --- |
| com parafusos de fixação M20 | 40 Nm |

Discos de aperto nos redutores de acionamento

Consultar o manual de montagem do fabricante, disponível na documentação das peças adquiridas.

### Ajuste Distribuidor do Rinser

Figura Erro! Nenhum texto com o estilo especificado foi encontrado no documento.-1: Distribuidor do Rinser

| Nº | Descrição | Nº | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Parafuso de ajuste | 2 | Contra porca |

Após a manutenção, revisão ou reparo, o disco do distribuidor deve ser reajustado conforme instrução abaixo:

- Soltar os parafusos de ajuste (1) uniformemente. Ou seja, iniciar com um parafuso e seguir a sequência desapertando todos os outros parafusos cerca de 1 volta até todos os parafusos estarem soltos e não exercerem nenhuma pressão.

- Gire as contra porca (2) no sentido da cabeça dos parafusos de ajuste para que não obstruam os reajuste do conjunto.

- Aperte os parafusos de ajuste (1) até que a contra pressão das molas possa ser sentida. Apertar todos os parafusos uniformemente. Ou seja, iniciar com um parafuso e seguir a sequência apertando todos num total de 3,5 voltas (equivalente a uma pressão média de contato).

- Travar todos os parafusos com a contra porca.

- Verificar o vazamento, pois para o funcionamento correto do distribuidor, sempre deverá vazar uma pequena quantidade de água para lubrificação do disco.

|  | Lubrifique os parafusos com "PARALIQ GTE 703" fabricante Klüber ou graxa equivalente. Para 5,5 voltas do parafuso, a porca é comprimida. |  |
| --- | --- | --- |

### Válvula de enchimento

#### Montagem e desmontagem da válvula de enchimento

Figura Erro! Nenhum texto com o estilo especificado foi encontrado no documento.-2: Válvula de enchimento

| Nº | Descrição | Nº | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Alavanca | 2 | Conjunto de pressurização |
| 3 | Borboleta | 4 | Porca |
| 5 | Suporte da tulipa | 6 | Agulha |
| 8 | Vedações |  |  |

|  | AVISO! Para montagem e desmontagem da válvula de enchimento, assim como a troca de vedações o recipiente tem que estar sem líquido e despressurizado. |  |
| --- | --- | --- |

Desmontagem

- Desparafusar a porca (4) e retirar o suporte da tulipa (5) puxando para baixo.

- Remover as porcas dos prisioneiros com as quais a válvula está fixada no fundo do recipiente.

- Retirar a válvula puxando para baixo. Virar ao mesmo tempo o pinhão de a borboleta (1) saia entre as abas da agulha (6).

Montagem

- Verificar as vedações (8) e, caso necessário, substituir.

- Encaixar a válvula por baixo nos prisioneiros no fundo do recipiente. Durante a montagem, prestar atenção para que a alavanca da borboleta (1) fique entre as abas da agulha (6) do conjunto de pressurização (2).

- Rosquear e apertar as porcas nos prisioneiros.

- Montar os suportes da tulipa (5) e apertar a porca (4).

- Depois da montagem da válvula, verificar sem falta o funcionamento da borboleta (3).

#### Troca da borracha da tulipa

Figura Erro! Nenhum texto com o estilo especificado foi encontrado no documento.-3: Troca da borracha da tulipa

| Nº | Descrição | Nº | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Luva de centragem | 2 | Ferramenta |
| 3 | Borracha da tulipa | 4 | Tulipa centradora |

Para a troca da borracha da tulipa é necessário antes retirar a tulipa do suporte da tulipa para isto basta gira-la 90º e puxar para baixo.

Antes de trocar a borracha é conveniente deixar a tulipa centradora em água quente a 70°C durante 20 minutos. Este processo compensa parcialmente qualquer fragilidade causada pelo uso de agentes de limpeza e aumentada à flexibilidade da borracha.

Usar uma ferramenta adequada como alavanca para retirar a borracha (3) da tulipa centradora (4).

Montar a luva de centragem (1) na tulipa centradora (4) e encaixar a borracha da tulipa na luva de centragem.

Usar a ferramenta (2) para introduzir a borracha na tulipa centradora através luva de centragem (1)

As tulipas estão submetidas a desgaste mecânico e por isso devem ser trocadas quando desgastadas.

#### Substituição da aba cônica da válvula de enchimento

Figura Erro! Nenhum texto com o estilo especificado foi encontrado no documento.-4: Substituição da aba cônica

| Nº | Descrição | Nº | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tubo de ar | 2 | Aba cônica |
| 3 | Êmbolo da guia | 4 | Ferramenta |

Desmonte o tubo de ar (1) da válvula de enchimento. Retirar a aba cônica desgastada

Empurrar a Aba cônica nova (2) sobre o tubo de ar com ajuda do êmbolo de guia (3) e da ferramenta especial de instalação (4).

#### Substituição dos pinos de controle

Figura Erro! Nenhum texto com o estilo especificado foi encontrado no documento.-5: Substituição dos pinos de controle

| Nº | Descrição | Nº | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rebaixo da bucha | 2 | Pino |
| 3 | Mola | 4 | Pino |
| 5 | Chapa de fixação | 6 | Parafuso |
| 7 | Rebaixo da bucha | 8 | Pino |
| 9 | Parafuso |  |  |

|  | AVISO! Para desmontar as hastes de controle deve primeiramente retirar as garrafas da máquina, desligar a bomba de vácuo e desligar a máquina. |  |
| --- | --- | --- |

|  | AVISO! Ao montar os pinos de controle, levar em consideração a posição de montagem das vedações. |  |
| --- | --- | --- |

Substituição da mola do pino de controle

- Para substituir as molas (3), as hastes de controle (2 + 4) devem ser desmontadas.

Para desmontar o pino de controle:

- Retirar o parafuso (6).

- Retirar a chapa de fixação (5).

- Inserir uma chave no rebaixo (1) e extrair o pino de controle danificado.

- Substituir a mola.

- Colocar novamente a haste de controle.

- Fixar novamente a chapa de fixação com o parafuso (6).

Substituição do pino de controle:

- Retirar o parafuso (9).

- Inserir uma chave no rebaixo (7) e extrair o pino de controle (8).

- Substituir a mola.

- Colocar novamente a haste de controle.

- Fixar novamente a chapa de fixação com o parafuso (9).

#### Substituição da junta de vedação da agulha

Figura Erro! Nenhum texto com o estilo especificado foi encontrado no documento.-6: Substituição da junta de vedação da agulha

| Nº | Descrição | Nº | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Agulha | 2 | Junta |
| 3 | Bucha de montagem |  |  |

|  | AVISO! Para substituição da junta de vedação da agulha o recipiente tem que estar sem líquido e despressurizado. |  |
| --- | --- | --- |

#### Remover a válvula de enchimento do recipiente

- Remover a agulha (1) da válvula de enchimento.

- Remover a junta de vedação desgastada

- Empurrar a junta nova (2) ao longo da bucha de montagem (3) sobre a agulha (1).

- Montar de novo em ordem inversa no recipiente.

#### Substituição da borboleta sem a desmontagem do conjunto do recipiente

Figura Erro! Nenhum texto com o estilo especificado foi encontrado no documento.-7: Substituição da borboleta

| Nº | Descrição | Nº | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Arruela | 2 | Alavanca da borboleta |
| 3 | Tensor da borboleta | 4 | Porca de ajuste |
| 5 | Borboleta | 6 | Parafuso |
| 7 | Mola | 8 | Disco de freio |

- Remover o parafuso e a arruela (1) da alavanca da borboleta (2).

- Rosquear o tensor da borboleta (3) na alavanca (2).

- Rosquear a porca de ajuste (4) do tensor da borboleta (3) contra a borboleta (5).

- Soltar o parafuso de fixação (6) na borboleta (5).

- Soltar a porca de ajuste (4) do tensor da borboleta (3) até que a tensão aplicada à mola (7) seja aliviada.

- Desrosquear o tensor da borboleta (3) e remover a borboleta (5).

- Montar novamente em ordem inversa.

|  | AVISO! Verificar o funcionamento da borboleta depois da substituição. Assegurar-se de que o disco do freio (8) esteja posicionado corretamente quando estiver instalando nova borboleta. |  |
| --- | --- | --- |

#### Trabalhos de ajuste na parte superior da enchedora

Ajuste dos comandos em relação à borboleta

Figura Erro! Nenhum texto com o estilo especificado foi encontrado no documento.-8: Posição da borboleta (1)

Válvula de gaseificação Posição neutra, válvula fechada.

Aberta

Figura Erro! Nenhum texto com o estilo especificado foi encontrado no documento.-9 : Posição da borboleta (2)

Válvula de gaseificação Posição neutra, válvula aberta.

As medidas de ajuste devem obedecer ao esquema acima, considerando o sentido de trabalho da máquina. Durante estes ajustes, o recipiente deve ser mantido sob pressão para que se possa testar o funcionamento.

O trilho de retorno deverá ser ajustado de acordo com a altura de uma borboleta, a qual foi previamente colocada na posição neutra. Com o comando de abertura, se procede de forma análoga, só que aqui a posição determinante da borboleta é a de "Gaseificação aberta".

#### Ajuste do comando de fechamento e do comando de alívio

Figura Erro! Nenhum texto com o estilo especificado foi encontrado no documento.-10: Ajuste do comando de fechamento e do comando de alívio

Final do comando de alívio no centro do cilindro elevador sem presença de garrafa, baixado 5 mm pela curva dos pistões.

O comando de fechamento tem que garantir que a válvula esteja já esteja fechada imediatamente antes do início do alívio.

#### Ajuste do comando de limpeza do tubo de ar

Figura Erro! Nenhum texto com o estilo especificado foi encontrado no documento.-11: Comando limpeza do tubo de ar

Final do comando de alívio no centro do cilindro elevador sem presença de garrafa, abaixado 5 mm pela curva dos pistões.

O comando de fechamento tem que garantir que a válvula esteja já esteja fechada imediatamente antes do início do alívio.

#### Substituição de uma válvula solenoide

Figura Erro! Nenhum texto com o estilo especificado foi encontrado no documento.-12: Válvula solenoide

| Nº | Descrição | Nº | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Porca | 2 | Parafuso |
| 3 | Conector | 4 | Válvula |
| 5 | Bloco de conexão | 6 | Porca |

As válvulas solenoides estão montadas no bloco de conexão (5) do comando da válvula de enchimento. Soltar o parafuso (2) do conector elétrico (3) e retirá-lo. Em seguida, desapertar a porca (1) e retirar a válvula (4). Para substituir o cartucho da válvula, retirar a porca (6).

|  | AVISO! Ao montar novamente as peças, a porca (6) deve ser apertada com uma chave dinamométrica e um torque máx. de 5 Nm, e a porca (1) com um torque máx. de 1 Nm. |  |
| --- | --- | --- |

#### Montagem das mangueiras

Os pontos de lubrificação estão conectados através de mangueiras ao distribuidor de graxa. A conexão das mangueiras ao distribuidor de graxa se efetua mediante anel de aperto e porca de união.

Figura Erro! Nenhum texto com o estilo especificado foi encontrado no documento.-13: Montagem do tubo plástico

Montar o tubo no distribuidor com o anel de aperto e a porca de união. Apertar a porca de união. A seguir desmontá-lo e cortar o tubo a 1,5 mm do anel de aperto e montá-lo novamente.

#### Ajuste da pressão de ar dos cilindros elevadores

Figura Erro! Nenhum texto com o estilo especificado foi encontrado no documento.-14: Cilindro elevador

Ajustar a pressão de ar para os cilindros elevadores no regulador de pressão do painel de instrumentos conforme a tabela abaixo.

| Pressão de bebida (bar) | Pressão de ar para os cilindros elevadores (bar) |
| --- | --- |
| 2 - 4 | 2,5 - 3 |
| 4 - 10 | 3,5 - 5 |

#### Desmontagem do cilindro elevador PET

Figura Erro! Nenhum texto com o estilo especificado foi encontrado no documento.-15: Desmontagem do cilindro elevador PET

| Nº | Descrição | Nº | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Haste do pistão | 3 | Bucha de guia |
| 7 | Segmento do anel | 8 | Parafuso |
| 9 | Anel de ar | 10 | Porca |
| 12 | Porca de trava | 23 | Chave especial |

Como o segmento de anel (7) conecta alguns cilindros elevadores PET entre si, para que seja possível a desmontagem, é então necessário retirar as vedações para anel de ar de vários cilindros elevadores conforme indicado abaixo:

- Remover a porca (10)

- Remover as vedações para anel de ar (9)

- Remover o parafuso do anel de ar (8)

- Remover o segmento de anel (7)

- Abaixar a carcaça externa do cilindro, desrosquear a haste do pistão (2) do recipiente e retirar o conjunto da máquina

- Soltar e retirar a porca de trava (12) usando a chave especial (23)

- Soltar e retirar a bucha de guia (3) usando a chave especial (23)

- As peças internas do cilindro elevador podem ser desmontadas e as partes desgastadas substituídas.

Montagem do cilindro elevador PET

- Voltar a montar as peças internas do cilindro elevador

- Apertar a bucha da guia (3) usando a chave especial (23).

- Apertar a porca de trava (12) usando a chave especial

- Abaixar a carcaça externa do cilindro e levá-lo até a máquina

- Rosquear a haste do cilindro no recipiente. Torque de aperto: 65 Nm

- Inserir o segmento do anel (7)

- Rosquear o parafuso do anel de ar (8). Torque de aperto: 90 Nm

- Montar a vedação para o anel de ar (9)

- Rosquear a porca (10). Torque de aperto: 40 Nm

#### Substituição dos O-rings do anel de ar do cilindro elevador

Figura Erro! Nenhum texto com o estilo especificado foi encontrado no documento.-16: Substituição dos O-rings de vedação

| Nº | Descrição | Nº | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | Anel de ar | 11 | O-ring |
| 20 | Cone de montagem |  |  |

- Remover a porca (10).

- Remover a vedação para o anel de ar.

- Soltar o parafuso do anel de ar (8).

- Remover os O-rings velhos.

- Empurrar os novos O-rings (11) no respectivo canal usando os cones de montagem (20).

- Montar o parafuso do anel de ar (8).

- Torque de aperto: 90 Nm.

- Montar a vedação para anel de ar (9).

- Fixar à porca (10). Torque de aperto: 40 Nm.

#### Substituição das gaxetas de vedação interna do cilindro elevador

Figura Erro! Nenhum texto com o estilo especificado foi encontrado no documento.-17: Substituição das gaxetas de vedação interna

| Nº | Descrição | Nº | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Gaxeta | 6 | Êmbolo |
| 21 | Cone | 22 | Bucha da guia |

Para substituição das gaxetas de vedação interna o cilindro elevador PET deve ser removido.

- Retirar as gaxetas internas velhas (5).

- Montar as gaxetas novas no embolo (6) com a ajuda dos cones (21) e da bucha de guia (22).

#### Retirada do cabeçote do lacrador

Figura Erro! Nenhum texto com o estilo especificado foi encontrado no documento.-18: Retirada do cabeçote do lacrador

| Nº | Descrição | Nº | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Parafuso | 2 | Carcaça externa |
| 3 | Suporte dos cabeçotes |  |  |

- Retirar a tampa de proteção da região da saída das garrafas

- Soltar os parafusos (1)

- Levantar a carcaça externa (2) até que ela saia do alojamento de guia do suporte dos cabeçotes (3)

- Puxar todo o conjunto para fora do suporte dos cabeçotes

- Para a montagem proceder de maneira inversa

#### Ajuste do selecionador de tampas

Figura Erro! Nenhum texto com o estilo especificado foi encontrado no documento.-19: Sistema Pneumático do lacrador

O ar do selecionador de tampas é alimentado através do conjunto pneumático do lacrador. A pressão do ar deve ser regulada entre 4 – 5 bar.

Figura Erro! Nenhum texto com o estilo especificado foi encontrado no documento.-20: Bicos de ar do selecionador

No selecionador existem 3 bicos de ar que irão auxiliar na seleção e no transporte das tampas (A, B e C). Os bicos de ar devem ser montados na direção conforme ilustra o desenho abaixo

Figura Erro! Nenhum texto com o estilo especificado foi encontrado no documento.-21: Bicos de ar do selecionador

Para cada bico de ar existe uma regulagem manual independente montada no suporte do selecionador.

O ajuste do ar dos bicos deve ser da seguinte forma:

Bico A – ar com intensidade intermediária, o suficiente para limpar o canal do selecionador.

Bico B – ar com baixa intensidade, apenas para auxiliar o direcionamento das tampas.

Bico C – ar com forte intensidade para auxiliar a alimentação das tampas no canal.

#### Sincronizar o tempo da máquina com sensor de presença de garrafas

Figura Erro! Nenhum texto com o estilo especificado foi encontrado no documento.-22: Instruções de Ajuste

Ajuste do tempo da máquina

- Colocar o modo de operação do acionamento principal em intermitente.

- Usando o modo intermitente posicionar a enchedora exatamente na posição (A), ou seja, na eminência que o sensor (1) é acionado.

- Apertar o parafuso de fixação do suporte

Ajuste do sensor de presença de garrafas

Quando ajustar o sensor de presença de garrafas, assegurar que o número de pontos entre o sensor e a “abertura do ar prévio” seja mantido.

Colocar a garrafa centralizada com o centro do sensor (2) de presença de garrafas, conforme a Figura: (B).