### Circuito de aquecimento – Vapor e condensado

Estrutura

Figura 3-7: Circuito de aquecimento – Vista 1

Figura 3-7: Circuito de aquecimento – Vista 2

| Nº | Descrição | Nº | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Entrada de vapor | 2 | Saída de condensado |
| 3 | Trocador de calor circuito 1 | 4 | Trocador de calor circuito 2 |
| 5 | Trocador de calor circuito 3 | 6 | Válvula de segurança circuito 1 |
| 7 | Válvula de segurança circuito 2 | 8 | Válvula de segurança circuito 3 |
| 9 | Saída de condensado no trocador de calor circuito 1 | 10 | Saída de condensado no trocador de calor circuito 2 |
| 11 | Saída de condensado no trocador de calor circuito 3 | 12 | Purgadores |
| 13 | Válvula de controle circuito 1 | 14 | Válvula de controle circuito 2 |
| 15 | Válvula de controle circuito 3 | 16 | Separador de umidade |
| 17 | DFU |  |  |

Funcionamento

O trocador de calor a placas aquece a solução de limpeza à uma temperatura ideal, através do contra fluxo com o vapor.

Em seguida, a solução aquecida é enviada aos equipamentos a serem sanitizados.

Durante o tempo de recirculação da solução no sistema o circuito de aquecimento garante a temperatura de envio da solução.

Ao término do tempo de limpeza a solução sanitizante retorna a central CIP em seu respectivo tanque.