## Estabelecer prontidão operacional

MEIO-AMBIENTE

Ativação antecipada do túnel de retração

A ativação antecipada do túnel de retração aumenta o consumo de energia.

–	Ligar o túnel de retração apenas passados 30 minutos desde o arranque da máquina.

Túnel de retração

Depois de ligar, o túnel de retração aquece.

O túnel de retração pode ser ligado manualmente ou através do sistema automático de conexão.

Ativação manual

- Após a ativação manual do túnel de retração, aguardar a fase de aquecimento.

- Iniciar a produção somente quando a fase de aque‐ cimento estiver concluída.

Sistema automático de conexão

- A hora para o início da fase de aquecimento está predefinida.

- Selecionar a hora de modo a que o túnel de retração já esteja aquecido quando a produção arrancar.

Ligar a máquina

Pessoal:	  Operadores

- Ligar a chave geral no quadro elétrico.

- Posicionar a chave seletora [Potência da empacotadora Lig / Deslig] em [Lig].

- Posicionar o interruptor de chave [Operação Lig / Deslig] em

# [Lig].

  - O indicador de status acende.

Iniciar o túnel de encolhimento manualmente Pessoal:	 Operadores

- Na tela “Visão geral do túnel” , tocar no botão “Túnel Lig” .

  - O transportador do túnel está operante. Os ventiladores estão operantes.

- Na tela “Visão geral do túnel” , tocar no botão “Aquecedor” .

  - O túnel de encolhimento é aquecido.

Ao atingir a temperatura de serviço do túnel de encolhi‐ mento, a máquina a montante é desbloqueada. A men‐ sagem de aviso “Temperatura insuficiente das zonas de aquecimento no túnel” apaga.

Selecionar o sistema de comando automático Pessoal:	 Operadores

Na tela “Visão geral do túnel” , tocar no botão “Sistema de comando automático Túnel” .

  - Se no momento determinado a chave geral estiver ligada e o interruptor de chave [Operação Lig / Deslig] estiver na posição [Lig], o túnel se aquecerá automaticamente.

Ao atingir a temperatura de serviço do túnel de encolhi‐ mento, a máquina a montante é desbloqueada. A men‐ sagem de aviso “Temperatura insuficiente das zonas de aquecimento no túnel” apaga.

Verificar as configurações de tipo Pessoal:	 Operadores

Controlar a configuração de tipo para o tipo a ser operado.

Consulte a seção “Setup”.

    - Ligar o ar comprimido Ligar o ar comprimido

# Figura 107: Unidade de manutenção de ar comprimido (exemplo)

- Regulador da pressão

- Válvula de bloqueio

- Manômetro

Pessoal:	 Operadores Requisito:

- O operador fornece o ar comprimido com a qualidade correta e a

pressão de operação correta através do tubo de alimentação que liga à unidade de manutenção de ar comprimido.

- Abrir válvula de bloqueio na unidade de manutenção de ar com‐ primido.

- Determinar a pressão de operação necessária para a máquina.

O valor encontra-se na placa na unidade de manutenção de ar comprimido.

- Verificar se a pressão de operação necessária é exibida no manômetro.

- Se necessário rodar o regulador da pressão para a direita ou esquerda.

  - O manômetro exibe a pressão de operação necessária.

    - Inserir o filme

ATENÇÃO!

Descarga eletrostática em toda a progressão do filme

A descarga eletrostática do filme pode influenciar o funcionamento de marcapassos em toda a progressão do filme.

As consequências podem ser morte ou lesões gravís‐ simas.

–	Pessoas portadoras de marcapassos devem manter uma distância de segurança de mais de 30 cm do filme no módulo de processamento "Envolver".

      - Esquema de progressão do filme

# Figura 108: Esquema de progressão do filme

- Estação de corte de filme

- Esticador de filme

- Estação de distensão do filme

- Estação automática de selagem do filme

## Preparar o processo de inserção do filme

Para a produção, o filme deve ser enfiado respeitando o esquema de progressão do filme.

Deste modo, o filme percorre várias estações no módulo de proces‐ samento "Aplicar filme".

Sequência das estações:

- Estação de selagem do filme (automática ou manual)

- Estação de estiramento de filme (apenas em máquinas com múlti‐ plas vias)

- Compensador de filme

- Estação de corte de filme

Requisito: a chave seletora [Potência da empacotadora Lig / Deslig]

deve estar em [Lig].

- Posicionar o interruptor de chave [Operação Lig / Deslig] em

# [Lig].

  - O indicador de status acende.

- Pressionar o botão pulsante [Iniciar].

  - A máquina inicia.

- Pressionar o botão pulsante [Inserir manualmente o filme].

  - A máquina para.

As alavancas do compensador são conduzidas para a posição inferior absoluta.

Os freios dos eixos para bobina de filme são soltos. Ambas os rolos de filme podem ser girados manualmente.

- Pressionar o botão pulsante [Parar].

      - Equipar o eixo para bobina de filme com bobina de filme

# Figura 109: Eixo para bobina de filme

- Batente da bobina de filme

- Bobina de filme no dispositivo de elevação

- Eixo para bobina de filme

CUIDADO!

Rolos de filme pesados

Ao equipar a máquina com rolos de filme, o corpo pode ser sujeito a determinados esforços e a uma pos‐ tura desconfortável.

As consequências podem ser lesões ligeiras.

- Ao equipar a máquina com rolos de filme evitar o esforço excessivo do corpo.

- Usar um dispositivo de elevação adequado.

Pessoal:	 Operadores Requisito:

- o início da bobina de filme foi cortado reto.

- Empurrar uma bobina de filme com ajuda de um dispositivo de elevação adequado até o batente do eixo para bobina de filme.

O sentido de desbobinamento do filme deve estar de acordo com o esquema de progressão do filme.

- Desenrolar um pouco o filme e conduzir o princípio da bobina de filme para a estação de soldagem de filmes automática.

      - Estação automática de soldagem de filme

# Figura 110: Estação automática de soldagem de filme

- Primeiro rolo de filme

- Rolos de desvio superiores

- Segundo rolo de filme

- Estação automática de soldagem de filme

- Interruptor para o veio de aperto

- Calha de alinhamento

- Alavanca de retenção

- Rolo de desvio inferior

- Veio de aperto

- Sentido do filme

- Aperto do filme

- Sensor da marca impressa reconhecida

O filme enfiado do primeiro rolo de filme pode ser diretamente utili‐ zado para a produção.

Um segundo rolo de filme deve ser preparado atempadamente e enfiado até à estação automática de soldagem do filme para que, assim que for necessário, a extremidade do primeiro rolo de filme possa ser soldada com o princípio do segundo rolo de filme.

CUIDADO!

Aperto do filme da estação automática de soldagem do filme

Risco de esmagamento bem como risco de contusão e choque se o aperto do filme se fechar.

As consequências podem ser lesões ligeiras.

–	Executar trabalhos na estação automática de sol‐ dagem do filme somente quando a unidade de manutenção de ar comprimido está desligada.

Enfiar o primeiro rolo de filme Pessoal:	  Operadores

- Conduzir o princípio do rolo de filme por cima do rolo de desvio superior atribuído da estação automática de soldagem do filme.

Verificar se o filme está corretamente posicionado (liso) no rolo de desvio.

- Conduzir o princípio do rolo de filme através da estação auto‐ mática de soldagem do filme para baixo até ao rolo de desvio inferior.

O filme não pode atravessar a calha de alinhamento nem o veio de aperto.

Verificar se a calha de alinhamento pode ser girada livremente.

- Conduzir o princípio do rolo de filme de acordo com o esquema de progressão do filme para a próxima estação.

Em uma máquina com múltiplas vias, a próxima estação é a estação de distensão do filme.

Em uma máquina com via única, a próxima estação é o esti‐ cador de filme.

## Enfiar o segundo rolo de filme como preparação para a soldagem

Pessoal:	 Operadores Requisitos:

  - Há tempo suficiente para preparar e enfiar o segundo rolo de

filme antes de se alcançar a extremidade do primeiro rolo de filme.

  - O início do rolo de filme plástico deve ser reto e perpendicular em relação ao lado externo da linha da lâmina do filme plástico.

  - Em filme impresso: a marca impressa deve estar a uma distância de aprox. 110 mm do princípio do rolo de filme.

- Conduzir o princípio do rolo de filme do segundo rolo de filme por cima do rolo de desvio superior atribuído da estação auto‐ mática de soldagem do filme.

Verificar se o filme está corretamente posicionado (liso) no rolo de desvio.

- Empurrar o princípio do rolo de filme a partir de cima para a folga do veio de aperto.

Verificar se o filme está corretamente posicionado (liso) no rolo de desvio e se a calha de alinhamento pode ser girada livre‐ mente.

Em filme que não está impresso: empurrar o princípio do rolo de filme para a folga até que o rolo de filme seja segurado pelo veio de aperto.

Em filme impresso: empurrar o princípio do rolo de filme para a folga e posicionar a marca impressa na calha de alinhamento.

- Colocar o interruptor do veio de aperto na posição "Aperto ativo".

- Com ajuda da alavanca de retenção, girar o veio de aperto em 360° e encaixar, conforme a placa de aviso que se encontra na estação automático de soldagem do filme.

- Em filme impresso: verificar em cada processo de enfiar que, na zona de soldagem, não há filme que não está impresso. Para tal, continuar a girar o veio de aperto para além do ponto de encaixe. Após o controle, voltar a girar o veio de aperto para trás e encaixar.

- Girar o segundo rolo de filme no mandril de suporte do rolo de filme para trás de forma manual.

  - O filme está ligeiramente apertado.

- Se o segundo rolo de filme se encontrar no mandril de suporte do rolo de filme 1: pressionar o botão [Filme em posição rolo de filme 1] .

Se o segundo rolo de filme se encontrar no mandril de suporte do rolo de filme 2: pressionar o botão [Filme em posição rolo de filme 2] .

  - O botão pisca a verde.

A distensão do respectivo mandril de suporte do rolo de filme está ativa.

A preparação está concluída. Assim que for necessário, o filme será soldado automaticamente.

      - Estação de distensão do filme

CUIDADO!

Lâmina de corte longitudinal de filme

A lâmina de corte longitudinal de filme pode provocar perfurações, lacerações ou cortes aquando do contato com a mesma.

As consequências podem ser lesões ligeiras.

- Ter em atenção o aviso na máquina.

- Em todos os trabalhos na proximidade da lâmina de corte longitudinal de filme, usar sempre luvas de proteção resistentes.

# Figura 111: Estação de distensão do filme

## Processo de enfiar para a produção de via única

Pessoal:	  Operadores

- Levantar todas as lâminas de corte longitudinal de filme.

Consultar o ponto de ajuste “Descida / subida da lâmina de corte longitudinal de filme”.

# Figura 112: Produção de via única

- Conduzir a via de filme por baixo dos rolos de distensão de filme para o esticador de filme.

Veja a figura “Produção de uma via”.

Processo de enfiar para a preparação da produção de múltiplas vias Pessoal:	 Operadores

- Levantar todas as lâminas de corte longitudinal de filme.

Consultar o ponto de ajuste “Descida / subida da lâmina de corte longitudinal de filme”.

- Colocar os rolos de distensão do filme de forma direita e parale‐ lamente. Ver capítulo “Operação”, seção “Changeover”, ponto de ajuste “Ajuste do comprimento dos rolos de distensão de filme”.

# Figura 113: Produção de múltiplas vias

- Conduzir a via de filme à volta da distensão do rolo de filme "B" e depois à volta da distensão do rolo de filme "D" para o esticador de filme.

Veja a figura “Produção de uma via”.

Dependendo da quantidade as vias de filmes nos tipos a serem produzidos, os ajustes que dependerão destes tipos precisam ser determinados em algum momento. Consulte o capítulo “Operação”, Seção “Alterar quantidade de vias de filmes”.

      - Esticador de filme

ATENÇÃO!

Unidade móvel no esticador de filme

Risco de esmagamento bem como risco de contusão e choque devido à queda da unidade móvel.

As consequências podem ser lesões mortais ou graves.

–	Executar trabalhos no esticador de filme apenas quando a unidade móvel está em baixo.

# Figura 114: Esticador de filme

## Preparar o esticador de filme para produção de uma via sem estação de distensão do filme

Pessoal:	 Operadores Requisito:

- As alavancas esticadoras encontram-se na posição inferior.

- Está planejada uma produção de uma via.

- Não está prevista nenhuma estação de distensão na máquina.

# Figura 115: Produção de via única sem estação de distensão do filme

1	Alavancas esticadoras em posição inferior

- Conduzir a via de filme por baixo do primeiro rolo de desvio do esticador de filme.

- Passar a via de filme direita entre os rolos de desvio superiores e inferiores do esticador de filme.

- Conduzir a via de filme para baixo da estação de corte de filme.

## Preparar o esticador de filme para produção de uma via com estação de distensão do filme

Pessoal:	 Operadores Requisito:

  - As alavancas esticadoras encontram-se na posição inferior.

  - Está planejada uma produção de uma via.

  - Está prevista uma estação de distensão na máquina.

# Figura 116: Produção de via única com estação de distensão do filme

- Alavancas esticadoras em posição inferior

- Estação de distensão do filme

- Conduzir a via de filme por cima do primeiro rolo de desvio do esticador de filme.

- Passar a via de filme direita entre os rolos de desvio superiores e inferiores do esticador de filme.

- Conduzir a via de filme para baixo da estação de corte de filme.

Preparar o esticador de filme para produção de múltiplas vias Pessoal:	 Operadores

Requisito:

  - As alavancas esticadoras encontram-se na posição inferior.

  - Está planejada uma produção de múltiplas vias.

# Figura 117: Produção de múltiplas vias

- Alavancas esticadoras em posição inferior

- Estação de distensão do filme

- Conduzir a via de filme por baixo do primeiro rolo de desvio do esticador de filme.

- Passar a via de filme direita entre os rolos de desvio superiores e inferiores do esticador de filme.

- Conduzir a via de filme para baixo da estação de corte de filme.

      - Estação de corte de filme

# Figura 118: Estação de corte de filme

- Rolos de transporte de filme

- Faixa de transporte do filme

- Dispositivo de retenção do filme

- Pega

- Cavilha de engate no dispositivo de retenção do filme

- Cavilha de engate na estação de corte de filme

- Cilindro de aço

ATENÇÃO!

Lâmina de corte de filme

A lâmina de corte de filme é muito afiada. Risco de perfurações, lacerações ou cortes.

As consequências podem ser lesões mortais ou graves.

- Usar luvas de proteção resistentes.

- Ter em atenção o aviso na máquina.

Pessoal:	  Operadores

- Para enfiar na estação de corte de filme: soltar a cavilha de engate no cilindro de aço inferior e retirar.

  - O cilindro de aço e o rolo de transporte de filme só podem ser girados de forma manual.

- Empurrar o filme proveniente do esticador de filme entre o cilindro de aço e o rolo de transporte de filme apenas o sufici‐ ente para que o filme fique preso.

- Inserir a cavilha de engate e deixar encaixar.

## Conduzir o modo de controle de filmes

No modo de controle de filme são produzidos pedaços de filme para questões de teste, que não adequados para a produção.

Um controle de filmes pode ser necessário pelos seguintes motivos:

- O filme recebeu nova trama.

- A quantidade de trilhos de filmes foi alterada na preparação.

- A marca de impressão precisa ser recalibrada.

- O filme não está posicionado ou não foi esticado corretamente. Pessoal:	 Operadores

Requisitos:

- A máquina está ativada. Consulte o capítulo “Operação”, seção

# “Estabelecimento da prontidão para a produção”.

- A produção está parada. Consultar o capítulo “Operação”, seção

# “Parar”.

- Abrir a cobertura ou porta de proteção na estação de corte de filme.

- Segurar na alça do dispositivo de retenção do filme. Soltar o parafuso de bloqueio no dispositivo de retenção do filme e rebaixar o dispositivo.

- Encaixar o parafuso de bloqueio no dispositivo de retenção do filme nesta posição.

- Fechar a cobertura ou porta de proteção na estação de corte de filme.

- Pressionar o botão [Filme manual].

  - O botão [Iniciar] se ilumina.

- Pressionar o botão [Filme manual] novamente e mantê-lo pres‐ sionado até que um pedaço de filme seja cortado.

  - Os pedaços de filme são recolhidos no dispositivo de retenção de filme.

- Abrir a cobertura ou porta de proteção na estação de corte de filme.

- Controlar para que o filme seja colocado prontamente, transpor‐ tado e cortado sem falhas.

- Eliminar os pedaços de filme recolhidos do dispositivo de retenção.

- Soltar o parafuso de bloqueio no dispositivo de retenção do filme e puxar para fora.

- Segurar na alça do dispositivo de retenção de filme e levantá-lo.

- Encaixar o parafuso de bloqueio no dispositivo de retenção do filme nesta posição.

- Fechar a cobertura ou porta de proteção na estação de corte de filme.

    - Medir a marca impressa

# Figura 119: Estação de corte de filme

- Faixa de transporte do filme

- Dispositivo de retenção do filme

- Pega

- Cavilha de engate no dispositivo de retenção do filme

- Sensor da marca impressa reconhecida

A marca impressa tem de ser medida quando o filme é enfiado de novo ou quando uma mensagem de erro obriga a uma medição.

Quando a marca impressa estiver medida, a lâmina de corte de filme corta o filme de modo a que na produção o formato impresso se encontre na posição correta no grupo de produtos embalado.

Pessoal:	 Operadores Requisitos:

- No tipo selecionado está previsto o processamento de filme

impresso.

- O sensor da marca impressa reconhecida encontra-se na posição em função do tipo. Ver capítulo “Operação”, seção “Chan‐ geover”, ponto de ajuste “Ajuste transversal do sensor da marca impressa reconhecida”.

- Caso a máquina ainda esteja em produção: pressionar o botão

# [Parar].

- Executar o modo de controle do filme até ter sido cortado um pedaço de filme. Consultar o capítulo “Operação”, seção “Exe‐ cutar o modo de controle do filme”.

  - A marca impressa foi medida.

- Pressionar o botão [Iniciar].

  - A máquina arranca.

- Produzir alguns grupos de produtos e esperar que estes tenham saído do túnel de retração.

- Pressionar o botão [Parar].

- Controlar a posição do formato impresso nos grupos de pro‐ dutos embalados após a saída do túnel de retração.

- Se a posição do formato impresso estiver correta: pressionar o botão [Iniciar].

  - A máquina arranca.

## Aquecer o túnel de encolhimento

MEIO-AMBIENTE

Ativação antecipada do túnel de retração

A ativação antecipada do túnel de retração aumenta o consumo de energia.

–	Ligar o túnel de retração apenas passados 30 minutos desde o arranque da máquina.

Existem duas possibilidades:

# Consultar “Iniciar o túnel de encolhimento com o sistema de comando automático”.

- Consultar “Ligar o túnel de encolhimento manualmente”.

## Iniciar o túnel de encolhimento com o sistema de comando automá‐ tico

Pessoal:	  Operadores

- Ligar a chave geral no quadro elétrico.

- Posicionar a chave seletora [Potência da empacotadora Lig / Deslig] em [Lig].

- Posicionar o interruptor de chave [Operação Lig / Deslig] em

# [Lig].

  - O indicador de status acende. A máquina está ligada.

- Na tela “Visão geral do túnel” , tocar no botão “Sistema de comando automático Túnel” .

- Deixar a chave geral ligada.

- Esperar até que a hora configurada para o início do aqueci‐ mento seja alcançada.

  - O transportador do túnel está operante. Os ventiladores estão operantes.

O túnel de encolhimento aquece automaticamente até à temperatura de serviço.

Quando a temperatura de serviço é alcançada, a men‐ sagem de aviso “Temperatura insuficiente das zonas de aquecimento no túnel” apaga. O pessoal de operação pode iniciar a produção.

Consulte o capítulo “Operação”, seção “Produção”.

Ligar o túnel de encolhimento manualmente Pessoal:	 Operadores

- Ligar a chave geral no quadro elétrico.

- Posicionar a chave seletora [Potência da empacotadora Lig / Deslig] em [Lig].

- Posicionar o interruptor de chave [Operação Lig / Deslig] em

# [Lig].

  - O indicador de status acende. A máquina está ligada.

- Na tela “Visão geral do túnel” , tocar no botão “Túnel Lig” .

  - O transportador do túnel está operante. Os ventiladores estão operantes.

- Na tela “Visão geral do túnel” , tocar no botão “Aquecedor” .

  - O túnel de encolhimento aquece até a temperatura de ser‐ viço.

Quando a temperatura de serviço é alcançada, a men‐ sagem de aviso “Temperatura insuficiente das zonas de aquecimento no túnel” apaga. O pessoal de operação pode iniciar a produção.

Consulte o capítulo “Operação”, seção “Produção”.