## Conduta em situações de perigo e acidentes

Observar as seguintes normas para lidar de forma correta e segura em situações de perigo e acidentes:

- Normas locais de prevenção de acidentes

- Normas de emergência locais

- Normas locais para a segurança do trabalho

Instruções para situações de perigo

Informa-se sobre o que segue antes de manusear a máquina:

- Que perigos podem ocorrer na máquina?

- Como evitar tais perigos?

- Como a equipe deve se comportar em caso de emergência, por ex. pausar a máquina, aplicar primeiros socorros?

- Onde está o equipamento de emergência exigido pela legislação local, por exemplo, Kit de primeiros socorros, extintor de incêndio?

- Onde está o equipamento de emergência exigido pela legislação local, por exemplo, kit de primeiros socorros, extintor de incêndio?

- Quais equipamentos de emergência existem e onde eles estão, como por exemplo, extintores de incêndio, rotas de fuga?

Conduta em caso de acidente

- Pare a máquina

- Desligue o acionamento remoto do interruptor principal no armário de distribuição e o proteja com um cadeado

- Aplicar as medidas de primeiros socorros definidas internamente.

- Informar o acidente ao responsável.

## Estados e modos de operação

A máquina possui os seguintes estados e modos de operação:

- Máquina desenergizada;

- Estado operacional desligado;

- Estado operacional ligado.

### Máquina desenergizada

A máquina está desconectada das fontes de energia. A energia residual é dissipada e a máquina fica protegida contra reinício de funcionamento.

O capítulo 6 “Manutenção”, seção 6.3 “Isolamento e bloqueio de energias” descreve como liberar a máquina:

| Profissional autorizado: | - Profissionais de manutenção |
| --- | --- |

Isto foi projetado para as seguintes atividades:

- Manutenção de rotina

- Reparos limitados

### Estado operacional desligado

A tensão de comando está desligada e os dispositivos de comando estão desativados. Não é possível executar nenhuma função operacional.

| Profissional autorizado: | - Profissionais de manutenção |
| --- | --- |

Isto foi projetado para a seguinte atividade:

- Reparos limitados

### Estado operacional ligado

A tensão de comando está ligada, os dispositivos de controle estão energizados e desbloqueados. Funções operacionais controladas manualmente podem ser realizadas.

| Profissional autorizado: | - Operadores - Profissionais de manutenção |
| --- | --- |

Isto foi projetado para as seguintes atividades:

- Abastecimento de material

- Intervenções de baixo risco para eliminar falhas

- Manutenção preventiva de baixo risco

## Riscos residuais

Apesar das medidas construtivas e relacionadas ao comando, ainda poderá haver perigos residuais, mesmo se a máquina for usada conforme previsto.

A seção a seguir lista os perigos residuais que foram determinados pela KHS.

Para reduzir riscos à saúde e evitar situações perigosas, observe as indicações de segurança listadas aqui, assim como as indicações de segurança nos outros capítulos deste manual.

Desde 27 de junho de 2018, o chumbo (CAS nº. 7439-92-1) foi incluído na lista de candidatos SVHC (Substâncias que Suscitam Grande Preocupação) do REACH (Regulamento Europeu de Substâncias Químicas). Pequenas quantidades de chumbo estão contidas nos componentes elétricos e eletrônicos desta máquina. No caso de utilização correta da instalação, o chumbo não é liberado. Os componentes em questão estão revestidos com um acabamento ou o chumbo se encontra sob a forma de uma liga. Devem ser observados os regulamentos nacionais sobre manuseio e descarte de chumbo e substâncias que contenham chumbo.

|  | PERIGO! Queda de material transportado Risco de ferimentos de corte devido a fragmentos ou materiais projetados ou transportados. As consequências são morte ou lesões gravíssimas. - Antes de executar serviços na área da máquina, operar a máquina até esvaziar. - Antes de executar serviços na máquina, pará-la e protegê-la contra nova partida. - Remoção periódica de restos de produtos e fragmentos em toda a área da máquina. - Não permanecer nas imediações do material transportado. - Use óculos de segurança na área da máquina. |  |
| --- | --- | --- |

|  | ATENÇÃO! Partes da máquina em movimento Risco de lesões e risco de ser arrastado por componentes da máquina em movimento! Perigo de lesões por esmagamento e cortes. As consequências podem ser morte ou lesões gravíssimas. - Não coloque a mão em peças da máquina em movimento. - Mantenha a distância de segurança em relação a peças em movimento da máquina. - Não se incline sobre a transportadora. - Somente é possível passar por cima e por baixo da transportadora nos locais previsto para essa finalidade. - Para atravessar a transportadora, use escadas ou passarelas que devem estar equipadas com corrimão e ser seguras. - Não use ferramentas ou meios de limpeza durante o funcionamento da transportadora. |  |
| --- | --- | --- |

|  | ATENÇÃO! Superfícies escorregadias Riscos de queda devido a superfícies escorregadias devida à presença de água, meios de limpeza, lubrificantes, material de enchimento etc. As consequências podem ser morte ou lesões gravíssimas. - Verifique e limpe periodicamente as canaletas e os tanques de coleta que se encontram debaixo das transportadoras. - Nas áreas das passagens e no local de trabalho dos operadores, remova imediatamente lubrificante e outros líquidos do chão. |  |
| --- | --- | --- |

|  | ATENÇÃO! Produto de processamento caído Sempre existe a possibilidade de queda do material a ser processado. As consequências podem ser morte ou lesões gravíssimas. - Deve ser utilizado em capacete adequado para uma altura de transporte a partir de 2 metros. |  |
| --- | --- | --- |

|  | ATENÇÃO! Ruído gerado por ar comprimido Risco para a saúde devido ao ruído gerado ao acionar as válvulas. As consequências possíveis são mal-estar, estresse, cansaço, interferências na comunicação verbal e percepção dos sinais acústicos. A sobrecarga constante por ruído pode provocar zumbido no ouvido (Tinnitus) ou perda da audição. - Nunca opere as válvulas sem silenciador. |  |
| --- | --- | --- |

|  | CUIDADO! Fluxo de recipientes Colocar as mãos no fluxo de recipientes durante a operação pode resultar em escoriações cutâneas, esmagamentos e lesões por corte. As consequências podem ser lesões leves ou mínimas. - Não coloque a mão no fluxo de recipientes. |  |
| --- | --- | --- |

|  | CUIDADO! Material transportado projetado pelo empurrador na área de triagem Risco de ser atingido por material expelido lateralmente! O contato com material ou fragmentos projetados pode provocar contusões, lacerações, cortes e punções. As consequências podem ser lesões leves ou mínimas. - Não permanecer na área de risco do empurrador. |  |
| --- | --- | --- |

|  | ATENÇÃO! Pressão de trabalho imprópria As consequências podem ser ferimentos leves ou mínimos. - A pressão de trabalho não deve ultrapassar 6 bar. |  |
| --- | --- | --- |

|  | AVISO! Proteção inadequada contra colisões Caso segmentos do transportador se encontrem nas proximidades de áreas de trânsito de veículos (exemplo: empilhadeira), colisões podem ocorrer com os suportes do transportador. As consequências podem ser danos à máquina. Proteger os suportes dos segmentos do transportador nas proximidades de áreas de trânsito através de medidas adequadas contra colisões. |  |
| --- | --- | --- |