# Falhas

Este capítulo descreve as causas de falhas e sua eliminação.

  - Avisos de segurança

CUIDADO!

Pessoal sem qualificação suficiente

A execução das instruções por pessoal não qualifi‐ cado e que não tenha sido devidamente treinado pode resultar em lesões para pessoas e danos nas máquinas.

–	Os serviços devem ser executados exclusivamente por pessoal qualificado e devidamente treinado.

CUIDADO!

Equipamento de proteção pessoal não usado ou em falta

Risco de lesão devido à não utilização de equipamento de proteção pessoal.

As consequências podem ser lesões ligeiras.

–	Use o equipamento de proteção pessoal previsto.

CUIDADO!

Tocar o cabo de aço

- Riscos de esmagamento e de arrastamento pelo guincho e pela roldana de desvio.

- Riscos de esmagamento e de corte pelo cabo

As consequências podem ser lesões leves ou mínimas.

- Utilizar luvas de proteção contra riscos mecânicos.

- Não tocar no cabo ao manusear a manivela com mola de segurança.

- Observar o manual de instruções do fabricante do guincho de parede, consulte “Anexo”.

CUIDADO!

Eliminação inadequada de falhas na área do guincho de parede

- Perda do efeito de freio do guincho de parede

- Perigo pelo movimento ascendente descontrolado do carro e do mandril de suporte do rolo de filme

As consequências podem ser lesões leves ou mínimas e danos materiais.

- Observar o manual de instruções do fabricante do guincho de parede, consulte “Anexo”.

- Nunca pulverizar o guincho de parede com água.

- Nunca engraxar ou lubrificar o mecanismo de freio do guincho de parede.

- Não remover a manivela com mola de segurança.

CUIDADO!

Travas dos rodízios soltas

Risco de lesões pela movimentação inadvertida da empilhadeira de rolos de filme

- Risco de impacto

- Risco de esmagamento

- Atropelamento

- Travar os rodízios sempre que a empilhadeira de rolos de filme não deva ser movida.

- Utilizar calçados de segurança.

  - Eliminação

Falhas durante a operação do guincho de parede

| Descrição da falha | Causa | Correção | Pessoal |
| --- | --- | --- | --- |
| O guincho de parede gira com dificuldade quando está sem carga. | Falta de lubrificante nos rolamentos e nas engrenagens do guincho de parede. | Executar trabalhos de manutenção. Consulte o capítulo “Manutenção” e o manual de instruções do fabricante do guincho de parede no “Anexo”. | Funcioná‐ rios de manu‐ tenção |
|  | Há sujeira nas engre‐ nagens do guincho de parede. | Executar trabalhos de manutenção. | Funcioná‐ rios de manu‐ tenção |

| Descrição da falha | Causa | Correção | Pessoal |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Consulte o capítulo “Manutenção” e o manual de instruções do fabricante do guincho de parede no “Anexo”. |  |
|  | O guincho de parede foi emperrado durante a montagem. | Verificar a fixação do guincho de parede. Consulte o manual de instruções do fabri‐ cante do guincho de parede no “Anexo” . | Funcioná‐ rios de manu‐ tenção |
| A carga não é sustentada. | O cabo de aço não está enrolado correta‐ mente. O sentido do giro da suspensão está incorreto. | Posicionar o cabo cor‐ retamente. Consulte o manual de instruções do fabri‐ cante do guincho de parede no “Anexo”. | Funcioná‐ rios de manu‐ tenção |
|  | A manivela com mola de segurança está com defeito. | Contatar o serviço de assistência técnica do fabricante do guincho de parede. Consulte o manual de instruções do fabri‐ cante do guincho de parede no “Anexo” . A manivela com mola de segurança não deve ser removida. | Funcioná‐ rios de manu‐ tenção |
|  | O freio está gasto ou com defeito. | Contatar o serviço de assistência técnica do fabricante do guincho de parede. Consulte o manual de instruções do fabri‐ cante do guincho de parede no “Anexo”. A manivela com mola de segurança não deve ser removida. | Funcioná‐ rios de manu‐ tenção |

| Descrição da falha | Causa | Correção | Pessoal |
| --- | --- | --- | --- |
| É necessário exercer muita força para descer a carga. | O mecanismo de freio está emperrado. | Soltar o freio batendo levemente com a palma da mão sobre o braço da manivela para baixo. Consulte o manual de instruções do fabri‐ cante do guincho de parede no “Anexo”. | Funcioná‐ rios de manu‐ tenção |