## Produção

### Avisos de segurança

|  | CUIDADO! Superfície quente Líquidos sanitizantes fluem pelos canos, válvulas e trocadores de calor. Há perigo de lesões quando do manuseio das superfícies. As consequências podem ser dor e queimaduras graves. - Não manusear canos, válvulas e trocadores de calor através dos quais há fluxo de líquidos durante o processo de limpeza. Não se recostar nestes componentes nem se apoiar neles. |  |
| --- | --- | --- |

### Condições prévias

- A prontidão para a produção foi estabelecida.

- Realizar a limpeza (CIP).

- A alimentação dos fluidos necessários está disponível.

- É possível proceder com a entrega do produto.

### Preparação de solução

| Pessoal: | - Profissionais da área de operação |
| --- | --- |

Água do produto e componentes do produto estão disponíveis. O programa de produção não está ativo em outro tanque. Linha de Água não está em modo CIP.

Observar e executar os seguintes passos para iniciar a produção no terminal de comando:

- No menu “Operation Manager”, acessar a exibição da lista de ordens.

Para exibição do editor de fórmulas, consulte a seção “Ordens de produção” no subcapítulo “Console de comando”.

- Selecionar área de produção onde a Ordem será criada. Clicar em “Lista de ordens” e criar nova Ordem.

- Ajustar definições de produção, como nome ou número da Ordem, produto, receita, tanque de destino, quantidade e linha de transferência.

### Controle da produção

- No menu “Operation Manager”, acessar a exibição da lista de ordens.

- Selecionar a receita que deseja ser liberada e clicar em “Iniciar”.

Em caso de problemas ou emergência é possível pausar ou cancelar uma ordem nos botões adjacentes.

- Clicar duas vezes sobre o status da ordem para visualização das informações da ordem.

- Clicar duas vezes sobre o status da batch para visualização de suas informações.

Para mais informações relacionadas ao monitoramento e controle da produção, consulte a seção “Ordens de produção” no subcapítulo “Console de comando”.