### Válvulas de bloqueio manual

|  | CUIDADO! Superfície quente Perigo de queimaduras em componentes através dos quais fluem meios quentes. As consequências podem ser ferimentos leves ou mínimos. - Usar luvas de proteção contra queimaduras. - Prestar atenção aos sinais de aviso nas superfícies quentes: consulte o capítulo “Segurança”, seção “Sinais de aviso” - Não manusear componentes pelos quais fluem meios quentes. - Atenção ao fato de que a superfície arrefece lentamente. |  |
| --- | --- | --- |

#### Válvulas borboleta

Estrutura

Figura 5-1: Válvula borboleta

| Nº | Descrição | Nº | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Válvula borboleta | 2 | Alavanca manual |
| 3 | Trava |  |  |

Abrir válvula borboleta

| Pessoal: | - Operadores |
| --- | --- |

Figura 5-2: Abrir válvula borboleta

- Puxar a trava na alavanca manual e girar a alavanca em um ângulo de 90°, em sentido tal que ela fique paralela à tubulação.

- Soltar a trava novamente.

- A válvula borboleta está aberta.

- Tentar mover a alavanca manual sem a trava para um lado e para o outro.

- Não é mais possível girar a alavanca manual em um ângulo de 90°.

Fechar válvula borboleta

| Pessoal: | - Operadores |
| --- | --- |

Figura 5-3: Fechar válvula borboleta

- Puxar a trava na alavanca manual e girar a alavanca em um ângulo de 90°, em sentido tal que ela fique perpendicular à tubulação.

- Soltar a trava novamente.

- A válvula borboleta está fechada.

- Tentar mover a alavanca manual sem a trava para um lado e para o outro.

- Não é mais possível girar a alavanca manual em um ângulo de 90°.

#### Válvula esférica

Estrutura

Figura 5-4: Válvula esférica

| Nº | Descrição | Nº | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Alavanca manual | 2 | deslocador |
| 3 | Válvula esférica |  |  |

Abrir válvula esférica

| Pessoal: | - Operadores |
| --- | --- |

Figura 5-5: Abrir válvula esférica

- Empurrar o deslocador para fora.

- Girar a alavanca manual em um ângulo de 90°, em sentido tal que ela fique paralela à tubulação.

- A válvula esférica está aberta.

- Empurrar o deslocador para dentro.

- Tentar mover a alavanca manual para um lado e para o outro.

- Não é mais possível girar a alavanca manual em um ângulo de 90°.

Fechar válvula esférica

| Pessoal: | - Operadores |
| --- | --- |

Figura 5-6: Fechar válvula esférica

- Empurrar o deslocador para fora.

- Girar a alavanca manual em um ângulo de 90°, em sentido tal que ela fique perpendicular à tubulação.

- A válvula esférica está fechada.

- Empurrar o deslocador para fora.

- Tentar mover a alavanca manual para um lado e para o outro.

- Não é mais possível girar a alavanca manual em um ângulo de 90°.

#### Válvula guilhotina

Estrutura

Figura 5-7: Válvula guilhotina

| Nº | Descrição | Nº | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Roda manual | 2 | Válvula guilhotina |

Abrir válvula guilhotina

| Pessoal: | - Operadores |
| --- | --- |

Figura 5-8: Abrir válvula guilhotina

- Girar a roda manual no sentido anti-horário até sentir uma resistência.

  - A válvula guilhotina está aberta.

Fechar válvula guilhotina

| Pessoal: | - Operadores |
| --- | --- |

Figura 5-9: Fechar válvula guilhotina

- Girar a roda manual no sentido horário até sentir uma resistência.

  - A válvula guilhotina está fechada.