#### Ducha de latas

Estrutura

Figura 3-2: Ducha de latas

| Nº | Descrição | Nº | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Proteção transparente | 2 | Carcaça de proteção |

A ducha de latas enxagua as latas envasadas após a lacração, eliminando os resíduos de produto.

A ducha de latas é instalada dentro de uma carcaça de proteção. Através da proteção transparente é possível observar a ducha.

|  | A proteção transparente deve estar instalada durante a produção! |  |
| --- | --- | --- |

Figura 3-3: Ducha de latas sem a proteção

| Nº | Descrição | Nº | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Bicos injetores para ar | 4 | Suporte do bico injetor |
| 5 | Bicos injetores para água | 6 | Válvula manual de bloqueio da linha de água |
| 7 | Conexão de água | 8 | Conexão de ar |
| 9 | Válvula manual de bloqueio da linha de ar |  |  |

Funcionamento

Duas conexões abastecem a ducha de latas com água e ar. Após a entrada da primeira lata na envasadora, as válvulas automáticas do manifold de válvulas abrem com tempo de atraso a alimentação de água e a alimentação de ar. Após a última lata ter entrado na envasadora, as válvulas fecham com um retardo a alimentação de água e a alimentação de ar.

Com válvulas manuais de bloqueio, o volume de água e de ar são ajustados. Bicos injetores pulverizam as latas com água enquanto outros bicos injetores sopram a água restante sobre a tampa e na bandeja coletora.

|  | No caso de setup da máquina para outro tipo de lata, o suporte de bico injetor deve ser ajustado para a nova altura (consulte capítulo “Setup”, seção “Setup da ducha de latas”). |  |
| --- | --- | --- |