## Dispositivos de proteção

### Botão de parada de emergência

|  | AVISO! Uso incorreto da parada de emergência Jamais utilizar a parada de emergência para desligar a máquina durante o funcionamento normal. As consequências podem ser danos na máquina ou em qualquer objeto nas imediações. - Acionar a parada de emergência somente se ocorrer uma situação de perigo. - Terminar a produção no funcionamento normal e desligar a máquina como descrito no capítulo “Operação”. |  |
| --- | --- | --- |

Figura Erro! Nenhum texto com o estilo especificado foi encontrado no documento.-1: Botão de parada de emergência

Acionar a parada de emergência

Condição prévia: há uma situação de perigo.

- Acionar a parada de emergência.

- A máquina correspondente está inoperante.

|  | ATENÇÃO! Energias residuais no estado desligado Quando a máquina estiver desligada, há perigo de ferimentos devido a energias residuais. As consequências podem ser morte ou lesões gravíssimas. Em caso de defeito, os módulos podem não conseguir regressar à sua posição final. Na sequência disso, os módulos conservam energia residual em forma de energia potencial. Durante o processo de eliminação do defeito, a energia residual pode ser liberada através da movimentação descontrolada dos módulos. - As atividades na máquina devem ser executadas apenas no estado protegido e sem energia. |  |
| --- | --- | --- |

- Pessoas feridas devem ser socorridas de acordo com as regulamentações locais de primeiros socorros.

- Eliminar situações de risco, consulte o capítulo “Falhas”.

Desbloquear a parada de emergência

|  | CUIDADO! Desbloqueio inadequado do botão de parada de emergência Ao desbloquear o [Botão de parada de emergência], é perigoso quando a razão para o acionamento do [Botão de parada de emergência] não é esclarecida e eliminada. As consequências podem ser morte ou lesões gravíssimas. - Determinar a razão para o acionamento do [Botão de parada de emergência]. - Eliminar a situação de perigo com a ajuda das instruções descritas no capítulo “Falhas”. - Antes de desbloquear o [Botão de parada de emergência] e de religar a máquina, certificar-se de que não há ninguém nas áreas perigosas da máquina. |  |
| --- | --- | --- |

- Desbloquear a parada de emergência.

- A máquina correspondente é liberada para ativação.

- Ligar a máquina novamente.

Vide capítulo “Operação”, seção “Produção”.