### Sinalizador luminoso

Estrutura

Figura Erro! Nenhum texto com o estilo especificado foi encontrado no documento.-1: Luz periférica; Cores: Várias cores (vermelho, branco e amarelo), verde, azul

Funcionamento

| Posição | Elemento | Descrição |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luz periférica vermelha | - Intermitente: Dispositivo de proteção aberto. - Aceso: Botão de parada de emergência pressionado. |
|  | Luz periférica branca | - Intermitente: Máquina está em stand-by. - Aceso: Máquina em funcionamento. |
|  | Luz periférica amarela | - Intermitente: Falta material; máquina em stand-by. - Aceso: Falta material; máquina em funcio‐namento. |
| 2 | Luz periférica verde | - Intermitente: Serviço ligado. - Aceso: Máquina ligada. |
| 3 | Luz periférica azul | - Não acende: Não existe nenhuma falha. - Intermitente: A causa de uma falha foi eliminada e a área pode ser iniciada. - Aceso: Existe uma falha. |