## Limpeza

Durante a limpeza (CIP: Limpeza no Local), todos os caminhos condutores de produtos são lavados com produtos de limpeza.

A combinação de diferentes produtos de limpeza, associada a uma alta velocidade de fluxo, desprende e retira restos de produtos e partículas de sujeira. A lavagem com produtos de limpeza quentes desinfecta os caminhos condutores de produtos.

Um processo determina a combinação dos produtos de limpeza e a manutenção dos parâmetros: vazão, pressão, temperatura, concentração e tempo de imersão.

O processo e o abastecimento dos produtos de limpeza são executados pelo operador. Para isso devem ser observados os requisitos e limites para os produtos de limpeza especificados nos dados técnicos.

|  | A qualidade da limpeza deve ser verificada através de controles executados pelos operadores. |  |
| --- | --- | --- |

### Avisos de segurança

|  | ATENÇÃO! Vazamento de produtos de limpeza Durante a limpeza há vazamento de produtos de limpeza. Há perigo no contato com substâncias corrosivas e irritantes. Adicionalmente, o contato com produtos de limpeza quentes apresenta perigo de queimaduras. As consequências podem ser morte ou lesões gravíssimas. - Evitar a permanência na área dos vazamentos. - Vestir a roupa de proteção apropriada ao produto de limpeza utilizado, contra substâncias corrosivas e irritantes e contra queimaduras - Após a limpeza, lavar com água e secar todas as superfícies onde houver produtos de limpeza. |  |
| --- | --- | --- |

### Condições prévias

- A prontidão para a produção foi estabelecida.

- A produção está encerrada.

- O suprimento de agente de limpezas está disponível.

- O retorno ou escoamento do agente de limpeza é possível.

### Iniciar limpeza

Seguir as etapas relativas à produção, selecionando agentes de limpeza do sistema CIP interligado. Consulte seção “Produção”.

|  | Em certos casos o acionamento da limpeza também pode ser efetuado através do console de comando do sistema CIP. |  |
| --- | --- | --- |