### Válvula de segurança

Figura 2-4: Válvula de segurança

| Nº | Descrição |
| --- | --- |
| 1 | válvula de segurança |

A válvula de segurança protege o sistema pressurizado e os módulos contra um excesso de pressão não permitido.

Se a pressão permitida for excedida, a válvula de segurança encaminha a pressão de arranque da válvula de segurança, os líquidos, gases ou vapores da tubulação para o exterior.

No caso de bombas de deslocamento, a válvula de segurança encaminha os líquidos em circulação do lado de bombeamento de volta para o lado de aspiração, de modo a limitar a subida de pressão no lado de bombeamento.

Depois de a pressão baixar para um valor inferior à pressão permitida, a válvula de segurança se fecha por meio de mola e retornando a seu estado de funcionamento normal.

|  | A abertura da válvula de segurança ocorre em situações de emergência, antes reiniciar o equipamento é necessário detectar a causa do acionamento do disposto de segurança em questão. |  |
| --- | --- | --- |