### Quebra-bolhas

O quebra-bolhas elimina as bolhas de espuma do produto após o enchimento. Para eliminar as bolhas é utilizado gás. A alimentação de gás é feita através do manifold de válvulas da envasadora.

Gases adequados:

- CO2.

- N2.

### Recravadeira de latas

A recravadeira de latas fecha as latas cheias.

Os dispositivos de segurança elétricos da recravadeira estão integrados no controle da envasadora e incluem o botão de parada de emergência, os bloqueios da porta e o modo por toques.

Para a recravadeira de latas existe uma documentação do fabricante separada.

Enclausuramento

As portas no enclausuramento da recravadeira de latas estão integradas juntamente com o comando do enclausuramento da envasadora.

As portas não podem ser abertas durante a produção e a sanitização da recravadeira de latas.

Durante a sanitização da envasadora de latas, as portas da recravadeira de latas podem ser abertas para serviços de setup.