## Manutenção preventiva

Este capítulo orienta funcionários quanto a medidas preventivas para reduzir o desgaste da máquina e obter sua funcionalidade.

### Avisos de segurança

|  | ATENÇÃO! Atividades na parte superior da envasadora Risco de queda Há risco de queda ao se executar atividades na parte superior da envasadora. As consequências podem ser morte ou lesões gravíssimas. - Utilizar um cinto de proteção antiqueda. O comprimento do cinto de proteção antiqueda depende do semicírculo da envasadora. Consulte o capítulo “Dados técnicos”, seção “Dimensões do cinto de proteção antiqueda”. - Prender o cinto de proteção antiqueda no dispositivo de fixação. |  |
| --- | --- | --- |

|  | PERIGO! Não observância das medidas de segurança A não observância das medidas de segurança pode acarretar vazamento de produtos de limpeza. As consequências podem ser morte ou lesões gravíssimas. Antes dos serviços de manutenção, observar as seguintes medidas de segurança: - Usar equipamento de proteção pessoal. - Desligar e travar a máquina. |  |
| --- | --- | --- |

|  | AVISO! Problemas não solucionados Problemas identificados na manutenção preventiva que não forem solucionados podem causar defeitos nos produtos, problemas na operação da máquina e danos ou destruição de componentes. - Sempre que problemas ou danos forem constatados, eles devem ser eliminados sem demora. |  |
| --- | --- | --- |

|  | AVISO! Utilização de peças de reposição que não são de origem A substituição de componentes por peças de reposição que não são de origem na manutenção. A consequência é uma utilização errada em relação à utilização a que se destina. Esta pode levar a erros de produto, defeitos de serviço, perda de funções de segurança e danificação ou destruição de componentes. - Na manutenção, os componentes devem ser trocados apenas por peças de reposição de origem da KHS. |  |
| --- | --- | --- |

### Vistoriar as vedações

Este manual de instruções se aplica às vedações que entram em contato com os seguintes fluidos:

- Bebidas

- Gases de processos

- Soluções e fluidos para:

- Esterilização

- Limpeza

- Desinfecção

|  | As vedações são peças de desgaste e envelhecem com o passar do tempo. Os seguintes fatores reduzem a vida útil das vedações: - Temperaturas elevadas e grandes oscilações de temperatura - Cargas químicas (corrosão) provocadas por produtos de limpeza e ingredientes dos produtos - Cargas mecânicas provocadas por movimentos de rotação (eixos das bombas, válvulas borboleta) e movimentos lineares (válvulas de assento e válvulas de controle) - Influências ambientais (por ex. luz solar, radiação UV, ozônio) A verificação contínua é de responsabilidade do operador. |  |
| --- | --- | --- |

Intervalo: Regularmente conforme necessário, porém no mínimo anualmente. O intervalo depende do material, da carga e do local de instalação das vedações, bem como dos produtos processados.

| Local | Trabalho de manutenção | Pessoal |
| --- | --- | --- |
| Vedações, diafragmas | Substituir por razões microbiológicas e higiênicas. | Pessoal de manutenção |

### Plano de manutenção preventiva

O plano de manutenção preventiva está organizado de acordo com os estados e os modos de operação. Os estados de operação e os modos de operação estão descritos no capítulo “Segurança”, seção “Estados e modos de operação”.

#### Automático

Condição: na botoeira na parte frontal da máquina, está pressionada a tecla [2].

Intervalo: Por turno/a cada 8 horas de funcionamento

| Local | Trabalho de manutenção | Pessoal |
| --- | --- | --- |
| Máquina | Limpar o chão no exterior do enclausuramento da máquina. | Operadores |

Intervalo: Diariamente / a cada 24 horas de funcionamento

| Local | Trabalho de manutenção | Pessoal |
| --- | --- | --- |
| Sistema elétrico | Selecionar a tecla de função “Teste das lâmpadas” no console. Verificar a função dos dispositivos de aviso óticos. Providenciar a substituição das lâmpadas com defeito pelo pessoal de manutenção. | Operadores |

Intervalo: semanalmente / a cada 125 horas de funcionamento

| Local | Trabalho de manutenção | Pessoal |
| --- | --- | --- |
| Máquina | A cada 7 dias, pressionar o botão de parada de emergência. Para cada teste pressionar um botão de parada de emergência diferente do anterior. Nota: se estes testes não forem executados no espaço de tempo determinado de 7 dias, a máquina é desligada automaticamente. | Operadores |
| Máquina | A cada 7 dias, abra e feche uma porta em cada área da máquina. Para cada teste abrir e fechar uma porta diferente. Nota: se estes testes não forem executados no espaço de tempo determinado de 7 dias, a máquina é desligada automaticamente. | Operadores |
| Tecnologia de processos | Verificação dos manifolds das válvulas quanto a vazamentos. | Operadores |

#### Configurar

Condição: na botoeira da parte frontal da máquina, está pressionada a tecla [4].

Intervalo: Por turno / a cada 8 horas de funcionamento

| Local | Trabalho de manutenção | Pessoal |
| --- | --- | --- |
| Peças dimensionadoras | Verificar as peças dimensionadoras quanto a danos. | Pessoal de manutenção |
| Parte inferior da envasadora | Verificar a cabeça de chuveiro da ducha de tulipa quanto a entupimento. | Pessoal de manutenção |

Intervalo: Diariamente / a cada 24 horas de funcionamento

| Local | Trabalho de manutenção | Pessoal |
| --- | --- | --- |
| Sistema elétrico | Limpar as fotocélulas e os seus refletores. | Pessoal de manutenção |
| Máquina | Remover vazamentos de resíduos de lubrificantes que estejam visíveis. | Pessoal de manutenção |
| Tecnologia de processos | Verificar o separador de água no filtro dos conjuntos de manutenção e drená-lo, caso necessário. Os conjuntos de manutenção preventiva são descritos no capítulo “Estrutura e funcionamento”. | Pessoal de manutenção |

Intervalo: Semanalmente / a cada 125 horas de funcionamento

| Local | Trabalho de manutenção | Pessoal |
| --- | --- | --- |
| Máquina | A cada 7 dias abrir e fechar uma porta em cada área da máquina. Para cada teste abrir e fechar uma porta diferente da anterior. Nota: se estes testes não forem executados no espaço de tempo determinado de 7 dias, a máquina é desligada automaticamente. | Operadores |
| Válvula de enchimento | Verificar se há vazamento de gases ou de líquidos nos orifícios de ventilação. Se houver vazamento de líquido de um orifício de ventilação, a membrana está avariada. Uma membrana avariada pode acarretar falhas no funcionamento. A membrana avariada deve ser trocada imediatamente. Se necessário, deve-se realizar trabalho de reparo pelo pessoal de manutenção. | Operadores |
| Válvula de enchimento | Verificar se há fragmentos de vidro ou danos nas tulipas de centralização e borracha de compressão. | Pessoal de manutenção |
| Sistema elétrico | Verificar os sensores (por ex. Interruptores de fim de curso, fotocélulas, sensores de proximidade, monitores de pressão) quanto a danos. | Pessoal de manutenção |
| Parte superior da envasadora | Verificar se há vazamento de gases ou de líquidos nos orifícios de descarga na junta rotativa. Em caso de vazamentos de gás ou de líquido, é necessária a execução de reparos pelo pessoal da KHS. | Pessoal de manutenção |
| Recravadeira | Verificar a lubrificação do sistema de came de elevação. Em caso de falta de lubrificante, limpar o orifício de lubrificação e verificar o funcionamento do distribuidor de lubrificante. | Pessoal de manutenção |
| Parte superior da envasadora | Acionar a válvula de segurança manualmente e verificar a sua mobilidade. | Pessoal de manutenção |
| Válvula de enchimento | Esterilizar as tulipas de centralização com a borracha de compressão em um banho com água a 85 ºC por 40 minutos. | Pessoal de manutenção |
| Transportadora de garrafas | Verifique a rosca de alimentação quanto a vazamentos. | Pessoal de manutenção |
| Máquina | Verificar as placas quanto a danos e visibilidade de leitura. Providenciar a limpeza ou a troca das placas. | Pessoal de manutenção |
| Máquina | Verificar o redutor de engrenagens quanto a vazamentos. | Pessoal de manutenção |
| Máquina | Conduzir todos os módulos com ajuste de altura uma vez até os limites de posição superior e inferior. | Pessoal de manutenção |
| Recravadeira | Conduzir a parte superior da recravadeira uma vez até os limites de posição superior e inferior. | Pessoal de manutenção |
| Recravadeira | Verificar a lubrificação. Se não houver lubrificante, limpe o buraco de lubrificação e verifique se o distribuidor de lubrificante está funcionando corretamente. | Pessoal de manutenção |
| Sala higiênica | Verificar a pureza do ar na sala higiênica. | Operadores |

Intervalo: mensalmente/a cada 500 horas de funcionamento

| Local | Trabalho de manutenção | Pessoal |
| --- | --- | --- |
| Sistema elétrico | Verificar cabos elétricos, conexões e distribuidores quanto a danos. | Pessoal de manutenção |
| Máquina | Realizar uma inspeção visual dos motorredutores quanto à estanqueidade e a danos. | Pessoal de manutenção |
| Máquina | Verificar tubulações pneumáticas, conexões e distribuidores quanto à vedação e a danos. | Pessoal de manutenção |
| Máquina | Verificar tubulações, conexões e distribuidores da lubrificação central quanto à vedação e a danos. | Pessoal de manutenção |
| Máquina | Verificar as uniões roscadas em todas as partes sob carga e móveis. | Pessoal de manutenção |
| Parte superior da envasadora | Verificar a roldana do suporte de tulipa quanto à mobilidade e a danos. | Pessoal de manutenção |

Intervalo: Anualmente/a cada 7000 horas de funcionamento

| Local | Trabalho de manutenção | Pessoal |
| --- | --- | --- |
| Parte inferior da envasadora | Verificação da folga axial do rolamento de giro de esferas. A folga axial deve ser de, no máximo, 1,5 mm. | Pessoal de manutenção |
| Sistema elétrico | Calibrar os sensores; consulte a documentação de “peças de fornecedores”. | Pessoal de manutenção |
| Parte superior da envasadora | Substituir a borracha de compressão e a tulipa de centralização. | Pessoal de manutenção |

#### Máquina desenergizada

Condição prévia: a máquina está liberada.

O capítulo “Manutenção”, seção “Isolamento e bloqueio de energias” descreve como o pessoal desbloqueia a máquina.

Intervalo: Por turno/a cada 8 horas de funcionamento

| Local | Trabalho de manutenção | Pessoal |
| --- | --- | --- |
| Ambiente da máquina | Limpar o piso dentro do enclausuramento da máquina. | Operadores |

Intervalo: Duas vezes por semana/a cada 72 horas de funcionamento

| Local | Trabalho de manutenção | Pessoal |
| --- | --- | --- |
| Máquina | Verificar o enclausuramento quanto a danos ou parafusos soltos. | Pessoal de manutenção |

Intervalo: Semanalmente / a cada 125 horas de funcionamento

| Local | Trabalho de manutenção | Pessoal |
| --- | --- | --- |
| Tecnologia de processos | Limpar o filtro de fibras do coletor de resíduos da alimentação de fluidos. | Pessoal de manutenção |
| Tecnologia de processos | Verificar a presença de sedimentos no interior do tanque de equilíbrio da enxaguadora, caso necessário limpar manualmente. | Operadores |
| Tecnologia de processos | Vaporizar os filtros de gás ou esterilizá-los em autoclave. | Operadores |

Intervalo: Mensalmente / a cada 500 horas de funcionamento

| Local | Trabalho de manutenção | Pessoal |
| --- | --- | --- |
| Sistema elétrico | Verificar as mantas filtrantes da ventilação e os aparelhos de refrigeração e limpá-los, caso necessário. | Pessoal de manutenção |
| Sistema elétrico | Executar a manutenção dos aparelhos de refrigeração de acordo com as instruções do fabricante; consulte a “documentação de peças de fornecedores”. | Pessoal de manutenção |
| Envasadora | Esvaziar o coletor de graxa. | Pessoal de manutenção |

Intervalo: A cada dois meses/a cada 1000 horas de funcionamento

| Local | Trabalho de manutenção | Pessoal |
| --- | --- | --- |
| Máquina | Verificar os cabos dos motores quanto à corrosão. | Pessoal de manutenção |

Intervalo: Trimestralmente/a cada 1750 horas de funcionamento

| Local | Trabalho de manutenção | Pessoal |
| --- | --- | --- |
| Recravadeira | Manutenção preventiva do redutor de engrenagens de acordo com as instruções do fabricante. | Pessoal de manutenção |
| Recravadeira | Verificar os componentes elétricos quanto a danos. | Pessoal de manutenção |
| Recravadeira | Verificar o distribuidor principal e as ligações para o sistema de lubrificação central quanto a danos e vazamentos. | Pessoal de manutenção |
| Recravadeira | Verificar a superficie das placas de garrafas quanto a dano. Substituir se necessário. | Pessoal de manutenção |
| Recravadeira | Verificar a linha de lubrificação quanto a danos e vazamentos. | Pessoal de manutenção |

Intervalo: A cada seis meses / a cada 3500 horas de funcionamento

| Local | Trabalho de manutenção | Pessoal |
| --- | --- | --- |
| Máquina | Verificar os rolamentos da roda dentada do ajuste de altura quanto à mobilidade e a danos. | Pessoal de manutenção |

Intervalo: Anualmente / a cada 7000 horas de funcionamento

| Local | Trabalho de manutenção | Pessoal |
| --- | --- | --- |
| Tecnologia de processos | Substituir os filtros de gás. | Pessoal de manutenção |
| Sistema elétrico | Substituir a bateria de reserva do comando da máquina (CLP), do computador de enchimento e do console. A chave geral deve permanecer ligada. | Pessoal de manutenção |
| Parte superior da envasadora | Substituir todas as vedações no distribuidor rotativo. | Pessoal de manutenção |
| Máquina | Substituir todas as vedações e membranas que entram em contato com produtos, produtos de limpeza e gases de processamento. | Pessoal de manutenção |
| Parte superior da envasadora | Verificar as molas do cilindro de controle e do cilindro principal na envasadora. | Pessoal de manutenção |
| Parte inferior da envasadora | Substituir todas as vedações no atuador linear. | Pessoal de manutenção |
| Parte superior da envasadora | Substituir os rolamentos e as vedações da junta rotativa. | Pessoal de manutenção |
| Parte inferior da envasadora | Verificar a folga das engrenagens do rolamento de giro de esferas entre o eixo de acionamento e o rolamento de esferas (máx. 0,2 mm). Se a folga das engrenagens for maior do que a folga máxima, reajustar o rolamento de giro de esferas. Se a folga das engrenagens for maior do que 0,4 mm, substituir o rolamento de giro de esferas. | Pessoal de manutenção |
| Tecnologia de processos | Verificar as válvulas de controle nos manifolds das válvulas quanto a danos. | Pessoal de manutenção |

Intervalo: A cada dois anos/a cada 14000 horas de funcionamento

| Local | Trabalho de manutenção | Pessoal |
| --- | --- | --- |
| Parte superior da envasadora | Efetuar a manutenção do distribuidor rotativo de acordo com as instruções do fabricante, consulte a documentação de “peças de fornecedores”. | Pessoal de manutenção |

Intervalo: A cada quatro anos/a cada 28000 horas de funcionamento

| Local | Trabalho de manutenção | Pessoal |
| --- | --- | --- |
| Parte superior da envasadora | Verificar os orifícios de vazamento da válvula de enchimento quanto ao vazamento de fluidos. Caso necessário, substituir a membrana. | Pessoal de manutenção |
| Parte superior da envasadora | Verificar os orifícios de vazamento do distribuidor rotativo quanto à saída de ar ou de graxa. | Pessoal de manutenção |

#### Programa de manutenção da máquina

Intervalo: Anualmente / a cada 7000 horas de operação

| Local | Trabalho de manutenção | Pessoal |
| --- | --- | --- |
| Máquina completa | Revisão geral recomendada da máquina por pessoal da KHS. | Pessoal do KHS |