### Console "P10"

Estrutura

Figura Erro! Nenhum texto com o estilo especificado foi encontrado no documento.-1: Elemento de comando "P10"

| Elemento | Descrição |
| --- | --- |
| Chave seletora [STOP/START] | - Posição Start: Liga o acionamento - Posição Stop: Desliga o acionamento |
| Botão de pressão luminoso [Confirmar falha] | - Aceso: Existe uma falha. - Intermitente: A causa da falha foi eliminada e a falha pode ser confirmada. - Não acende: Não existe nenhuma falha. |

Confirmar falha

Requisito: Há uma falha no transportador.

O botão luminoso [Confirmar falha] acende.

- Determinar a causa da falha.

- Verificar se existe a qualificação necessária para a eliminação da falha.

- Se existir a qualificação necessária: eliminar a falha.

- O botão luminoso [Confirmar falha] pisca.

- Pressionar o botão luminoso [Confirmar falha].

- O transportador é iniciado.

O botão luminoso [Confirmar falha] não está mais aceso.