## Manutenção preventiva

A capacidade lubrificante dos lubrificantes pode ser prejudicada devido ao contato com determinados produtos de limpeza e desinfetantes. Caso necessário, contatar os fornecedores dos produtos de limpeza e fabricantes dos lubrificantes.

Lubrificantes minerais e sintéticos não devem ser misturados.

Ao mudar de um lubrificante mineral para um sintético ou vice-versa, limpar muito bem a máquina.

Lubrificantes minerais e sintéticos devem ser descartados separadamente. O descarte deve obedecer às normas nacionais vigentes.

### Sinalização dos pontos de lubrificação

| A | . | B | C | D | E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F |  |  |  |  |  |

Todos os pontos de lubrificação estão identificados de forma uniforme. Todas as identificações são destacadas por uma cor, duas linhas e estruturadas como segue:

A - Identificação da linha conforme especificações do cliente B - Número de identificação do tipo da máquina

C - Tipo da máquina conforme KHS - vide “Anexo”, seção “Tipo de máquina”

D - Peça do sistema no caso de pontos de lubrificação, sempre no valor 9200

E - Número do ponto de lubrificação

F- Abreviatura do lubrificante conforme DIN 51502.

Exemplo

A1030; .; 1; TB; 9200; :01. CLP 20. A1030.1TB9200:01 CLP 21.

A1030	- Identificação da linha conforme especificações do cliente

1	- Máquina deste tipo de máquina na linha 
TB	- Esteira de recipientes (garrafas PET) 9200	- Ponto de lubrificação

:01	- Ponto de lubrificação

CLP 20 - Abreviatura do lubrificante conforme DIN 51502

A marcação colorida da identificação significa:

VERMELHA		 -	Lubrificação diária

AMARELA		-	Lubrificação semanal

VERDE		-	Lubrificação mensal

AZUL			-	Lubrificação anual

### Indicações para a denominação dos lubrificantes

|  | AVISO! Danos materiais devido a lubrificante errado O uso de lubrificantes errados pode causar danos nos componentes da máquina. Use apenas lubrificantes conforme indicado no plano de lubrificação. |  |
| --- | --- | --- |

Os lubrificantes indicados no plano de lubrificação e na tabela de lubrificantes são identificados conforme a norma DIN 51502 através de um símbolo e uma abreviação.

Ícones

|  | Óleos minerais (óleos lubrificantes, óleos especiais) |
| --- | --- |
|  | Óleos hidráulicos dificilmente inflamáveis; óleos sintéticos e semissintéticos |
|  | Massas lubrificantes à base de óleos minerais |
|  | Massas lubrificantes à base de óleos sintéticos |

Exemplo

|  | Óleo lubrificante à base de óleos minerais |
| --- | --- |
|  | Óleo lubrificante à base de óleos sintéticos |
|  | Massa lubrificante à base de óleos minerais |
|  | Massa lubrificante à base de óleos sintéticos |