## Dispositivos de comando

### Console de comando

Estrutura

Figura Erro! Nenhum texto com o estilo especificado foi encontrado no documento.-1: Console de operação com terminal de comando

| Nº | Descrição | Nº | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Confirmação de Falha | 2 | Tensão de Comando |
| 3 | Liberação da Tensão de Comando |  | Botão de parada de Emergência |

Funcionamento

O console de comando permite monitorar e controlar o equipamento através de seus respectivos elementos de comando e de sua interface gráfica atribuída ao usuário.

Os elementos de comando ao lado do monitor são designados as seguintes funções:

| Elemento de comando | Tipo | Descrição |
| --- | --- | --- |
| [Confirma falha] | Botão luminoso | Confirma uma mensagem de falha. |
| [Iniciar] | Seletora com chave, duas posições | Liga ou desliga a tensão de comando: [Ligado]: liga a tensão de comando. A exibição do estado operacional na interface gráfica do usuário é ativada. [Desligado]: desliga a tensão de comando, a máquina para. A exibição do estado operacional na interface gráfica do usuário é desativada. |
| [Operação] | Interruptor de Chave | Liberação da Tensão de Comando |
|  | Botão de parada de emergência | Para a máquina. |

#### Interface gráfica do usuário

##### Estrutura básica da interface de usuário

O display é uma Superfície touchscreen e mostra as imagens e textos para utilização e observação da máquina.

O toque dos símbolos na tela executa as ações diretamente. O toque nos símbolos na tela corresponde a clicar uma função com o botão esquerdo do "mouse" de um computador.

Figura Erro! Nenhum texto com o estilo especificado foi encontrado no documento.-2: Estrutura básica interface de usuário

| Nº | Descrição | Nº | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nome do menu, usuário conectado, data e hora | 2 | Mensagens e notas sobre a operação |
| 3 | Aviso de falha | 4 | Botões para seleção das áreas do sistema |
| 5 | Gráficos, textos e teclas de função nos menus | 6 | Botões para seleção do menu |

Inserir ou alterar os valores

Ao se selecionar uma caixa de texto, um teclado será aberto na tela. Para se digitar números, é exibido um teclado numérico e para digitação do texto um teclado alfanumérico. Digitar textos ou números sobre este teclado e confirmar com a tecla “ENTER”. O teclado se fecha depois da digitação.

##### Registro na interface de usuário

O acesso aos menus e funções por diferentes usuários é protegido por senha. De acordo com os direitos de acesso do usuário registrado, a interface não exibirá menus ou recursos ou automaticamente solicita o registro de um usuário com privilégios suficientes. Se uma tecla que requer outros direitos de acesso for pressionada, é aberta automaticamente a janela para registro de um usuário.

Registrar usuário manualmente

| Pessoal: | - Profissionais da área de operação |
| --- | --- |

Figura Erro! Nenhum texto com o estilo especificado foi encontrado no documento.-3: Janela de registro

| Nº | Descrição | Nº | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Campo de entrada "Usuário" | 2 | Campo de entrada "Senha" |
| 3 | Tecla "Cancelar" | 4 | Tecla "OK" |

Observar e executar os seguintes passos para registrar-se manualmente no terminal de comando:

- Pressionar a tecla [LOGIN].

- A janela de registro é aberta.

- Selecionar o campo de entrada “Usuário”.

- Sob a janela para o registro é aberto um campo de teclado.

- Inserir o usuário com o teclado e confirmar com a tecla “ENTER” no campo do teclado.

- O campo do teclado é fechado.

- Selecionar o campo de entrada “Senha”.

- Sob a janela para o registro é aberto um campo de teclado.

- Inserir a senha com o teclado e confirmar com a tecla “ENTER” no campo do teclado.

- O campo do teclado é fechado.

- Confirmar o registro com a tecla “OK”.

Alternativamente, o usuário pode interromper o processo com a tecla “Cancelar”.

- A janela de registro é fechada. O usuário está registrado.

##### Campos de entrada

Estrutura

Figura Erro! Nenhum texto com o estilo especificado foi encontrado no documento.-4: Campo de entrada – Exemplo

| Nº | Descrição |
| --- | --- |
| 1 | Campo de entrada |

Funcionamento

Em alguns menus, como por exemplo diagramas de fluxo ou menus de configuração, o usuário pode ajustar determinados parâmetros de processo ou de configuração. Para isso, há nos referidos campos, entre outros, campos de entrada disponíveis, os quais permitem que o usuário altere um parâmetro através da entrada de um valor.

Estes campos de entrada são destacados em branco, ao contrário dos campos de exibição destacados em azul ou verde.

O usuário deve possuir os direitos correspondentes para alterar determinados parâmetros.

Alterar parâmetros de processo ou de configuração com um campo de entrada

| Pessoal: | - Profissionais da área de operação |
| --- | --- |

Para alterar um parâmetro de processo ou de configuração, executar os seguintes passos:

- Pressionar o campo de entrada.

- O sistema exibe um cursor de entrada no campo de entrada e um teclado é exibido na tela.

- Inserir no campo o novo valor com o teclado da tela.

- Confirmar o valor com [Entrada].

- O sistema assume o valor inserido como o valor de configuração atual.

##### Estrutura do menu

A estrutura de menu descreve a construção da interface de usuário com diversas janelas para as funções da parte do sistema correspondente. A estrutura do menu é diferente para as diversas partes de um sistema global.

Tela Inicial

| Tecla | Função |
| --- | --- |
|  | Tela de etapas / tela de processo "A01 CB10 T01" |
|  | Tela de etapas / tela de processo "A02 CB10 T02" |
|  | Tela de etapas / tela de processo "A03 CL010" |
|  | Gestão de fórmulas |
|  | Exibir página anterior no menu / Sair do menu atual |
|  | Login |
|  | Liberação de funções |
|  | Funções de serviço |
|  | Operator Setpoints / Limit values - general |
|  | Setpoints / Limit values - service |
|  | Editor de Receita |
|  | Administração de Receita |
|  | Troca de Sinais BMX T01 – CIP |
|  | Troca de Sinais BMX T02 – CIP |
|  | Troca de Sinais CL010 – CIP |
|  | Troca de Sinais CL010 – Blender |
|  | Seleção de Idioma |
|  | Sair de Runtime |
|  | Mensagens atuais |
|  | Tela inicial |
|  | Telas de processo |
|  | Funções estatísticas |
|  | Arquivo de erros / mensagens |
|  | Contador de horas operacionais / Contador de produção |
|  | Exibir a próxima página no menu |

Os elementos individuais da estrutura do menu do terminal de comando são explicados detalhadamente nos capítulos a seguir.

#### Tela inicial

Selecionar a tela inicial

- Selecionar esta tecla  .

- Em seguida será exibida a tela inicial.

Figura Erro! Nenhum texto com o estilo especificado foi encontrado no documento.-5: Tela inicial

| Nº | Descrição | Nº | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Teclas para tela de etapas/tela de processos | 2 | Tecla para a tela de etapas |
| 3 | Tecla para a tela de processos | 4 | Tecla para a gestão de fórmulas |
| 5 | Teclas para a seleção de menus da estrutura de menu |  |  |

Exibição

A cor das teclas da tela de etapas/tela de processos indica os seguintes estados operacionais das áreas:

- Amarelo: O programa está aguardando uma entrada do operador

- Amarelo intermitente: O controle parou o programa

- Verde: O programa está ativo

- Vermelho intermitente: Há uma falha no programa

A tecla para a gestão de fórmulas exibe a fórmula atual.

Seleção do menu

- Selecionar as telas de etapas das áreas do sistema com a tecla para a tela de etapas. Atribuição da identificação das teclas: consulte o capítulo “Operação”, seção “Estrutura do menu”.

- Selecionar as telas de processos das áreas do sistema com a tecla para a tela de processos. Atribuição da identificação das teclas: consulte o capítulo “Operação”, seção “Estrutura do menu”.

- Com a tecla de gestão de fórmulas, abrir a página de gestão de fórmulas no menu Editor de fórmulas: consulte o capítulo “Operação”, seção “Gestão de fórmulas”.

- Selecionar os menus com as teclas para seleção de menus da estrutura de menus. Atribuição dos ícones das teclas, consulte o capítulo “Operação”, seção “Estrutura do menu”.

#### Tela de etapas

Selecionar a tela de etapas

- Selecionar a sequência de etapas para a área com estas teclas  .

- A tela de etapas exibe os seguintes parâmetros do programa para a área do sistema:

Figura Erro! Nenhum texto com o estilo especificado foi encontrado no documento.-6: Tela de etapas, estrutura

| Nº | Descrição | Nº | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nome do programa ativo | 2 | Sub-rotinas, a sub-rotina ativa é destacada em amarelo |
| 3 | Tempo restante para a sub-rotina ativa | 4 | Etapas na sub-rotina ativa, a seta verde exibe a etapa ativa |
| 5 | Número da sub-rotina ativa | 6 | Tempo restante para a etapa ativa |
| 7 | Ícones que indicam o status do programa | 8 | Notas sobre as condições para prosseguir com um programa, sub-rotina ou etapa |
| 9 | Notas para a operação |  |  |

Ícones que indicam o status do programa

| Ícone | Status do programa |
| --- | --- |
|  | O tempo da etapa atual está passando. |
|  | O programa exibe "Seleção manual de etapa". |
|  | Falha no programa. |

##### Funções na tela de etapas

- Selecionar a tecla “Programa” na tela de etapas.

- Em seguida é aberta a janela seguinte para a exibição da cadeia de etapas do programa.

Figura Erro! Nenhum texto com o estilo especificado foi encontrado no documento.-7: Exibição da cadeia de etapas do programa selecionado na tela de etapas

Teclas de função

| Ícone | Funcionamento |
| --- | --- |
|  | Selecionar o programa com a tecla ao lado do mesmo. |
|  | Este ícone na tecla exibe o programa selecionado. |
|  | Retornar para a cadeia de etapas com esta tecla. |
| FS1 / FS2 / FS3 | Teclas de função 1 a 3. Para cada função, observar a linha de exibição “Operator information:” na tela de etapas. |
| Stop | Parar o programa. A tecla pisca na cor amarela, o programa permanece na etapa atual. Se uma função for selecionada novamente, o programa continua. |
| Monitoring single errors | Ligar ou desligar o monitoramento do programa. |
| Reset | Interromper a sub-rotina ativa e restaurar. |
| Activate | Selecionar e iniciar sub-rotinas e etapas individualmente. |
| Signals | Exibir a troca de sinais com outros componentes do sistema: ver capítulo “Terminal de comando”, seção “Troca de sinais”. |
| Setpoints | Exibir os valores nominais para os parâmetros de produção: consulte o capítulo “Terminal de comando”, seção “Valores nominais e valores limite”. |

##### Liberações de funções

Estrutura

Figura Erro! Nenhum texto com o estilo especificado foi encontrado no documento.-8: Menu de liberações de funções

| Nº | Descrição | Nº | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tecla de seleção | 2 | Função do sistema |

Funcionamento

O menu de liberações de funções possibilita a seleção de funções do sistema predefinidas, que devem ser executadas pelo controle durante determinados processos do sistema.

Com as teclas correspondentes à esquerda ou à direita da respectiva função, os operadores podem liberá-las ou bloqueá-las novamente. As respectivas teclas sinalizam ao usuário simultaneamente se uma função está liberada ou bloqueada ou se não está disponível naquele momento. A este respeito, consulte também a seção “Teclas” neste capítulo.

Exibir menu de liberação de funções e selecionar liberações

| Pessoal: | - Profissionais da área de operação |
| --- | --- |

Para a exibição do menu de funções e seleção de uma função de sistema, observar e executar os seguintes passos:

- Na tela inicial, pressionar a tecla [Menu de liberações de funções].

- Na tela é exibido o menu de liberações de funções.

- Caso o menu de liberações de funções possua várias páginas, navegar até a função desejada com as teclas [Próxima página] () ou [Página anterior] 
().

- Com a tecla [ativar função] () ou [desativar função] (), iniciar ou encerrar a função desejada.

- A respectiva função é iniciada ou encerrada.

Liberações de funções disponíveis

| Ícone | Funcionamento |
| --- | --- |
| Iniciar Xarope Simples | Esta função descarta o xarope simples para o dreno durante 5 segundos. |
| Xarope Simples OK | Esta função força o sinal de xarope simples OK. |
| Usar Brix medido do Xarope Simples | Selecionando esta função, o brix calculado a partir do medido de vazão é utilizado para os cálculos de dosagem. Com esta função desabilitada, usa-se o Brix informado nos parâmetros de produção. |
| Usar Brix medido Solução Sucralose | Selecionando esta função, o brix calculado a partir do medido de vazão é utilizado para os cálculos de dosagem. Com esta função desabilitada, usa-se o Brix informado nos parâmetros de produção. |
| Teste de lâmpadas | Ao selecionar esta função, todas as lâmpadas funcionais dos elementos de operação e das luzes de aviso são acesas. Caso necessário, substituir as lâmpadas defeituosas. |

##### Funções de serviço na tela de etapas

Estrutura

Figura Erro! Nenhum texto com o estilo especificado foi encontrado no documento.-9: Menu de funções de serviço

| Nº | Descrição | Nº | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nome da função de serviço | 2 | Tecla de seleção |

Funcionamento

A partir do menu de funções de serviço, o usuário pode navegar para outros menus de serviço.

Ali podem ser efetuadas configurações para o sistema geral, componentes individuais do sistema e o terminal de comando.

Selecionar funções de serviço

| Pessoal: | - Profissionais da área de operação |
| --- | --- |

Para a exibição do menu de funções de serviço e seleção de uma função de serviço, observar e executar os seguintes passos:

- Na tela inicial, pressionar a tecla [Menu de funções de serviço].

- Na tela é exibido o menu de funções de serviço.

- Caso o menu de funções de serviço possua várias páginas, navegar até a função desejada utilizando as teclas [Próxima página] ou [Página anterior].

- Com a tecla [Seleção à direita] ou [Seleção à esquerda], selecionar a função de serviço desejada.

- A tela exibe o menu da função de serviço selecionada.

Funções de serviço na tela de etapas do misturador

|  | AVISO! Configurações indevidas para valores nominais e valores limite As consequências podem ser danos na máquina ou em qualquer objeto nas imediações. O menu “Setpoint / Limites - service” exibe os valores nominais e os valores limite relevantes para a colocação em funcionamento. Os valores devem ser alterados somente por técnicos da KHS ou pessoal autorizado pela KHS. |  |
| --- | --- | --- |

|  | AVISO! Perda da função de monitoramento As consequências podem ser danos na máquina ou em qualquer objeto nas imediações. Não executar a função de serviço “Sair de Runtime” enquanto o misturador ainda estiver em operação. |  |
| --- | --- | --- |

As seguintes funções de serviço estão disponíveis para o usuário na tela de etapas do misturador:

| Ícone | Funcionamento |
| --- | --- |
| Setpoint / Limites - general | Exibir e alterar valores nominais e valores limite relevantes para o usuário. |
| Setpoint / Limites - service | Exibir e alterar valores nominais e valores limite relevantes para a colocação em funcionamento e o serviço. |
| Editor de Receitas | Criar fórmulas. |
| Administração de Receitas | Selecionar, exibir e administrar fórmulas na memória de fórmulas e no controle. |
| Troca de Sinais BMX T01 – CIP | Exibir troca de sinais entre o tanque 01 do dissolutor e a instalação CIP. |
| Troca de Sinais BMX T02 – CIP | Exibir troca de sinais entre o tanque 02 do dissolutor e a instalação CIP. |
| Troca de Sinais CL010 – CIP | Exibir troca de sinais entre a área do tanque pulmão e a instalação CIP. |
| Troca de Sinais CL010 – Blender | Exibir troca de sinais entre a área do tanque pulmão e os sinais dos Blenders. |
| Seleção de Idioma | Exibe a interface de seleção de idiomas. |
| Sair de Runtime | Encerra o programa e exibe a interface do usuário. |

#### Menus de valores nominais / valores limite

Estrutura

Figura Erro! Nenhum texto com o estilo especificado foi encontrado no documento.-10: Menu de valores nominais / valores limite

| Nº | Descrição | Nº | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nome do valor nominal ou limite | 2 | Valor atual; campo de entrada |
| 3 | Unidade |  |  |

Funcionamento

O menu de valores nominais e limite exibe valores nominais e valores limite específicos de instalações e de componentes.

Para cada valor nominal ou valor limite são fornecidas as seguintes informações:

- Nome do valor nominal ou limite

- Valor atual

- Unidade

Além disso, os campos individuais servem para a exibição dos valores atuais, bem como campos de entrada para alteração dos mesmos.

Exibir menus de valores nominais / valores limite

| Pessoal: | - Profissionais da área de operação |
| --- | --- |

Para a exibição de menus de valores nominais / valores limite, observar e executar os seguintes passos:

- Na tela inicial, pressionar a tecla [Menu de funções de serviço].

- A interface do usuário exibe o menu de funções de serviço.

- Caso o menu de funções de serviço possua várias páginas, navegar até a função desejada utilizando as teclas [Próxima página] ou [Página anterior].

- Com a tecla [Seleção à direita] ou [Seleção à esquerda], selecionar o menu de valores nominais / valores limite desejado.

- A interface do usuário exibe o menu de valores nominais /valores limite selecionado.

Alterar valores nominais e valores limite

| Pessoal: | - Profissionais da área de operação |
| --- | --- |

Para alterar um valor nominal ou valor limite de um componente da instalação, executar os seguintes passos:

- Pressionar o campo de entrada do valor nominal ou do valor limite desejado.

- O teclado de entrada é exibido na tela.

- Inserir o valor necessário com ajuda do teclado de entrada.

- Confirmar valor.

- No campo é exibido o novo valor nominal ou valor limite.

#### Menus de troca de sinais

Estrutura

Figura Erro! Nenhum texto com o estilo especificado foi encontrado no documento.-11: Estrutura – Menu de troca de sinais

| Nº | Descrição | Nº | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lista de sinais; sinais da parte da instalação A para B | 2 | Nome do sinal |
| 3 | Exibição do status do respectivo sinal; verde: sinal está disponível; cinza: sinal não está disponível | 4 | Lista de sinais; sinais da parte da instalação B para A |

Funcionamento

O menu de troca de sinais exibe os sinais trocados entre os componentes ou as áreas da instalação e os seus respectivos status.

Além disso, é possível simular sinais para testar a troca de sinais entre áreas ou componentes da instalação.

|  | A função de simulação é restrita ao pessoal de KHS e não deve ser executada pelos operadores! |  |
| --- | --- | --- |

Exibir menus de troca de sinais

| Pessoal: | - Profissionais da área de operação |
| --- | --- |

Para a exibição de menus de troca de sinais, observar e executar os seguintes passos:

- Na tela inicial, pressionar a tecla [Menu de funções de serviço].

- A interface do usuário exibe o menu de funções de serviço.

- Caso o menu de funções de serviço possua várias páginas, navegar até a função desejada utilizando as teclas [Próxima página] ou [Página anterior].

- Com a tecla [Seleção à direita] ou [Seleção à esquerda], selecionar o menu de troca de sinais desejado.

- A interface do usuário exibe o menu de troca de sinais selecionado.

#### Editor de fórmulas

Estrutura

Figura Erro! Nenhum texto com o estilo especificado foi encontrado no documento.-12: Estrutura – Editor de fórmulas

| Nº | Descrição | Nº | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Janela de seleção; fórmulas armazenadas na memória | 2 | Teclas para administração das fórmulas na memória de fórmulas |
| 3 | Campo de informações de status de fórmulas e operações executadas | 4 | Tecla; gestão de fórmulas |
| 5 | Tabela da fórmula; informações sobre os ingredientes de uma fórmula |  |  |

Funcionamento

No editor de fórmulas, os operadores podem administrar fórmulas existentes e carregá-las no controle.

A exibição de fórmulas exibe as fórmulas já armazenadas na memória de fórmulas. Aqui é possível marcar fórmulas individuais e administrá-las na memória de fórmulas através das teclas de fórmulas.

Um campo de informações exibe o status da fórmula, bem como notas sobre as operações executadas.

A tabela da fórmula exibe informações sobre os ingredientes de uma fórmula.

Com a tecla [Administração de fórmula] é possível aos operadores acessar o menu de administração de uma fórmula. Sobre este assunto, consulte a seção “Gestão de fórmulas” mais abaixo.

Exibir editor de fórmulas (opcional)

| Pessoal: | - Profissionais da área de operação |
| --- | --- |

Para a exibição do editor de fórmulas, observar e executar os seguintes passos:

- Na tela inicial, pressionar a tecla [Menu de funções de serviço].

- A interface do usuário exibe o menu de funções de serviço.

- Caso o menu de funções de serviço possua várias páginas, navegar até a função desejada utilizando as teclas [Próxima página] ou [Página anterior].

- Pressionar a tecla de seleção ao lado da função de serviço “Editor de fórmulas”.

- A interface do usuário exibe o editor de fórmulas.

Carregar a fórmula no controle (opcional)

| Pessoal: | - Profissionais da área de operação |
| --- | --- |

Para carregar uma fórmula no controle, observar e executar os seguintes passos:

- Acessar o editor de fórmulas.

Para isso, consulte a seção “Exibir editor de fórmulas” mais acima.

- Na área de exibição da seleção de fórmulas, navegar até a fórmula desejada.

Utilizar as teclas à direita da lista para chegar à fórmula desejada na seleção de fórmulas.

- Marcar a fórmula desejada na tela.

- A interface do usuário destaca a fórmula selecionada com outra cor.

- Pressionar a tecla [Upload] ao lado da seleção de fórmulas.

- A fórmula selecionada é carregada no controle da instalação.

A interface do usuário exibe uma barra verde na qual é exibido o status da fórmula, quando a fórmula é carregada com sucesso e satisfaz as condições.

#### Gestão de fórmulas

Estrutura

Figura Erro! Nenhum texto com o estilo especificado foi encontrado no documento.-13: Estrutura – Gestão de fórmulas

| Nº | Descrição | Nº | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lista de parâmetros | 2 | Nome do parâmetro |
| 3 | Campos de exibição e de entrada; valor do parâmetro | 4 | Parâmetros calculados |
| 5 | Relação de materiais e pesos de pacotes de sucralose sólida. |  |  |

Funcionamento

Na gestão de receitas os operadores podem ajustar parâmetros do produto e do processo para uma fórmula ativa.

Além disso, para determinados parâmetros é possível incluir as seguintes informações de controle:

- Atributos - se e como um parâmetro deve ser utilizado pelo controle.

- Valores de correção para o processo de inicialização do sistema.

- Valores de alarme para os quais, quando são ultrapassados a maior ou a menor, o controle dispara um alarme.

Além disso, estão disponíveis os seguintes parâmetros de processo, que podem ser ativados ou desativados:

- Sobreposição do tanque de armazenamento com gás inerte - aqui é possível efetuar a sobreposição do tanque de armazenamento com dióxido de carbono, para proteção do produto acabado contra perda de gás ou reações químicas indesejadas.

- Bomba para envasador - Ativação da bomba de descarga para o envasador conectado na sequência.

Esta função destina-se somente para efeitos de teste. Para a produção pelo cliente é necessário ligar a bomba para cada fórmula.

Exibir gestão de fórmulas

| Pessoal: | - Profissionais da área de operação |
| --- | --- |

Para a exibição da gestão de fórmulas, observar e executar os seguintes passos:

- Na tela inicial, pressionar a tecla [Menu de funções de serviço].

- A interface do usuário exibe o menu de funções de serviço.

- Caso o menu de funções de serviço possua várias páginas, navegar até a função desejada utilizando as teclas [Próxima página] ou [Página anterior].

- Pressionar a tecla de seleção ao lado da função de serviço “Administração de fórmulas”.

- A interface do usuário exibe a gestão de fórmulas.

#### Mensagens atuais

- Selecionar esta tecla  para chamar mensagens atuais.

- Em seguida, a janela "Mensagens atuais" se abrirá.

Figura Erro! Nenhum texto com o estilo especificado foi encontrado no documento.-14: Janela para falhas e mensagens atuais

| Nº | Descrição |
| --- | --- |
| 1 | Lista de falhas e mensagens atuais |

Aviso

A lista na janela "Mensagens atuais" exibe as falhas e mensagens atuais com informações sobre o número de falhas ("Nº"), a hora, a data e o texto ou mensagem de aviso.

#### Tela de processos

A tela de processos mostra de uma representação esquemática da área do sistema com os atuadores (por exemplo, válvulas, bombas, reguladores, tanques, agitadores) e sensores (por exemplo, o sensor de temperatura, sensor de pressão).

A tela de processo da respectiva área pode ser acessada selecionando-se a área ("toque na superfície da área na tela do processo") dentro da tela de processos.

- Selecionar a tela de processos com esta tecla .

- Em seguida será aberta a janela da respectiva tela de processos.

Figura Erro! Nenhum texto com o estilo especificado foi encontrado no documento.-15: Tela de processos – Exemplo

Telas de processo disponíveis

A tabela abaixo lista todas as telas de processo disponíveis no exemplo.

| Tela de processos | Descrição |
| --- | --- |
| A01 CB10 T01 | Tela de processo do Tanque 01 do Dissolutor |
| A02 CB10 T02 | Tela de processo do Tanque 02 do Dissolutor |
| A03 CL010 | Tela de processo área CL010 mistura, tanque pulmão e envio de produto |

#### Representação dos ícones nas telas de processos

Exibição valores

Figura Erro! Nenhum texto com o estilo especificado foi encontrado no documento.-16: Exibição de valores

| Nº | Descrição |
| --- | --- |
| 1 | Campo para a exibição de um valor medido, calculado ou inserido manualmente |

Válvula

Figura Erro! Nenhum texto com o estilo especificado foi encontrado no documento.-17: Ícone da válvula

| Número | Ícone | Denominação |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cinza | Válvula fechada |
|  | Verde | Válvula aberta |
|  | Intermitente cinza e vermelho | Válvula não fecha |
|  | Intermitente verde e vermelho | Válvula não abre |
|  | Cadeado amarelo | Válvula bloqueada |
| 2 | Vermelho | Monitoramento desativado |
|  | Azul | “Manual ligado” ou “Manual desligado” ativado |

Sonda

Figura Erro! Nenhum texto com o estilo especificado foi encontrado no documento.-18: Ícone da sonda

| Número | Ícone | Denominação |
| --- | --- | --- |
| 1 | Verde | Sonda ocupada |
|  | Cinza | Sonda livre |

Bomba, motor

Figura Erro! Nenhum texto com o estilo especificado foi encontrado no documento.-19: Ícone da bomba, motor

| Número | Ícone | Denominação |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cinza | Bomba desligada |
|  | Verde | Bomba ligada |
|  | Vermelho | Falha |
|  | Cadeado amarelo | Bomba bloqueada |
| 2 | Vermelho | Monitoramento desativado |
|  | Azul | “Manual ligado” ou “Manual desligado” ativado |

Regulador

Figura Erro! Nenhum texto com o estilo especificado foi encontrado no documento.-20: Ícone do regulador

| Número | Ícone | Denominação |
| --- | --- | --- |
| 1 | Amarelo | Regulagem em valor fixo |
|  | Verde | Regulagem em valor nominal |
|  | Azul | Regulador em modo de operação “Parado” |
| 2 | Azul | Regulador em modo de operação “Manual” |

#### Funções na tela de processos

Ajustar a função de uma válvula

Figura Erro! Nenhum texto com o estilo especificado foi encontrado no documento.-21: Ajustar válvula

| Nº | Descrição | Nº | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tecla do ícone da válvula | 2 | Janela "Ajustar válvula" |
| 3 | Tecla "Fechar janela" | 4 | Tecla: Abrir a válvula em modo de operação "Manual" |
| 5 | Tecla: Fechar a válvula em modo de operação "Manual" | 6 | Tecla: ativar válvula em modo de operação "Manual" |
| 7 | Tecla: ativar válvula em modo de operação "Automático” | 8 | Tecla: Liga o monitoramento da válvula |
| 9 | Tecla: Desligar monitoramento da válvula |  |  |

- Selecionar o ícone da válvula.

- Em seguida é aberta a janela "ajustar válvula", com as teclas de funções.

Ajustar função de uma bomba ou de um motor

Figura Erro! Nenhum texto com o estilo especificado foi encontrado no documento.-22: Ajustar bomba/motor

| Nº | Descrição | Nº | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tecla do ícone da bomba | 2 | Janela "Ajustar bomba" e "Ajustar motor" |
| 3 | Tecla "Fechar janela" | 4 | Tecla: Ativar bomba ou motor no modo de operação "Manual" |
| 5 | Tecla: Desativar bomba ou motor no modo de operação "Manual” | 6 | Tecla: Ativar bomba ou motor no modo de operação "Manual” |
| 7 | Tecla: Ativar bomba ou motor no modo de operação "Automático" | 8 | Tecla: Ligar monitoramento da bomba ou do motor |
| 9 | Tecla: Desativar monitoramento da bomba ou do motor |  |  |

- Selecionar o ícone da bomba ou do motor.

- Em seguida é aberta a janela "ajustar bomba" e "ajustar motor", com as teclas de funções.

#### Regulador

Estrutura

Figura Erro! Nenhum texto com o estilo especificado foi encontrado no documento.-23: Janela para ajustes do regulador

| Nº | Descrição | Nº | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Parâmetros do regulador | 2 | Representação do setpoint (w), actual value(x) e do control value (y) em gráfico de barras |
| 3 | Gráfico de linhas; representação do valor nominal, do valor real e da variável de ajuste sobre o tempo |  |  |

Funcionamento

Exibir ajuste do regulador

Para acessar a exibição do menu para ajuste de um regulador, observar e executar os seguintes passos:

- Pressionar o ícone de um regulador na tela de processos.

- O menu correspondente contendo os ajustes do regulador é aberto.

Parâmetros do regulador

Figura Erro! Nenhum texto com o estilo especificado foi encontrado no documento.-24: Configurar regulador, parâmetros do regulador

| Nº | Descrição | Nº | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Campo para entrada do "valor nominal" por regulagem em "valor nominal manual" | 2 | Campo para exibição do valor real a ser regulado |
| 3 | Campo para exibição do "valor nominal" atual | 4 | Campo para entrada do "valor fixo" por regulagem em "valor fixo manual" |
| 5 | Campo para exibição do "valor de ajuste" atual | 6 | Campo para entrada do fator (KP) para o aumento do regulador |
| 7 | Campo para entrada da largura de banda percentual entre valor nominal e valor real, a qual o regulador não regula (Deadband) | 8 | Campo para entrada do tempo de integração do regulador em segundos (I-Time) |
| 9 | Campo para entrada do valor da perturbação do regulador em percentagem (Z-disturbance) | 10 | Campo para entrada do tempo de amostragem do regulador |
| 11 | Ligar ou desligar a integração do regulador | 12 | Trocar regulagem entre "valor fixo manual" e "valor de ajuste" |
| 13 | Trocar regulagem entre "valor nominal manual" e "valor nominal automático" |  |  |

Ícones que exibem o status das funções

| Ícone | Exibição de status |
| --- | --- |
|  | Modo de operação: Auto |
|  | Modo de operação Hand |
|  | Integração está desligada. |
|  | Integração está ligada. |

#### Funções estatísticas

Selecionar funções estatísticas

- Pressionar a tecla [Funções estatísticas].

- A interface do usuário abre o menu “Funções estatísticas”.

Figura Erro! Nenhum texto com o estilo especificado foi encontrado no documento.-25: Funções estatísticas

| Nº | Descrição | Nº | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tecla; Seleção de uma função estatística | 2 | Nome da função estatística |

Exibir

| Tecla | Funcionamento |
| --- | --- |
|  | Se o menu contiver várias páginas, passar as páginas com estas teclas. |

Selecionar função estatística

Para selecionar uma função estatística, observar e executar os seguintes passos:

- Pressionar a tecla de seleção ao lado da função estatística desejada.

- A interface do usuário exibe o menu da função estatística selecionada.

Funções estatísticas disponíveis

| Função estatística | Descrição |
| --- | --- |
| “Arquivo de erros e avisos” | Exibir erros e avisos que apareceram. Apagar arquivo de erros e avisos. |
| “Contador de horas operacionais / Contador de produção” | Exibir contador de horas operacionais e contador de produção. |

Arquivo de erros e de mensagens

- Selecionar a função “arquivo de erros e mensagens” no menu "Funções estatísticas".

- Em seguida se abrirá uma janela "Arquivo de erros e mensagens".

Figura Erro! Nenhum texto com o estilo especificado foi encontrado no documento.-26: Arquivo de erros e de mensagens

| Nº | Descrição | Nº | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Exibição da lista de falhas e mensagens atuais | 2 | Tecla: excluir arquivo com lista de erros e mensagens |

Aviso

A lista no arquivo de erros e mensagens exibe as falhas e mensagens atuais com informações sobre o número de falhas ("Nº"), a hora, a data e o texto ou mensagem de aviso.

Funções

"Excluir arquivo"

- Selecionar a tecla “Excluir arquivo” na janela "Arquivo de erros e mensagens".

- A janela para a confirmação para exclusão se abre em seguida.

- Confirmar a exclusão do arquivo de erros e mensagens.

- Em seguida o controle exclui todos os erros e mensagens no arquivo.

#### Contador de horas operacionais

Estrutura

Figura Erro! Nenhum texto com o estilo especificado foi encontrado no documento.-27: Contador de horas operacionais / Contador de produção

| Nº | Descrição | Nº | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Horas operacionais do misturador | 2 | Totalizadores Diários |
| 3 | Totalizadores Mensais | 4 | Área de exibição; Componentes individuais do produto |

Exibir contador de horas operacionais

| Pessoal: | - Profissionais da área de operação |
| --- | --- |

Para exibir o contador de horas operacionais na interface do usuário, observar e executar os seguintes passos:

- Na interface do usuário, pressionar a tecla [Funções estatísticas].

- A interface do usuário exibe o menu “Funções estatísticas”.

- No menu “Funções estatísticas”, pressionar a tecla de seleção ao lado da entrada “Contador de horas operacionais”.

- A interface do usuário exibe o menu “Contador de horas operacionais”.

Como encerrar o programa

- Acionar o botão [funções de serviço].

- Selecionar opção “Sair do Runtime” e confirmar a consulta para encerrar o programa de visualização.

- A seguir aparecerá o sistema operacional do computador.