#### Bloquear o enclausuramento da máquina

Fechar as portas do revestimento da máquina.

- Fechar as portas do revestimento da máquina; consulte o capítulo “Operação”, seção “Dispositivos de proteção”.

### Limpeza CIP

Em caso de substituição do coletor de resíduos ou de acesso na área do produto, é necessário efetuar uma esterilização.

- Executar limpeza CIP com esterilização; consulte o capítulo “Operação”, seção “Limpeza”.

### Ajustar a altura da produção

A reequipagem da máquina quanto a um novo tipo de lata com altura diferente do tipo atual ocorre através do ajuste de altura do envasador e da tampadora.

Em seguida, se descreve a sequência das etapas a realizar.

|  | CUIDADO! Lesões na mão Os módulos são movimentados para cima e para baixo, o que gera o risco de lesar as mãos. Antes da operação de ajuste de altura todas as pessoas precisam deixar a área no interior do revestimento da máquina. Em seguida, fechar todos os revestimentos da máquina. |  |
| --- | --- | --- |

|  | AVISO! Destruição de peças da máquina Os módulos são movimentados para cima e para baixo e não destroem as formas correspondentes aos tipos nem as latas inseridas. Antes da operação de ajuste da máquina, mover todas as latas da máquina e montar as formas correspondentes ao tipo. |  |
| --- | --- | --- |

|  | A máquina só poderá voltar à operação quando o valor nominal do ajuste de altura tiver sido alcançado. |  |
| --- | --- | --- |

Selecionar o programa de produção e o tipo

Selecionar o programa de produção e o tipo, consulte o capítulo “Operação”, seção “Produção”.

Ajustar a envasadora na altura correspondente ao tipo

|  | AVISO! Danos aos componentes da máquina Durante o ajuste de altura os conjuntos em movimentos ascendentes e descendentes podem danificar outros componentes. - Verifique se os conjuntos que estão sendo ajustados colidem com as formas. Desmontar essas formas, se necessário. - Quando houver certeza de que não ocorrerá colisão, confirmar o aviso. |  |
| --- | --- | --- |

- No monitor, apertar nas funções da máquina em “Trava Fechada”.

- Aguardar até que todas as latas ainda presentes na máquina tenham saído dela.

- Pressionar o botão pulsante [PARAR Máquina].

- No monitor, na navegação, marcar a máquina sem componentes.

- Na barra de menu, tocar em “Tipo” e selecionar o item da lista “Seleção do tipo”.

- Na tela “Seleção do tipo”, selecionar o tipo a ser envasado.

- Na navegação, selecionar o componente Envasadora.

- Na barra de menus, clicar em “Tipo”.

- Na tela “Ajuste da altura”, confirmar ou alterar o valor de set point para o tipo exibido.

- No monitor, é exibido o botão “Para cima / para baixo”.

|  | A introdução de um valor de set point fora da faixa obstrui o ajuste da altura. |  |
| --- | --- | --- |

- Tocar em “Para cima / para baixo”.

- A parte superior da envasadora se move automaticamente até a altura ajustada.

- Deixar a tela “Ajuste da altura”.

Observe que a tela só pode ser abandonada se o valor de set point tiver sido alcançado durante o procedimento.

- No monitor, tocar em “Trava Aberta”. Esta tecla somente é exibida caso necessário.

Deslocar o selador de latas

Após o dispositivo de enchimento, ajustar a altura do selador de latas. O processo do ajuste de altura é realizado no painel de controlo do dispositivo de fecho de latas.

|  | Instruções para a operação podem ser encontradas na descrição do fabricante. |  |
| --- | --- | --- |

### Limpeza externa

- Executar a limpeza externa; consulte o capítulo “Operação”, seção “Limpeza”.

### Iniciar a produção

|  | AVISO! Ferramenta no interior do revestimento da máquina Danos materiais por meio de ferramentas ou outros corpos estranhos no interior do revestimento da máquina. As consequências podem ser danos na máquina ou em objetos nas imediações. Assegure-se de que as seguintes exigências tenham sido atendidas: - Todos os serviços de reequipagem ou manutenção forem encerrados. - Não há ferramentas ou outros corpos estranhos no interior do revestimento da máquina. |  |
| --- | --- | --- |

- Iniciar a produção; consulte o capítulo “Operação”, seção “Produção”.

### Atividades posteriores

- Guardar os recipientes ou os carros de peças dimensionadoras novamente nos locais previstos.

- Guardar as ferramentas e ferramentas especiais.