## Cancelar prontidão operacional

Pré-requisitos: a produção ou limpeza está encerrada.

Fechar válvulas de bloqueio manual

Nos manifolds das válvulas, fechar as válvulas de bloqueio manual nos canais de fluidos.

Fechar válvula borboleta

| Pessoal: | - Operadores |
| --- | --- |

Figura 4-1: Fechar válvula borboleta

- Puxar a trava na alavanca de bloqueio e girar a alavanca em um ângulo de 90°, em sentido tal que ela fique transversal à tubulação.

- Soltar a trava novamente.

- A válvula de bloqueio manual está fechada.

- Mover a alavanca de bloqueio sem a trava para frente e para trás, para verificar se a alavanca de bloqueio está encaixada.

Fechar válvula esférica

| Pessoal: | - Operadores |
| --- | --- |

Figura 4-2: Fechar válvula esférica

| Nº | Descrição | Nº | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Válvula esférica | 2 | Alavanca de bloqueio |

- Puxar a trava na alavanca de bloqueio e girá-la em um ângulo de 90°, em sentido tal que ela fique vertical à tubulação.

- A válvula de bloqueio manual está fechada.

Desligar abastecimento de ar de controle

Figura 4-3: Conjunto de manutenção preventiva

| Nº | Descrição | Nº | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Válvula de bloqueio para o ar de controle à parte superior da envasadora | 2 | Válvula de bloqueio |

- Fechar ambas as válvulas de bloqueio.

Desligar fonte de alimentação ininterrupta (UPS).

Figura 4-4: Interruptor da UPS no armário de distribuição (exemplo)

| Pessoal: | - Operadores |
| --- | --- |

- Girar o [interruptor] para a posição [0].

  - A UPS é desligada.

Desligar a alimentação de tensão

Figura 4-5: Interruptor principal protegido para a alimentação de tensão no armário de distribuição (exemplo)

| Pessoal: | - Operadores |
| --- | --- |

|  | AVISO! Acúmulo de umidade no armário de distribuição Quando o fornecimento de energia está desligado, a ventilação do armário de distribuição fica fora de operação. A entrada de umidade pode levar a falhas nas funções. As consequências podem ser danos na máquina ou em qualquer objeto nas imediações. Desligar a alimentação de tensão somente nos seguintes casos: - Situação de emergência - Trabalhos de manutenção - Eliminação de falhas |  |
| --- | --- | --- |

- Girar o [interruptor principal] para a posição [0].

  - A alimentação de tensão é desligada.