### Console de operação

Figura 5-2: Console de comando

| Nº | Descrição | Nº | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Reserva | 2 | Confirmação de Falha |
| 3 | Tensão de Comando | 4 | Liberação da Tensão de Comando |
| 5 | Botão de parada de Emergência |  |  |

#### Interface gráfica do usuário

Figura 5-3: Interface gráfica do usuário

| Nº | Tipo | Descrição |
| --- | --- | --- |
|  | Visor touch screen | Todos os avisos, falhas, mensagens e a ajuda são indicadas no visor, de oito linhas, em forma de texto. A tela é do tipo touch screen, ao apertar os botões na tela ela irá para o local selecionado. Mais adiante haverá a explicação de cada tela |
|  | Teclas sem lâmpadas de estado (F1 – F14) | Com as teclas F1 até F8 podem-se executar as funções variáveis cuja disponibilidade está indicada no visor |
|  | Teclas com lâmpadas de estado (K1 - K18) | Com as teclas K1 até K10 podem-se executar as funções fixas e independentes do visor. |

#### Tela principal

Figura 5-4: Tela Principal

Quando o interruptor principal no armário elétrico estiver ligado, porém a tensão de controle ainda não estiver ligada, aparecerá à logomarca da KHS ou a tela principal da máquina no visor do painel de controle (monitor).

- O painel de operação (monitor) serve para o controle da máquina e mostra informações sobre o seu estado.

- O monitor sensível ao toque (Touch Screen) contém vários sensores que permitem reconhecer o toque de uma caneta ou de um dedo.

- O toque no monitor (semelhante a um clique de um mouse) é entendido como um comando para executar as funções de um programa de máquina.

|  | Observe que a tela principal do monitor aparecerá sempre após a reinicialização da máquina/do equipamento. Não é possível voltar, durante a operação da máquina/do equipamento, para a tela principal do monitor. |  |
| --- | --- | --- |

#### Visor (monitor)

O visor mostra os textos necessários para a operação e a observação da máquina (falhas, avisos, ajuda e advertências).

Na parte superior há duas linhas para a indicação de avisos (1) e de falhas (2). Caso existam dois ou mais avisos, os mesmos serão alternados num intervalo de 5 segundos. Se não há nenhum aviso, mostra-se na primeira linha a data, a hora e o tipo de garrafa atualmente processado.

Na área central informa o título (3) acima do menu selecionado (4) sobre o conteúdo. Trata-se aqui, por exemplo, de imagens da máquina, indicações de parâmetros ou de outros menus a serem selecionados.

Na parte inferior do monitor há (caso existam) símbolos (5) que indicam a alocação das teclas funcionais aqui mostradas e que informam sobre menus adicionais.

| Ícone | Significado |
| --- | --- |
|  | Voltar uma tela |
|  | Avançar para próxima tela |
|  | Seleção direta, tela 1 até 4 |
|  | Mudar o modo de operação |
|  | Parâmetros |
|  | Ajustes de rendimento |
|  | Valores atuais |

#### Teclas de menus e de funções

##### Tecla de função F1

| Ícone | Significado |
| --- | --- |
|  | Com a tecla F1 finaliza-se uma sessão de um nível protegido por senha. Pressione esta tecla após a finalização de uma função ou de um menu protegido por senha. |

##### Teclas de menu K1 até K10

Com as teclas K1 até K10 selecionam-se menus ou funções alocados às respectivas teclas.

As seguintes teclas possuem alocações de menus específicas à máquina:

| Ícone | Tecla | Descrição |
| --- | --- | --- |
|  | K5 | Liberação das funções |
|  | K6 | Seleção do tipo |
|  | K7 | Funções especiais |
|  | K8 | Estatística |
|  | K9 | Dados sobre a produção e o estado da máquina (imagem da máquina) |

Todas as outras teclas não estão alocadas.

##### Símbolos teclas K5 até K9

| Ícone | Significado |
| --- | --- |
|  | Com a tecla K5 selecionam-se as páginas com as liberações das funções. Nestas páginas pode-se liberar ou bloquear diferentes funções do programa. |
|  | Com a tecla K6 seleciona-se o menu “Seleção do tipo”. |
|  | Com a tecla K7 seleciona-se o menu “Funções especiais”. Nestas telas abrem-se diferentes submenus de ajustes e de controle, por exemplo, para controlar agregados do equipamento e para modificar ajustes de valores nominais e valores limites. |
|  | Com a tecla K8 seleciona-se o menu “Estatística”. Este menu mostra relatórios estatísticos sobre a operação do equipamento. |
|  | Com a tecla K9 exibem-se dados sobre a produção e o estado da máquina / do equipamento, e pode-se acessar a outras funções da máquina. |

As teclas de menu K1 até K10 possuem, na parte superior ao lado esquerdo, lâmpadas de estado que sinalizam a alocação de funções às respectivas teclas.

#### Estrutura do programa

A estrutura do programa indica, de maneira geral, quais são os menus disponíveis e como eles podem ser ativados.

Figura 5-5: Estrutura do programa

#### Liberação das funções

Com a tecla de função K5 pode-se liberar ou bloquear funções. Para isto, pressione no menu a respectiva tecla ao lado da descrição da função.

Figura 5-6: Tela Principal

Pressione a tecla K5 na tela principal, para que a tela de “Liberação função” página 1 apareça:

Figura 5-7: Liberação função página 1/4

Para liberar ou bloquear a função “Conversor carreg./descarr.”, pressione a tecla respectiva no visor da IHM.

|  | Navegue com a tecla com o símbolo até a Liberação função página 2. |
| --- | --- |
|  | Para voltar à tela principal toque no símbolo . |
|  | Pressione a tecla com o símbolo para chegar até Liberação função página 2: |

Figura 5-8: Liberação de função página 2/4

Os símbolos na barra de navegação indicam que é possível abrir outros submenus do menu “Liberação função”. Volte com a tecla com o símbolo  até o menu Liberação função página 1.

Pressione a tecla com o símbolo  duas vezes para chegar até Liberação função página 4:

O login é solicitado conforme restrição da tela de acesso.

Figura 5-9: Liberação função página 4/4

Pressione a tecla em que está escrito Ensaio lâmpada, para acender todas as lâmpadas de controle da máquina. Assim é possível detectar lâmpadas e indicadores de controle defeituosos as quais devem ser trocadas imediatamente.

Com esta função ativada, a cor do primeiro plano muda de preto para branco e a cor do fundo de branco para preto.

Volte com a tecla com o símbolo  até o menu “Liberação função” página 1.

#### Funções especiais

|  | Com a tecla K7 selecionam-se os submenus do menu “Funções especiais”. Nestas telas abrem-se diferentes submenus de ajustes e de controle, por exemplo, para controlar agregados do equipamento e para modificar ajustes de valores nominais e valores limites. |
| --- | --- |
| Figura 5-10: Tela principal |  |
|  | Pressione a tecla K7 na tela principal, para que a tela “Funções especiais” página 1 apareça: |

Figura 5-11: Funções especiais página 1/2

Aqui aparecerão as seguintes funções especiais:

- Parâmetros

- Serviços

- Seleção de idioma

#### Menu Alteração idioma

Pressione na opção Alteração idioma no menu “Funções especiais” página 1, para que a seguinte tela apareça:

Figura 5-12: Alteração idioma

Para alterar o idioma do painel de operação, pressione sobre a figura da bandeira do país do idioma desejado.

Volte com a tecla com o símbolo  para o menu “Funções especiais” página 1.

Figura 5-13: Funções especiais página 1/2

Pressione o símbolo  para chegar até a tela de “Funções Especiais” página 2.

Figura 5-14: Funções especiais página 2/2

Aqui aparecerão as seguintes funções especiais:

- Ajustes

- Comando

- Finalização Windows

- Administrar usuário

- Transferência de dado

Para retornar à tela de “Funções especiais” página 1 clique no símbolo .

#### Funções especiais (página 1)

##### Menu Parâmetros

Pressione no ícone  na tela inicial ou na opção “Parâmetros” na tela de funções especiais, para que o seguinte menu apareça:

Figura 5-15: Parâmetros

Aqui é possível ajustar os seguintes parâmetros para:

- Acionamentos

- Interfaces

- Regulagem da instalação

- Reserva

#### Funções especiais (página 2)

##### Ajustes

Pressione na tela sobre o menu “Ajustes” no menu “Funções especiais” página 2, para que ele apareça:

Figura 5-16: Seleção de acionamento

Aqui é possível selecionar os seguintes ajustes:

- Aumentar contraste

- Reduzir contraste

- Gravar a data/hora

##### Ajustar a data/hora

Pressione sobre os campos data e horário para ajustá-los.

Aparecerá um teclado para entrar com os valores correspondentes. Após preenchê-los clique na tecla  e salve os valores pressionando a tecla [SAVE].

#### Sistema de Controle

|  | O Sistema de Controle pode ser ativado somente com autorização de acesso. |  |
| --- | --- | --- |

O sistema de Controle é ativado e acessado no menu de Funções Especiais, Página 2:

Para a IHM trocar os sistemas operacionais: Pressione a tela no local correspondente.

#### Finalização Windows

|  | A função de Finalização Windows pode ser ativada somente com autorização de acesso |  |
| --- | --- | --- |

A função finalização Windows ativado no menu de Funções Especiais, Página 2:

Para fechar o GUI e desligar o sistema operacional: Pressione a tela no local correspondente.

#### Transferência de Dados

|  | A Transferência de Dados pode ser ativada somente com autorização de acesso. |  |
| --- | --- | --- |

A transferência de Dados é ativada no menu de “Funções Especiais”, Página 2:

Para ativar o menu “Transferência de Dados”: Pressione a tela na opção correspondente.

Com a ajuda deste menu, podem-se transmitir dados ou programas de dispositivos externos para o painel de controle através de uma interface serial. Tenha em mente que estes dados ou programas irão substituir a versão existente no painel de comando.

#### Estatística

|  | Com a tecla K8 seleciona-se o menu “Estatística”. Este menu mostra relatórios estatísticos sobre a operação do equipamento. |
| --- | --- |

Figura 5-17: Tela principal

Pressione a tecla K8 na tela principal, para que o menu “Estatística” apareça:

Figura 5-18: Estatística

Aqui aparecerão as seguintes funções de estatística:

- Avisos

- Tempo de ciclo SPS (tempo de ciclo da CPU do CLP).

Para voltar à tela principal, toque no símbolo .

#### Menu Mensagens

No menu Mensagens pode-se exibir e apagar todos os avisos de operação e de falha.

Pressione a tela no menu “Estatística” para que o submenu “Mensagens” apareça:

Figura 5-19: Avisos

Aqui existem duas funções para os avisos:

- Indicações

- Apagar

Pressione sobre o símbolo  para abandonar o menu Mensagens e voltar para o menu Estatística.

##### Apagar avisos/ falhas

Para apagar todos os avisos, pressione a tela na opção apagar avisos no menu “Mensagens”. Aparecerá o seguinte diálogo:

Figura 5-20: Apagar avisos

| Confirmar |  |
| --- | --- |
| Cancelar |  |

Para apagar todos os avisos, confirme com a tecla .

Para cancelar, pressione a tecla .

O mesmo procedimento deve ser feito para apagar as falhas.

##### Menu Tempo de ciclo SPS (CLP)

Pressione a tela no menu “Estatística” na opção “Tempo de ciclo SPS (CLP)” para que o submenu apareça:

Figura 5-21: Tempo de ciclo do SPS

Este submenu indica o tempo atual, mínimo e máximo de ciclo do CLP.

Pressione a tecla  para voltar para o menu “Estatística”.

#### Imagem da máquina

| Com a tecla K9 muda-se para a imagem da máquina / do equipamento mostrando os dados sobre a produção e o estado da máquina / do equipamento. Além disso, haverá acesso a outras funções da máquina. Ao reinicializar a máquina / o equipamento aparecerá no painel de operação OP177B, a tela principal: |  |
| --- | --- |

Figura 5-22: Tela principal

Na tela principal do monitor aparecerão a logomarca da KHS e o tipo da máquina.

|  | Para mostrar a imagem da máquina / do equipamento, pressione a Tecla K9 na tela principal: |
| --- | --- |

Figura 5-23: Imagem da máquina

Para acessar as outras funções da máquina, pressione na tela a Figura: que aparece ao lado.

#### Menu Tempo de ciclo SPS (CLP)

Pressione a tela no menu “Estatística” na opção “Tempo de ciclo SPS (CLP)” para que o submenu apareça:

##### Selecionar uma opção

Lista de opções

Figura 5-24: Lista de opções

Para selecionar outras opções de ajuste de uma lista clique sobre a caixa com flecha para baixo e selecione o tipo desejado. Clique depois no botão Salvar tipo atual.

#### Pack Sorter

##### Interface gráfica

Tela de estado

Figura 5-25: Tela de estado do Sorter (CcServiceGroupPackSorterPage)

| Nº | Tipo | Descrição |
| --- | --- | --- |
| 1 | Combo Seleção de Máquina | Escolha de qual máquina os parâmetros estão relacionados. |
| 2 | Comprimento do Pacote | Visualização do tamanho do pacote da receita atual. *Este parâmetro é alterado diretamente no arquivo da receita. |
| 3 | Correção de distância para batida | Offset para correção de posição da batida |
| 4 | Gap mínimo entre pacotes | Posição inicial |
| 5 | Posição Real | Posição atual enviada pelo servo. |
| 6 | LED Posição Real | Indica que o servo está posicionado. Verde: Em posição Vermelho: Fora de posição |
| 7 | Posição de Referência | Posição de referência do servo. |
| 8 | LED Posição de Referência | Indica que o servo está referenciado. Verde: Referenciado Vermelho: Não referenciado |
| 9 | Home Position | Posição angular inicial (Home). *Este ângulo faz que uma placa esteja em posição retilínea (continua) a da guia lateral externa de pacote. |
| 10 | LED Home Position | Indica que o servo está na posição inicial (Home). Verde: Na posição inicial. Vermelho: Fora da posição inicial. |
| 11 | Reset contadores | Zera os contadores |
| 12 | Diferença máxima dos contadores | Diferença máxima que a lógica aceita entre os contadores. *este parâmetro deve ser ajustado a aplicação, mínimo 2. |
| 13 | Diferença de contagem | Diferença modificada entre o contador direto e manipulado. |
| 14 | LED Diferença de contagem | Indica se está em modo de balanceamento. Verde: Fora do modo de balanceamento. Vermelho: Em modo de balanceamento. |
| 15 | Contador Trigger | Contador de quantos pacotes passaram pelo sensor de trigger neste ciclo. |
| 16 | Contador Direto | Número de pacotes que não foram manipulados. |
| 17 | Contador Manipulado | Número de pacotes que foram manipulados. |
| 18 | Número de pacotes até manipular | Número de pacotes diretos até manipular. Casos especiais: 0: Configura o Sorter para manipular todos os pacotes. -1: Desabilita o Sorter e passa todos os pacotes na saída direta. 1: Manipula um pacote e deixa um passar direto. n: Manipula um pacote e deixa n passar direto. |

Tela de parâmetros

Figura 5-26: Tela de parâmetros do sorter (CcParameterPackSorter)

| Nº | Tipo | Descrição |
| --- | --- | --- |
| 1 | Combo Seleção de Máquina | Escolha de qual máquina os parâmetros estão relacionados. |
| 2 | Rampa subida manu | Tempo de rampa de subida quando está em manual. |
| 3 | Rampa descida manu | Tempo de rampa de descida quando está em manual |
| 4 | Velocidade manu | Velocidade em manual. |
| 5 | Rampa subida auto | Tempo de rampa de subida quando está em automático. |
| 6 | Rampa descida auto | Tempo de rampa de descida quando está em automático |
| 7 | Velocidade auto | Velocidade em automático. |
| 8 | Home Position | Posição angular inicial (Home). |
| 9 | LED Home Position | Indica que o servo está na posição inicial (Home). Verde: Na posição inicial. Vermelho: Fora da posição inicial. |
| 10 | Offset ângulo entre parada da placa | Offset de ângulo entre posições de parada da placa |
| 11 | Diferença de contagem | Diferença modificada entre o contador direto e manipulado. |
| 12 | LED Diferença de contagem | Indica se está em modo de balanceamento. Verde: Fora do modo de balanceamento. Vermelho: Em modo de balanceamento. |
| 13 | Largura da placa | Largura total da placa |
| 14 | Distância Placa-sensor de saída | Distância entre os sensores de saída e a lateral mais próxima da placa |
| 15 | Distância Trigger-placa | Distância entre o sensor de trigger e a lateral mais próxima da placa. |
| 16 | Número de pacotes até manipular | Número de pacotes diretos até manipular atualmente configurado na máquina. |
| 17 | Botão Home | Botão que requisita o movimento para posição inicial. |
| 18 | Botão Jog + | Botão que requisita Jog para frente. |
| 19 | Botão Jog - | Botão que requisita Jog para trás. |