## Conduta em situações de perigo e acidentes

Observar as seguintes normas para lidar de forma correta e segura em situações de perigo e acidentes:

Normas locais de prevenção de acidentes

Normas de emergência locais

Normas locais para a segurança do trabalho

Instruções para situações de perigo

Informa-se sobre o que segue antes de manusear a máquina:

Que perigos podem ocorrer na máquina?

Como evitar tais perigos?

Como a equipe deve se comportar em caso de emergência, por ex. pausar a máquina, aplicar primeiros socorros?

Onde está o equipamento de emergência exigido pela legislação local, por exemplo, Kit de primeiros socorros, extintor de incêndio?

Onde está o equipamento de emergência exigido pela legislação local, por exemplo, kit de primeiros socorros, extintor de incêndio?

Quais equipamentos de emergência existem e onde eles estão, como por exemplo, extintores de incêndio, rotas de fuga?

Conduta em caso de acidente

- Pare a máquina

- Desligue o acionamento remoto do interruptor principal no armário de distribuição e o proteja com um cadeado

- Aplicar as medidas de primeiros socorros definidas interna‐ mente.

- Informar o acidente ao responsável.

## Estados e modos de operação

A máquina possui os seguintes estados e modos de operação:

Máquina desenergizada;

Estado operacional desligado;

Estado operacional ligado.

- Modo de operação Automático

- Modo de operação "Teleservice"

### Máquina desenergizada

A máquina está desconectada das fontes de energia. A energia residual é dissipada e a máquina fica protegida contra reinício de funcionamento.

O capítulo 6 “Manutenção”, seção 6.3 “Desligamento e Segurança” descreve como liberar a máquina:

- Profissional autorizado:

- Profissionais de manutenção

Isto foi projetado para as seguintes atividades:

- Manutenção de rotina

- Reparos limitados

### Estado operacional desligado

A tensão de comando está desligada e os dispositivos de comando estão desativados. Não é possível executar nenhuma função operacional.

- Profissional autorizado:

- Profissionais de manutenção

Isto foi projetado para a seguinte atividade:

- Reparos limitados

### Estado operacional ligado

A tensão de comando está ligada, os dispositivos de controle estão energizados e desbloqueados. Funções operacionais controladas manualmente podem ser realizadas.

- Profissional autorizado:

- Operadores

- Profissionais de manutenção

Isto foi projetado para as seguintes atividades:

- Abastecimento de material

- Intervenções de baixo risco para eliminar falhas

- Manutenção preventiva de baixo risco

#### Modo de operação Automático

A máquina está energizada. As funções de segurança contra funcionamento perigoso da máquina estão totalmente operantes.

Como acionar o modo de operação Automático está descrito no capítulo 5 “Operação”, seção 5.4 “Preparo para operar a máquina”.

- Profissional autorizado:

- Operadores

- Profissionais de manutenção

Isto foi projetado para a seguinte atividade:

- A Funcionamento em produção

#### Modo de operação "Teleservice"

A máquina está energizada. No entanto permite a um profissional autorizado, localizado em outro local, acessar os comandos da máquina.

O capítulo 7 “Falhas”, a seção 7.4 “Modo de operação  “Teleservice”, descrevem este modo.

- Profissional autorizado:

- Equipe de manutenção com equipe do KHS.

Isto foi projetado para a seguinte atividade:

- Diagnóstico e controle remotos para determinar e eliminar falhas

## Riscos residuais

|  | ATENÇÃO! Partes da máquina em movimento |
| --- | --- |
|  | Risco de lesões e risco de ser arrastado por componentes da máquina em movimento! Perigo de lesões por esmagamento e cortes. As consequências podem ser morte ou lesões gravíssimas. Não coloque a mão em peças da máquina em movimento. Mantenha a distância de segurança em relação a peças em movimento da máquina. Não se incline sobre a transportadora. Somente é possível passar por cima e por baixo da transportadora nos locais previsto para essa finalidade. Para atravessar a transportadora, use escadas ou passarelas que devem estar equipadas com corrimão e ser seguras. Não use ferramentas ou meios de limpeza durante o funcionamento da transportadora. |

|  | ATENÇÃO! Superfícies escorregadias |
| --- | --- |
|  | Riscos de queda devido a superfícies escorregadias devida à presença de água, meios de limpeza, lubrificantes, material de enchimento etc. As consequências podem ser morte ou lesões gravíssimas Verifique e limpe periodicamente as canaletas e os tanques de coleta que se encontram debaixo das transportadoras. Nas áreas das passagens e no local de trabalho dos operadores, remova imediatamente lubrificante e outros líquidos do chão. |

|  | ATENÇÃO! Produto de processamento caído |
| --- | --- |
|  | Sempre existe a possibilidade de queda do material a ser processado. As consequências podem ser morte ou lesões gravíssimas. - Deve ser utilizado em capacete adequado para uma altura de transporte a partir de 2 metros. |

|  | ATENÇÃO! Ruído gerado por ar comprimido |
| --- | --- |
|  | Risco para a saúde devido ao ruído gerado ao acionar as válvulas. As consequências possíveis são mal-estar, estresse, cansaço, interferências na comunicação verbal e percepção dos sinais acústicos. A sobrecarga constante por ruído pode provocar zumbido no ouvido (Tinnitus) ou perda da audição. - Nunca opere as válvulas sem silenciador. |

|  | ATENÇÃO! Pressão de trabalho imprópria |
| --- | --- |
|  | As consequências podem ser ferimentos leves ou mínimos. - A pressão de trabalho não deve ultrapassar 6 bar. |

|  | AVISO! Proteção inadequada contra colisões |
| --- | --- |
|  | Caso segmentos do transportador se encontrem nas proximidades de áreas de trânsito de veículos (exemplo: empilhadeira), colisões podem ocorrer com os suportes do transportador. As consequências podem ser danos à máquina. - Proteger os suportes dos segmentos do transportador nas proximidades de áreas de trânsito através de medidas adequadas contra colisões. |