### Tecnologia de regulagem

#### Regulagem do nível de produto

Figura 3-51: Regulagem do nível de produto

| Nº | Descrição | Nº | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Válvula de regulagem do produto | 2 | Sensores de pressão |

Funcionamento

A regulagem do nível de produto mantém constante a altura de envase no recipiente. O nível no recipiente (setpoint) é determinado através da entrada na tela da máquina.

Com base nos parâmetros da máquina, o comando da máquina calcula a abertura necessária da válvula de regulagem do produto. As aberturas são controladas pela sonda de nível em função do nível do recipiente.

Múltiplas sondas de nível registram o nível do recipiente (valor efetivo).

|  | Deve-se assegurar que sejam ajustados os valores corretos para a capacidade volumétrica das garrafas e o nível do produto. Ambos os valores têm influência no controle da válvula de regulagem do produto. A entrada de um valor incorreto acarreta falhas durante o envase das garrafas. |  |
| --- | --- | --- |

#### Regulagem do CIP

Figura 3-52: Regulagem do CIP

| Nº | Descrição | Nº | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sensor de pressão | 2 | Válvula de regulagem de produto |

Funcionamento

O regulador CIP regula a pressão para os fluidos de limpeza. O set‐ point de pressão está especificado no comando da máquina. O comando da máquina compara o setpoint de pressão com a pressão medida atrás da válvula de regulagem do produto. Dependendo do valor medido, o comando da máquina abre ou fecha a válvula de regulagem do produto.

#### Regulagem do gás de pressurização

Figura 3-53: Regulagem do gás de pressurização

| Nº | Descrição | Nº | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Válvula de regulagem de gás de pressurização | 2 | Sensor de pressão |
| 3 | Válvula de saída de ar |  |  |

Funcionamento

O recipiente é pressurizado através do gás de pressurização selecionado. O volume de gás necessário para a pressurização e a lavagem das garrafas é retirado do recipiente. Durante o envase, o gás de retorno das garrafas é conduzido para o recipiente.

A pressão do recipiente (pressão de envase) é determinada no console (setpoint). Os sensores de pressão medem a pressão na tubulação do gás de pressurização (valor efetivo). Em caso de diferença entre o valor efetivo e o setpoint, o regulador ajusta a pressão de envase. Dependendo da pressão medida, o comando da máquina abre ou fecha a válvula de controle do gás de pressurização.

A válvula de saída de ar expele para fora a sobre pressão gerada pela regulagem.

## Procedimentos energeticamente eficientes

Esta seção descreve as medidas com as quais é possível reduzir o consumo de energia da máquina.

O consumo de energia é um fator de despesa relevante na utilização da máquina. O operador pode diminuir o consumo de energia sem prejudicar a qualidade e a capacidade da máquina.

O consumo menor de energia torna a máquina mais rentável e protege o meio ambiente e o clima.

As seguintes fontes de energia são utilizadas na operação da máquina:

- Energia elétrica

- Energia térmica

- Ar comprimido para o processo e o controle

- Fluídos de limpeza e de lavagem (fluidos do CIP)

- Sodas cáusticas quentes

- Ácidos quentes

- Água quente

- Gases de compressão, de lavagem e de proteção

- Gás comprimido N2

- CO2

As listas a seguir indicam medidas através das quais é possível reduzir o consumo de energia.

Evitar perdas de energia provocadas por vazamentos.

- Inspecionar e verificar regularmente as tubulações e os dispositivos de controle de produto e de fluidos de limpeza.

- Verificar e testar regularmente as mangueiras pneumáticas, os dispositivos de controle, os cilindros e os acionamentos das válvulas.

- Verificar e testar regularmente os equipamentos elétricos e os parâmetros de configuração.

Otimizar o plano de produção

- Em caso de modificação ou troca de produto, otimizar a sequência dos produtos para reduzir o consumo de fluidos de lavagem e de limpeza e as potências elétricas do acionamento das bombas e do aquecimento.

- Trocar de produtos claros para aqueles que contêm corantes.

- Trocar de produtos com menos sabor para aqueles com sabor mais acentuado.

Evitar interrupções curtas da produção (operação “stop and go”)

- Certificar-se de que haja um fluxo contínuo de produtos no sistema de produção.

- Analisar as falhas que ocorram e eliminar as suas causas imediatamente.

Os recursos para identificação são:

- A exibição da estatística de mensagens de erro no console de operação.

- O registro de dados de operação (Innoline MES).

- Atentar para as seguintes qualidades do material da embalagem:

- Estabilidade da forma e das dimensões

- Resistência à pressão

- Resistência a rasgos

- Analisar fontes gerais de falhas e eliminá-las imediatamente.

- Remover resíduos de embalagens e de produtos.

- Verificar os componentes de transporte do produto e as formas quanto ao desgaste e à conservação das medidas.

Verificar e controlar os parâmetros de configuração da máquina

Durante o comissionamento do cliente (IBN), os parâmetros da máquina foram adequados e otimizados em função do sistema, dos produtos a serem envasados e do material das embalagens, visando um grau de eficácia da produção o mais elevado possível com um aproveitamento eficiente de energia.

|  | Os parâmetros otimizados de configuração da máquina são armazenados, gerenciados e salvos no gerenciamento de receitas (lista de parâmetros de tipo) em função do produto e dos tipos de latas ou garrafas no controle da máquina. Parâmetros de configuração da máquina modificados temporariamente podem ser restaurados para os valores de configuração salvos no gerenciamento de receitas. |  |
| --- | --- | --- |

Manutenção preventiva

Peças desgastadas e danificadas na máquina podem resultar em um acúmulo de paradas curtas da máquina. O acúmulo de paradas da máquina prejudica o fluxo otimizado da produção e aumenta o consumo de energia. A manutenção preventiva mantém um grau elevado de eficácia do sistema e o consumo de energia o mais baixo possível.