# Operação

Este capítulo contém as informações e instruções necessários para a operação.

Os passos de trabalho descritos nas instruções são representados em tabelas ou como registro.

Os passos de trabalho devem ser executados na sequência informada ou representada.

## Avisos de segurança

|  | CUIDADO! Espaço de movimento reduzido ou obstruído Risco de acidentes durante o trabalho na máquina. As consequências podem ser ferimentos leves ou mínimos. - Mantenha o espaço com livre circulação. - Para as atividades de materiais necessários após a conclusão da atividade, deixar o espaço de movimento. |  |
| --- | --- | --- |

|  | CUIDADO! Pessoal não qualificado A execução das instruções por pessoal não qualificado e que não tenha sido devidamente treinado pode resultar em lesões em pessoas e danos na máquina. - Os serviços devem ser executados exclusivamente por pessoal qualificado e devidamente treinado. |  |
| --- | --- | --- |

|  | CUIDADO! Superfície quente Perigo de queimaduras em componentes através dos quais fluem meios quentes. As consequências podem ser ferimentos leves ou mínimos. - Usar luvas de proteção contra queimaduras. - Prestar atenção aos sinais de aviso nas superfícies quentes: consulte o capítulo “Segurança”, seção “Sinais de aviso” - Não manusear componentes pelos quais fluem meios quentes. - Atenção ao fato de que a superfície arrefece lentamente. |  |
| --- | --- | --- |

|  | CUIDADO! Vazamento de fluidos Na operação é possível encontrar fluidos atrás de armações de bloqueio nas saídas, pontos de coleta de amostra e distribuidores, os quais podem fluir sem controle para o exterior no caso da abertura de alguma destas armações. Além disso, a presença de mangueiras soltas pode ocasionar risco de tropeços. Um tropeço pode danificar uma conexão de mangueira ou causar o vazamento descontrolado de um fluido. Há perigo no contato com substâncias corrosivas e irritantes. Existe ainda o perigo de queimaduras pelo contato com fluidos quentes. Além disso, qualquer meio líquido gera perigo de escorregamento sobre superfícies de acesso nos pontos de saída. As consequências podem ser morte ou lesões gravíssimas. - Não abrir as armações nas saídas, pontos de coleta de amostra e distribuidores durante a produção, se não houver motivo relacionado com o processo técnico. - Se necessário tecnicamente, abrir a armação com cuidado e sem movimentos bruscos. - Controlar a remoção de fluidos ou resíduos de fluidos. - Se necessário, providenciar recipientes adequados para a coleta dos fluidos dos vazamentos, quando não houver nenhum sistema de drenagem central ou se o tipo de fluido não o permitir de outra forma. - Durante os processos de preparação, certificar-se sempre que possível de que atrás das válvulas a serem abertas não haja nenhum ou somente pequenas quantidades de fluido. - Dependendo do tipo de fluido que esteja vazando, utilizar o vestuário de proteção necessário. - Para este fim, se necessário, observar a folha de dados de segurança do respectivo fluido. - Usar sapatos de segurança com solado antiderrapante. - Secar as superfícies inundadas imediatamente. - Prender as mangueiras soltas para evitar risco de tropeços. |  |
| --- | --- | --- |

|  | ATENÇÃO! Sistema sujeito a pressão Existe risco de lesão por causa de peças ou meios que podem ser expulsos ao abrir componentes, recipientes ou tubulações sujeitos a pressão. As consequências podem ser morte ou lesões gravíssimas. - Antes do início da atividade, aliviar o sistema e os componentes (remover a pressão) e esvaziá-los. |  |
| --- | --- | --- |

|  | CUIDADO! Produto contaminado Produto de limpeza residual na máquina leva à contaminação do produto. Levar produtos contaminados ao mercado pode levar à morte ou ferimentos graves. - Sempre usar a água como último agente de limpeza. |  |
| --- | --- | --- |

## Dispositivos de proteção

### Botão de parada de emergência

Pressionar

| Pessoal: | - Operadores |
| --- | --- |

Em caso de emergência, pressionar o botão de parada de emergência mais próximo.

Figura 5-1: Pressionar o botão de parada de emergência

- Pressionar o botão de parada de emergência.

- A alimentação de energia para as unidades elétricas de potência e de acionamento é interrompida. Acionamentos e bombas estão parados. As válvulas automatizadas movem-se para a sua posição inicial acionada por mola e bloqueiam o fluxo posterior de fluidos. Os fluidos permanecem na máquina.

Desbloquear

| Pessoal: | - Operadores |
| --- | --- |

Condição prévia: a situação de perigo foi eliminada.

|  | ATENÇÃO! Desbloqueio inadequado do botão de parada de emergência Ao desbloquear o [Botão de parada de emergência], é perigoso quando a razão para o acionamento do [Botão de parada de emergência] não é esclarecida e eliminada. As consequências podem ser morte ou lesões gravíssimas. - Determinar a razão para o acionamento do [Botão de parada de emergência]. - Eliminar a situação de perigo com a ajuda das instruções descritas no capítulo “Falhas”. - Antes de desbloquear o [Botão de parada de emergência] e de religar a máquina, certificar-se de que não há ninguém nas áreas perigosas da máquina. |  |
| --- | --- | --- |

- Sobre verificar a prontidão operacional, consulte a seção “Estabelecer prontidão operacional”.

Figura 5-2: Desbloquear o botão de parada de emergência

- Desbloquear o botão de parada de emergência.

- A máquina é liberada para ativação.

- Girar o seletor [Tensão de comando] para a posição [1].

- A luz do seletor [Tensão de comando] se acende.

O seletor [Tensão de comando] retorna automaticamente para a posição central.

- Confirmar a mensagem no console de operação com a tecla [Confirmar falha].

- O controle retoma a operação.