## Isolamento e bloqueio de energias

Esta seção instrui o pessoal a levar a máquina para o estado operacional Máquina desenergizada.

A implementação inclui as seguintes atividades:

- Desconectar a máquina completamente das fontes de energia.

- Dispersar as energias residuais.

- Bloquear a máquina contra religação.

- Verificar a eficácia da desconexão de energia.

|  | ATENÇÃO! Manutenção preventiva de elementos de desligamento não bloqueados Os elementos de desligamento são usados para a desconexão de energia e bloqueio contra religação. Os elementos de desligamento em si não são desconectados das fontes de energia. Isso gera um perigo de ferimentos ao efetuar a manutenção de elementos de desligamento. As consequências podem ser morte ou lesões gravíssimas. - Antes de trabalhar na máquina, interrompa a produção e pare a máquina. Antes de efetuar a manutenção preventiva de elementos de desligamento, interrompa a alimentação de fluidos fornecida pela empresa operadora. |  |
| --- | --- | --- |

Procedimentos gerais

| Pessoal: | - Profissionais da área de operação |
| --- | --- |

- Preparação

Determine as fontes de energia afetadas e os perigos que elas representam.

Encontre os elementos de desligamento.

Prepare o material para bloquear cada elemento de desligamento.

- Informar

Informe as pessoas envolvidas sobre o desligamento e as medidas relacionadas.

- Desconectar

Para desconectar as alimentações de energia na ordem especificada, consulte a seção “Etapas de procedimento para o isolamento e bloqueio de energias”.

- Trancar

Bloquear os elementos de desligamento contra religação descontrolada com o dispositivo fornecido para tal.

Os elementos de desligamento estão marcados com sinalizações que alertam contra a religação descontrolada.

- Verificar

Certifique-se de que os elementos de desligamento estejam desligados corretamente e bloqueados contra religação.

Certifique-se de que as energias residuais foram dissipadas.

- Manutenção preventiva e reparos

Certifique-se de que apenas pessoal treinado realize as atividades de manutenção.

Preste atenção às energias residuais e proteja-se contra perigos residuais.

Execute as atividades de manutenção.

Se forem necessárias fontes de energia individuais para verificar a atividade de manutenção, execute a etapa “Religação” para essas fontes de energia.

- Religar

Certificar-se de que todas as atividades de manutenção foram concluídas.

Informar as pessoas envolvidas antes de ligar as alimentações de energia.

Observar as sinalizações, remover os dispositivos de bloqueio e as sinalizações.

Para ligar as alimentações de energia na ordem especificada, consulte a seção “Etapas do procedimento para a religação”.

Figura Erro! Nenhum texto com o estilo especificado foi encontrado no documento.-1: Elementos de desligamento instalados na máquina

| Nº | Simbologia | Descrição |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | Energia elétrica |
| 2 |  | Substâncias químicas |
| 3 |  | Gases |
| 4 |  | Energia pneumática |
| 5 |  | Água |
| 6 |  | Energia térmica |

Procedimentos preliminares

Executar as etapas preliminares listadas abaixo para atividades de manutenção planejadas. Em caso de falha, executar todas as atividades possíveis. Analisar o risco residual e adotar medidas de proteção.

| 1 | Encerrar produção, consulte o capítulo “Operação”, seção “Produção”. |
| --- | --- |
| 2 | Realizar a limpeza. Selecionar água fria como último fluido de limpeza; consulte o capítulo “Operação”, seção “Limpeza” do Manual de instruções. |
| 3 | Esvaziar máquina; consulte o capítulo “Manutenção”, seção “Esvaziar máquina” do Manual de instruções. |
| 4 | Desligar a tensão de controle. consulte o capítulo “Operação”, seção “Cancelar prontidão operacional” do Manual de instruções. |

Etapas de procedimento para o isolamento e bloqueio de energias

|  | Fonte de energia | Elemento de desativação | Ação | Verificação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Fluidos (vapor) | Válvula manual de bloqueio | Bloquear contra religação a válvula manual de bloqueio fechada na entrada de vapor. Afixar placa informativa. |  |
| 6 | Fluidos (condensado) | Válvula manual de bloqueio | Bloquear contra religação a válvula manual de bloqueio fechada na entrada de condensado. Afixar placa informativa. Entre o permutador de calor e a válvula manual de bloqueio na entrada de condensado permanece condensado resfriado. | Verificar se a pressão no manômetro é menor do que a pressão operacional necessária. |
| 7 | Água | Válvula manual de bloqueio | Bloquear contra religação a válvula manual de bloqueio fechada na alimentação de água. Afixar placa informativa. | Verificar se na etapa “Esvaziar a máquina” a saída de água parou de escoar nos extravasores. |
| 8 | Energia química | Válvula manual de bloqueio | Bloquear contra religação as válvulas de bloqueio manual fechada na descarga de produtos de limpeza. Afixar placa informativa. | Verificar se na etapa “Esvaziar a máquina” a saída de água parou de escoar nos extravasores. |
| 9 | Energia pneumática | Unidade de manutenção no quadro elétrico | Fechar a válvula manual de bloqueio. Bloquear contra religação a válvula manual de bloqueio fechada. Afixar placa informativa. Fechar a válvula de bloqueio na unidade de manutenção preventiva. O fechamento da válvula de bloqueio purga simultaneamente os componentes pneumáticos. | Abrir a válvula de bloqueio na unidade de manutenção. Verificar o seguinte: - No manômetro da unidade de manutenção não incide pressão nenhuma. - Abrir o parafuso de drenagem. Não se ouve a fuga de ar sob pressão. |
| 10 | Energia elétrica 400V/230V | Chave geral | Girar a chave geral para a posição [0]. Bloquear contra religação a chave geral. Afixar placa informativa. | Um profissional de eletricidade deve verificar se o quadro elétrico está desenergizado (exceto a iluminação e as tomadas). |

Depois de executar as etapas do procedimento para o isolamento e bloqueio de energias, a máquina está isolada de todas as energias.

- Verificar o isolamento de energia antes de executar os trabalhos de manutenção.

Etapas de procedimento para religação

Após concluir os trabalhos de manutenção, ligar a alimentação de energia seguindo as etapas a seguir.

| 11 | Estabelecer prontidão operacional; consulte o capítulo “Operação”, seção “Estabelecer prontidão operacional” no manual de instruções. |
| --- | --- |
| 12 | Encher a máquina com água; Consultar o capítulo “Manutenção”, seção “Isolamento e bloqueio de energias” do manual de instruções. |
| 13 | Preparar limpeza; consulte o capítulo “Operação”, seção “Operação” do Manual de instruções. |
| 14 | Realizar limpeza; consultar o capítulo “Operação”, seção “Produção” do manual de instruções. |

### Esvaziar a máquina

Executar as instruções de manuseio seguintes na sequência indicada.

Resfriar o circuito de vapor

| Pessoal: | - Pessoal de manutenção |
| --- | --- |

- Fechar a válvula na alimentação de vapor.

- Fechar a válvula na saída do condensado.

- Esperar até que o circuito de vapor tenha resfriado.

- Entre o trocador de calor e a válvula manual na saída do condensado permanece condensado resfriado.

Lavar as tubulações de sucção

| Pessoal: | - Pessoal de manutenção |
| --- | --- |

|  | CUIDADO! Risco de lesões pelo contato da pele com produtos químicos O contato da pele com produtos químicos pode causar lesões. As consequências podem ser lesões leves ou mínimas. - Utilizar equipamento de proteção pessoal. - Observar os avisos de advertência. |  |
| --- | --- | --- |

- Encerrar a alimentação ao concentrado de solução alcalina.

- Fechar o recipiente de concentrado para solução alcalina.

- Retirar a tubulação de sucção para o concentrado de solução ácida do recipiente de concentrado e introduzi-la em um recipiente de água.

- Fechar o recipiente de concentrado para solução ácida.

- Retirar a tubulação de sucção para o concentrado de desinfetante do recipiente de concentrado e introduzir em um recipiente de água.

- Fechar o recipiente de concentrado para desinfetante.

- Ligar a(s) bomba(s) de entrada de químico(s) no console para lavar as linhas de alimentação de concentrado com água:

- Depois de cinco minutos, desligar novamente as bombas.

Esvaziar o tanque e lavar com água

| Pessoal: | - Pessoal de manutenção |
| --- | --- |

Nas seguintes instruções, o CRxx é denominado como a área do tanque que deve ser lavada e esvaziada.

As válvulas e bombas pneumáticas podem ser controladas no console.

Executar as seguintes etapas, uma após a outra para cada tanque, exceto o tanque de água fresca:

- Abrir a válvula de saída do tanque.

|  | CUIDADO! Risco de lesões pelo contato da pele com produtos químicos O contato da pele com produtos químicos pode causar lesões. As consequências podem ser lesões leves ou mínimas. - Utilizar equipamento de proteção pessoal. - Observar os avisos de advertência. |  |
| --- | --- | --- |

- Ligar a bomba CIP.

- O conteúdo do tanque é esvaziado por meio do escoamento do retorno CIP.

- Esperar até que a sonda de nível baixo não esteja mais coberta.

- Abrir a válvula de saída do tanque de água fresca:

- O avanço e o retorno do CIP são deslocados para fora com água.

- Esperar por dois minutos.

- Abrir a válvula do spray-ball.

- Fechar a válvula de saída do tanque e a válvula de escoamento do retorno de CIP.

- Esperar até que o tanque esteja 10 % cheio.

- Abrir a válvula de saída do tanque.

- Fechar a válvula de saída do tanque de água fresca:

- Deixar a água circular por cinco minutos.

- Abrir a válvula de escoamento do retorno de CIP.

- Fechar a válvula do Spray-ball.

- O conteúdo do tanque é esvaziado por meio do escoamento do retorno CIP.

- Esperar até que a sonda de nível baixo não esteja mais coberta.

- Desligar a bomba CIP.

- Repor todas as válvulas para a posição inicial.

Esvaziar o tanque de água potável

| Pessoal: | - Pessoal de manutenção |
| --- | --- |

- As válvulas pneumáticas e as bombas são controladas no console de operação.

- Fechar a válvula de bloqueio manual de entrada do tanque de água fresca.

- Abrir válvula saída do tanque de água fresca.

- Ligar a bomba CIP.

- O conteúdo do tanque é esvaziado por meio do escoamento do retorno CIP.

- Esperar até que a sonda de nível baixo do tanque de água fresca não esteja mais ocupada.

- Desligar a bomba CIP.

- Repor todas as válvulas para a posição inicial.

Drenar completamente o avanço do CIP

| Pessoal: | - Pessoal de manutenção |
| --- | --- |

As válvulas e bombas pneumáticas podem ser controladas no console.

- Fechar as seguintes válvulas manuais de bloqueio:

- Alimentação de vapor aquecido

- Retorno de CIP (CR70 QM81)

- Alimentação de água fresca

- Abrir as válvulas a seguir:

- Válvula de escoamento do avanço de CIP (Válvula manual de bloqueio)

- Válvula(s) de saída do(s) tanque(s)

- Saída do tanque de água fresca

- Esperar até que nenhuma água mais saia no escoamento do avanço do CIP.

- Entre a válvula de retorno e o bypass permanece água residual fria.

Esvaziar o retorno CIP

| Pessoal: | - Pessoal de manutenção |
| --- | --- |

- Abrir a válvula de coleta de amostras no retorno de CIP.

- Esperar até que nenhuma água mais saia no escoamento do retorno CIP e na válvula de coleta de amostras.

Restaurar estado inicial

| Pessoal: | - Pessoal de manutenção |
| --- | --- |

As válvulas pneumáticas e as bombas são controladas no console de operação.

- Recolocar todas as válvulas pneumáticas em modo de operação automático.

- Recolocar todas as bombas em modo de operação automático.

- Recolocar todos os reguladores em modo de operação automático.

### Abastecer a máquina com água

Executar as instruções de manuseio seguintes na sequência indicada, quando aplicável.

Encher o avanço e o retorno CIP

| Pessoal: | - Pessoal de manutenção |
| --- | --- |

As válvulas pneumáticas e as bombas são controladas no console de operação.

- Abrir as válvulas a seguir:

- Saída do tanque de água fresca

- Entrada de água no tanque de água fresca

- Esperar um minuto.

- Ligar a bomba CIP.

- Esperar até que não saiam mais bolhas de gás no escoamento do retorno CIP.

- Desligar a bomba CIP.

Restaurar estado inicial

| Pessoal: | - Pessoal de manutenção |
| --- | --- |

As válvulas pneumáticas e as bombas são controladas no console de operação.

- Recolocar todas as válvulas pneumáticas em modo de operação automático.

- Recolocar todas as bombas em modo de operação automático.

- Recolocar todos os reguladores em modo de operação automático.

- Executar as etapas restantes dos “Procedimentos seguintes”. Consulte o capítulo “Manutenção”, seção “Isolamento e bloqueio de energias”.