### Botoeira Pxxx

Figura Erro! Nenhum texto com o estilo especificado foi encontrado no documento.-1: Botoeira Pxxx

A tabela a seguir fornece uma visão geral dos elementos de controle possíveis com as suas respectivas funções.

| N° | Elemento de comando | Denominação | Funcionamento / Utilização |
| --- | --- | --- | --- |
| - | Botão pulsante luminoso | Confirmar enclausuramento | Confirmar a trava da porta. |
| - | Botão pulsante luminoso | Abrir o enclausuramento | Abrir a porta na área de enclausuramento. |
| - | Chave seletora | Cilindro de elevação | Cilindro de elevação para cima / para baixo. |
| - | Botão pulsante luminoso | Passo-a-passo | Ativa a função passo-a-passo. |
| - | Interruptor de chave | [Automático] | Seleção no modo de Operação Automático - Start / Stop através do console. - Limpeza CIP e ajuste da altura através de console. |
| - | Interruptor de chave | Confirmar / Abrir enclausuramento | Confirmar ou abrir a porta na área de enclausuramento |
| 2 | Parada de emergência | Parada de emergência | Parar a máquina em uma situação de emergência |