#### Retirada de amostras do produto

|  | ATENÇÃO! Líquidos corrosivos ou quentes Durante a limpeza, esterilização e produção, líquidos corrosivos ou quentes estão presentes em componentes e tubulações. Estes líquidos corrosivos ou quentes escapam para fora. Se os líquidos entrarem em contato com a pele, existe o risco de ferimentos devido a queimaduras químicas ou combustão. Se estes fluídos entrarem em contato com os olhos, existe o risco de danos ou perda de visão. As consequências podem ser morte ou lesões gravíssimas. Utilizar equipamento de proteção pessoal: - Vestuário de proteção - Luvas - Óculos de segurança - Calçados de proteção |  |
| --- | --- | --- |

|  | CUIDADO! Superfícies quentes Fluídos quentes fluem através das tubulações, componentes, caldeira e bicos. As superfícies dos componentes alcançam temperaturas elevadas. Há risco de queimaduras. As consequências podem ser lesões leves ou mínimas. - Utilizar equipamento de proteção pessoal. - Luvas de proteção - Vestuário de proteção - Trabalhar com cautela e segurança. |  |
| --- | --- | --- |

Figura Erro! Nenhum texto com o estilo especificado foi encontrado no documento.-1: Válvula de coleta de amostras

| Nº | Descrição | Nº | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Adaptador de tubo | 2 | Mangueira |
| 3 | Saída | 4 | Roda manual |
| 5 | Atuador pneumático | 6 | Conexão pneumática |

| Pessoal: Equipamento de proteção: | - Pessoal do laboratório - Luvas de segurança resistentes a ácidos e soluções cáusticas - Óculos de segurança |
| --- | --- |

- Desconecte a mangueira de limpeza da saída da válvula de amostragem e prenda-a no bocal da mangueira.

- Coloque um acessório de extração adequado na saída.

|  | Para produtos com alta capacidade de espumagem, como p.ex. cerveja, o uso de um tubo espiral é recomendado. |  |
| --- | --- | --- |

- Esterilize a válvula de amostragem e o acessório de extração com desinfetante.

- A amostra não será contaminada com microrganismos da válvula de amostragem.

- Segurar um recipiente adequado embaixo da saída na válvula de coleta de amostras.

- Abrir a válvula de coleta de amostras através da roda manual.

- Quando uma quantidade suficiente de amostra tiver sido removida, feche a roda manual.

- Remover os resíduos do meio removido na válvula de amostragem, por meios adequados, como p.ex. água.

- Remover o acessório de extração.

- Coloque a mangueira de limpeza na saída da válvula de amostragem.

- Detergentes ou produtos que estejam vazando, são direcionados para a área de piso do manifold de válvulas.