#### Ajustar a ducha de latas

Se a altura das latas for alterada, é necessário ajustar a altura dos bicos da ducha de latas.

Figura 4-16: Ducha de latas com tampa

| Nº | Descrição | Nº | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bico injetor para água | 2 | Tampa |

Figura 4-17: Ducha de latas sem tampa

| Nº | Descrição | Nº | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bico injetor para água | 3 | Suporte para bico injetor |
| 4 | Parafuso de aperto |  |  |

- Soltar o parafuso de aperto na parte de trás da tampa.

- Deslocar o suporte do bico injetor de modo a obter uma distância de 50 mm entre o canto superior da lata e o canto inferior do bico.

- Reapertar o parafuso de aperto.