# Estrutura e Funcionamento

Este capítulo descreve características de estrutura e funcionamento relativas ao Sistema de Transporte de Recipientes.

Descrição

O transporte de recipientes é um sistema composto por segmentos modulares de transporte que interliga máquinas e equipamentos. O transporte de recipientes é responsável pela alimentação contínua de todo o processo de manipulação de recipientes.

Figura  3-1: Transportador de Recipientes

## Descrição de Componentes

Os segmentos modulares de um transportador de recipientes são compostos por uma relação de componentes típicos. A seguir, descrição detalhada dos principais componentes característicos presentes em um segmento modular.

|  | AVISO! O transportador de recipientes com desvio e acionamento é um seguimento modular típico em um sistema de transporte de recipientes. O tópico a seguir utilizará o transportador de recipientes com desvio e acionamento como referência para detalhar o funcionamento e a disposição de componentes de um segmento modular padrão. |
| --- | --- |

## Distribuição Componentes típicos

Figura  3-2: Exemplo de distribuição de componentes típicos (Transportador de recipientes, mesa de transferência lateral)

| Nº | Descrição | Nº | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Corrente/Esteiras | 6 | Apoio |
| 2 | Guia lateral | 7 | Motor |
| 3 | Engrenagem de acionamento | 8 | Chapa de revestimento lateral |
| 4 | Rolamento | 9 | Roteamento interno: eixo de retorno com polias |
| 5 | Eixo de transmissão |  |  |

Funcionamento

Cada segmento do transportador de recipientes conduz o recipiente por meio uma corrente/esteira. O motor de um segmento de transportador atua através do eixo de acionamento nas engrenagens em que a corrente/esteira é acionada. A corrente/esteira é conduzida de volta ao segmento do transportador para o eixo motor através das polias de desvio/retorno em um eixo de desvio/retorno.

### Correntes / Esteiras

As esteiras/correntes são componentes responsáveis pela condução dos recipientes através de contato direto. Para determinar o uso destinado é necessário considerar as características descritas a seguir:

- Velocidade do transportador

- Características do recipiente (Geometria/Material)

|  | AVISO! A KHS determina o tipo de corrente ou esteira ideal para aplicação destinada. |
| --- | --- |

|  | Para mais informações verificar documentação de peças adquiridas ZKT. |
| --- | --- |

#### Tipos de Esteiras

Corrente transportadora de correia articulada (Plástico)

Figura  3-3: Corrente transportadora de correia articulada (Plástico)

| Nº | Descrição | Nº | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Reta | 2 | Curva |

Corrente transportadora de correia articulada (aço inoxidável)

Figura  3-4: Corrente transportadora de correia articulada (aço inoxidável)

| Nº | Descrição | Nº | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Reta | 2 | Curva |

Esteira transportadora de estrutura aberta (plástico)

Figura  3-5: Esteira transportadora de estrutura aberta (plástico)

| Nº | Descrição | Nº | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Reta | 2 | Curva |

Esteira transportadora de estrutura fechada (Plástico)

Figura  3-6: Esteira transportadora de estrutura fechada (Plástico)

| Nº | Descrição | Nº | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Reta | 2 | Curva |

### Guia Lateral

Estrutura

Figura  3-7: Guia Lateral no suporte de recipientes

| Nº | Descrição | Nº | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Guia lateral | 3 | Suporte de guia lateral ajustável |
| 2 | Suporte de guia lateral fixo |  |  |

Funcionamento

As guias laterais têm a função de conduzir os recipientes por uma área delimitada. A fixação das guias laterais é realizada mediante a utilização de suportes.

Os transportadores de recipientes podem ser equipados com os seguintes tipos suportes de guias laterais:

- Suporte Ajustável

- Suporte Fixo

- Suporte com cavilha de engate

#### Suporte de guia lateral fixo

Estrutura

Figura  3-8: Suporte de guia lateral fixo

| Nº | Descrição | Nº | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Perfil de deslize | 3 | Suporte guia lateral |
| 2 | Guia lateral |  |  |

#### Suporte de guia lateral ajustável

Estrutura

Figura  3-9: Suporte de guia lateral ajustável

| Nº | Descrição | Nº | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Perfil de deslize | 3 | Pino de ajuste |
| 2 | Guia lateral | 4 | Suporte guia lateral |

### Engrenagens de acionamento, rolamento e eixo de transmissão

Estrutura

Figura  3-10: Engrenagens de acionamento, Rolamento e Eixo de transmissão

| Nº | Descrição | Nº | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Engrenagem de acionamento | 3 | Eixo de transmissão |
| 2 | Rolamento |  |  |

### Apoio

Estrutura

Figura  3-11: Apoio

| Nº | Descrição | Nº | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Apoio de fixação com suporte | 5 | Base de apoio articulada |
| 2 | Apoio de fixação com suporte | 6 | Braçadeira |
| 3 | Altura | 7 | Travessa |
| 4 | Fuso de ajuste | 8 | Tubo de apoio |

Funcionamento

O transportador de recipientes possui padrão de distribuição de apoios:

- 2 apoios para segmento modular reto

- 3 apoios para segmento modular em curva

O sistema de apoio dispõe de bases de cúpula única de aço inoxidável Niro com placas de base em plástico com amortecimento de ruídos. As bases de cúpula única são ajustáveis, para se nivelar à superfície do chão.

Os tubos de apoio são fixados nas travessas por meio das braçadeiras. Os Apoios superiores são responsáveis pela fixação entre o sistema de sustentação e as estruturas dos transportadores.

São aplicadas as variações a seguir a partir dos mancais:

- Bilateral com suporte

- Bilateral sem suporte

- Unilateral com suporte, conforme exibido na figura

#### Apoios com mancais especiais

Figura  3-12: Apoios com mancais especiais

| Nº | Descrição | Nº | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Motor de acionamento | 2 | Mancal de apoio especial |

|  | Para estações de acionamento paralelas com uma a três correntes juntas são utilizados apoios com mancais especiais. |
| --- | --- |

### Motor

Estrutura

Figura  3-13: Motor de acionamento no suporte de recipientes

| Nº | Descrição | Nº | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Redutor de engrenagens | 2 | Motor de acionamento |

Funcionamento

O motor de acionamento converte energia elétrica em energia mecânica, enquanto o redutor de engrenagens acoplado é responsável pelo fornecimento de energia motora para o transporte de recipientes. Este procedimento determina a velocidade de operação do sistema e deve ser controlado por intermédio do painel de comando IHM - Interface Homem Máquina.

#### Posições dos motores

Estrutura

Figura  3-14: Posição do motor

| Nº | Descrição | Nº | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Posição vertical | 2 | Posição horizontal |

Funcionamento

Os motores de acionamento são alocados no suporte lateral dos transportadores de recipientes conforme figura acima.

### Chapa de revestimento lateral e componentes internos

Estrutura

Figura  3-15: Representação em corte transportador recipientes

| Nº | Descrição | Nº | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Corrente | 5 | Anel separador |
| 2 | Perfil de deslize | 6 | Eixo de rolos de retorno |
| 3 | Distanciador | 7 | Chapa lateral |
| 4 | Rolo de retorno das correntes | 8 | Travessa superior |

### Eixo de retorno com polias

Estrutura

Figura  3-16: Eixo de retorno com polias (visão interna)

| Nº | Descrição |
| --- | --- |
| 1 | Eixo de deflexão com polias |

### Áreas e alimentação elétrica

Os segmentos do transportador são divididos em áreas relativas alimentação elétrica e operação:

- Áreas que são alimentadas e controladas pelo armário de distribuição e elementos de controle do transportador.

- Áreas que são atribuídas a outras máquinas e que são alimentadas e controladas pelo seu próprio armário de distribuição e elementos de controle.

|  | AVISO! Ligar e desligar áreas do transportador por comando exterior |
| --- | --- |
|  | - A máquina que alimenta e controla esta área deve ser ligada para que ocorra a ativação de cada área por comando exterior de segmentos do transportador. - A máquina que alimenta e controla esta área deve ser desligada para que ocorra a desativação de cada área por comando exterior de segmentos do transportador. |

|  | No capítulo “Operação”, são descritos os passos de ação essenciais para a operação do transportador. Os passos de ação para a operação de outras máquinas podem ser encontrados nas respectivas instruções de operação. Isso se aplica a: - Máquinas na linha de enchimento que alimentam e controlam os segmentos do transportador. - Máquinas que são montadas como componentes interligados no transportador; |
| --- | --- |

|  | O painel de controle para o transportador de recipientes se destina simultaneamente à operação do transportador de embalagens. No software do painel de controle principal, ambas as máquinas são selecionáveis como “Componentes” separados. |
| --- | --- |

|  | O capítulo “Conservação”, seção “Desligar e proteger”, contém uma vista geral gráfica das áreas. |
| --- | --- |

### Segmentos Modulares de transporte

Em um sistema de transporte de recipientes, os seguimentos modulares formam o caminho de interligação entre as máquinas de processamento de recipientes. São utilizados diversos seguimentos modulares de transporte, cujo tipo pode se repetir no decorrer da linha, de acordo com a necessidade de deslocamento do recipiente.

Figura  3-17: Exemplo de Segmentos do transportador

| Nº | Descrição | Nº | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mesa de transferência lateral | 3 | Curva |
| 2 | Estrutura reto |  |  |

União de segmentos

A fixação entre segmentos modulares de transporte é realizada através da utilização de parafusos de fixação, conforme os padrões descritos a seguir:

- A corrente/esteira termina no segmento modular que antecede máquina e a transição do recipiente para máquina.

- As correntes/esteiras se estendem através do transportador modular e da máquina.

#### Acionamento e deflexão

- Estruturas e curvas não têm acionamento motorizado e deflexão. Os recipientes são movimentados na direção das correntes/esteiras e conforme a direção determinada no segmento anterior.

- Estações de movimento não têm deflexão. As correntes/esteiras são desviadas no segmento anterior do transportador.

- Estações de deflexão não têm acionamento motorizado. As correntes/esteiras são movimentadas pelo motor de acionamento do segmento modular subsequente.

- Os demais segmentos modulares de transporte são equipados com um motor e um defletor.

## Tipos de segmentos modulares de transportes

### Estações paralela

Estrutura

Figura  3-18: Estação paralela

Funcionamento

A mesa de transferência lateral realiza a transição dos recipientes do trecho acionado para o seguinte por orientação da guia lateral

### Armação

Estrutura

Figura  3-19: Armação

Funcionamento

A estrutura conecta outros segmentos do transportador entre si.

### Curva

Estrutura

Figura  3-20: Curva

Funcionamento

A curva é utilizada para alterar a direção.

### Estação de movimento

Estrutura

Figura  3-21: Estação de movimento

Funcionamento

A estação de acionamento promove o movimento das correntes/esteiras. Para isto, um motor aciona um eixo com engrenagens e estas engrenagens provam o movimento das correntes/esteira.

### Mesa de desaceleração

Estrutura

Figura  3-22: Mesa de desaceleração

Funcionamento

A mesa de desaceleração redistribui os recipientes por meio de ação mecânica (contato direto entre recipientes e trilhos de guia). Os recipientes chegam na mesa de desaceleração espaçados entre si e em alta velocidade devido ao trecho unifilar de saída de máquina que antecede a mesa de desaceleração.

A mesa de desaceleração tem como função reduzir a velocidade e o espaçamento dos recipientes, para adequá-los a um trecho multifilar (múltiplas vias) subsequente.

### Mesa de alinhamento

Estrutura

Figura  3-23: Mesa de alinhamento

Funcionamento

A mesa de alinhamento sem pressão redistribui os recipientes de um trecho multifilar para unifilar por meio de diferenças de velocidades nas correntes e orientação da guia lateral.

|  | A mesa de alinhamento sem pressão pode ser indicada pela sigla “DF”. |
| --- | --- |

### Mesa de rejeito

Estrutura

Figura  3-24: Triagem

| Nº | Descrição | Nº | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Via de produção | 2 | Via de rejeito |

Funcionamento

A mesa de rejeito tem a função separar os recipientes fora dos padrões de conformidade que tivessem sidos identificados e rejeitados pelo sistema de inspeção.

### Mesa Free-Flow

Estrutura

Figura  3-25: Estação Freeflow

Funcionamento

A mesa Free-Flow tem função de realizar a transferência do trecho acionado para o trecho seguinte em um ângulo de 90°. Esta é instalada onde a aplicação de uma curva é impossibilitada por conta de condições de carga e comprimento do trecho acionado.

## Postos de trabalho

A máquina não possui postos de trabalho específicos, pelo fato de ser composta por diversos trechos modulares.

## Áreas

Os segmentos do transportador são divididos em áreas relativamente à alimentação elétrica e operação:

- Áreas que são alimentadas e controladas pelo armário de distribuição e elementos de controle do transportador

- Áreas que são atribuídas a outras máquinas e que são alimentadas e controladas pelo seu armário de distribuição e elementos de controle

| Área | Segmentos | Painel de controle principal | Máquina |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | L2.1TB010 até L2.1TB018 | L2.1TB004+P1 | 10347494 -89407656-000400 |

## Dispositivos de comando

1TB

| Denominação | Identificação: "Diagrama elétrico" | No. segmento |
| --- | --- | --- |
| Painel de Controle "L2.1TB004+P1" | L2.1TB004+P1 | L2.1TB011 |
| Botão de parada de emergência "L2.1TB012" | L2.1TB012+M1-14S41 | L2.1TB012 |
| Botão de parada de emergência "L2.1TB012" | L2.1TB012+M1-14S41.1 | L2.1TB012 |
| Botão de parada de emergência "L2.1TB018" | L2.1TB012+M1-14S41 | L2.1TB018 |
| Botão de parada de emergência "L2.1TB018" | L2.1TB018+M1-14S41.1 | L2.1TB018 |
| Botão de comando "Confirmar Falha" | L2.1TB010+M1-10S20E/H | L2.1TB010 |

## Dispositivos de aviso

1TB

| Denominação | Identificação: "Diagrama elétrico" | No. segmento |
| --- | --- | --- |
| Lâmpadas de status geral (panorâmica) | L2.1TB011+M1-20H1 | L2.1TB011 |

## Tecnologia de medição, controle e regulagem

### Armário de distribuição

O Armário de Destruição e destinado a alocação de todos os dispositivos elétricos de comutação e controle, fusíveis, entrada e réguas de terminais de saída e o PLC (controlador lógico programável).

A quantidade de gabinetes modulares e proporcional a quantidade de componentes atribuídos.

Figura  3-26: Quantidade de gabinetes modulares para um armário de distribuição

| Quantidade de Gabinete | Dimensões do Gabinete |
| --- | --- |
| 2 | 2 x (1200x2000x500) mm com soleira |

Em geral os armários de distribuição podem ser equipados com dois tipos de interruptores:

- Interruptor Principal

- Interruptor UPS

Os interruptores principais são responsáveis pela ativação geral dos componentes elétricos do armário que por sua vez alimentam os trechos modulares e/ou equipamentos atribuídos, enquanto o interruptor UPS (quando aplicável) tem a finalidade de ativar um sistema de alimentação secundário de energia elétrica que entra em ação, quando há interrupção no fornecimento de energia primária.

Devido ao calor gerado pelos dispositivos elétricos integrados, o armário de distribuição necessita sistema de climatização e exaustões de ar.

O sistema de climatização e exaustão de ar pode ser disponibilizado conforme as características a seguir:

- Ventilação e exaustão automatizada através de uma unidade de ar condicionado.

- Ventilação e exaustão por meio de ação mecânica

|  | Para verificação detalhada de componentes que integram o armário de distribuição adquirido recomenda-se a leitura da documentação denominado “Diagrama Elétrico”. |
| --- | --- |

#### Armário de distribuição com interruptor principal e ventilação / exaustão por meio de ar condicionado

Figura  3-27: Armário de distribuição - Componentes

| Nº | Descrição | Nº | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Interruptor principal de acionamento motorizado | 2 | Ar condicionado |

O Armário de distribuição com interruptor principal (1)  e ventilação/exaustão por meio de ar condicionado (2)  é montado em pés de haste reguláveis ​​com soleira.

A quantidade de sistemas de ventilação/exaustão (2) instalados no armário de distribuição são determinados pelo valor estimado de calor dissipado pelos dispositivos integrados. O Armário de distribuição com interruptor principal (1)  e ventilação /exaustão por meio de ar condicionado (2)  dispõe de um aquecedor interno para impedir a acumulação de água de condensação dentro do gabinete.

* * *