#### Ponte de vácuo

Estrutura

Figura 3-1: Ponte de vácuo, esquema do sistema

| Nº | Descrição | Nº | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lata vazia | 4 | Correia transportadora |
| 2 | Cinta transportadora articulada de plástico perfurada | 5 | Lata vazia deitada |
| 3 | Ventilador |  |  |

Funcionamento

As latas vazias no tapete transportador são aspiradas e elevadas através da subpressão no lado das latas abertas. A subpressão é gerada por um ventilador. As latas aspiradas são transportadas com uma cinta transportadora articulada de plástico perfurada no tapete transportador anterior e novamente depositadas. Nenhuma lata deitada é aspirada e são então rejeitadas.

|  | Ter em atenção a documentação fornecida do fabricante! |
| --- | --- |