# Falhas

Este capítulo descreve as principais causas de falhas e sua eliminação.

## Avisos de segurança

|  | PERIGO! Ligar após uma parada de emergência |
| --- | --- |
|  | Ligar a máquina sem verificação significa que o perigo ainda persiste. As consequências podem ser ferimentos mortais ou graves. Identificar e corrigir a causa da falha antes de ligar a máquina. - Antes de religar a máquina, certifique-se que não há nenhuma pessoa perto da máquina. |

|  | ATENÇÃO! Ligação não autorizada da máquina |
| --- | --- |
|  | As consequências podem ser ferimentos mortais ou graves. - Antes de trabalhar na máquina, interrompa a produção e pare a máquina. - Tranque o interruptor principal com um cadeado próprio para que não seja ligado acidentalmente. - Ventile e proteja os componentes pneumáticos. - Desligue a voltagem de controle para controlar as válvulas magnéticas. - Trancar a alimentação principal de ar comprimido e despressurizar o sistema. - Tranque a alimentação de ar comprimido com um cadeado próprio para evitar um ligamento acidental. |

|  | ATENÇÃO! Corrente elétrica |
| --- | --- |
|  | Risco de choque ao tocar em peças sob tensão. Os meios de utilidade externa, estão sob tensão mesmo que a chave principal esteja desligada. As consequências podem ser morte ou lesões gravíssimas. - Antes de realizar trabalhos na parte elétrica, tranque o interruptor principal no armário elétrico com um cadeado próprio para que não seja ligado acidentalmente. - Observar a placa de aviso "Aviso - Tensão elétrica perigosa" que se encontra na parte externa do armário de distribuição! - Desligue todas as utilidades que recebam alimentação externa. |

|  | ATENÇÃO! Reinício automático |
| --- | --- |
|  | Se ocorrer uma falha no transportador e/ou em uma das máquinas integradas ao transportador, ele pode parar. Fora de serviço: o transportador se encontra num modo de operação onde o processo de produção foi interrompido devido uma falha, porém o sistema continua energizado e pode reiniciar automaticamente após a correção da falha em questão. Depois de eliminar a falha e após de pressionado o botão para confirmação, o transportador pode iniciar automaticamente de forma inesperada. O contato com os componentes móveis, quando do reinício automático, pode levar a esmagamento, compressão ou cortes. As consequências podem ser ferimentos graves ou fatais, além de possíveis danos ao equipamento. - Manter distância das peças da máquina. - Usar equipamento de proteção pessoal. |

## Detectar falha

Em uma eventual situação de falha, o comportamento do equipamento pode ser:

- Parada repentina do equipamento.

- Parada repentina de parte do sistema

- Parada repentina do sistema como um todo.

- A tecla de confirmação, do painel de operação ou local, apresenta uma luz azul contínua.

- A falha será apresentada no painel de operação, na barra de status, p. ex.: "F001 Falha Potencial 1".

- A barra de status só apresentará a primeira falha. No caso de diversas falhas, as mensagens de falha são apresentadas sucessivamente.

|  | AVISO! Todas as falhas devem ser eliminadas e confirmadas através: - Do botão do painel de operação para falhas gerais - Botoeira local para falhas de setores específicos onde uma botoeira foi instalada. |
| --- | --- |

|  | A confirmação da fotocélula acionada só é possível na área afetada. As teclas de confirmação estão dispostas de forma a que a área afetada esteja visível. |
| --- | --- |

## Eliminar a falha

Podem surgir os seguintes erros:

| Descrição do erro | Causa | Solução |
| --- | --- | --- |
| Lubrificação do transportador (se existir troca de sinais entre a unidade de lubrificação e o transportador) | Lubrificação do transportador está desligada. Ou: a lubrificação do transportador não está pronta, pois falta o lubrificante, por ex., ou a bomba está com defeito. Área: transportador | - Ligar a lubrificação do transportador para o fluxo automático de produção. - Descobrir que falha ocorreu na lubrificação do transportador. - Eliminar a falha, por ex., substituir o tambor com sabão. |
| Comunicação Profinet | A ligação BUS com o respectivo componente não foi estabelecida ou foi interrompida. Área: armário de distribuição | - Consulte um eletricista qualificado. – Verificar cabos, hardware e software. |
| Máquina não está pronta | A máquina não está pronta para operação ou tem falhas. Área: máquina | - Descobrir o motivo. - Se necessário, consultar um eletricista qualificado. - Eliminar eventuais falhas. - Alternar a máquina para modo de produção. |
| Parada de emergência | O botão de parada de emergência foi pressionado. Área: botão de parada de emergência | - Eliminar perigo. - Quando o perigo estiver eliminado: - Desbloquear o botão de parada de emergência. - Confirmar falha. - Ligar a tensão de comando. |
| Descrição do erro | Causa | Solução |
| Falhas periféricas | Falhas ou defeitos de um dispositivo periférico descentralizado. Área: sistema | - Consulte um eletricista qualificado. - Verificar o cabeamento do dispositivo e Profinet. |
| Potencial | O fusível de 24 volts está com defeito. Área: armário de distribuição | - Consulte um eletricista qualificado. - – Substituir a proteção defeituosa. |
| Interruptor de reparo | O interruptor de reparo do motor ainda está desligado. Área: transportador | - Ligar o interruptor de reparo do motor. |
| Tensão de comando ligada | A tensão de controle está desativada. Área: painel de comando | - Ligar a tensão de comando para o retomada do fluxo automático de produção. |
| Botão de parada no sistema | O botão deparada no sistema foi pressionado. Área: sistema | - Esclarecer quem pressionou o botão de parada. - Eliminar perigo. - Quando o perigo estiver eliminado: - Confirmar falha. - Ligar a tensão de comando. |
| Descrição do erro | Causa | Solução |
| Falha no acionamento | Erro do inversor. Exemplos: corrente excessiva, limite de torque atingido, nenhuma ligação de BUS para o conversor, o movimento lento do motor, dano do rolamento. Área: conversor | - Consulte um eletricista qualificado. - Observar o aviso de falha no painel de comando do conversor. - Observar as instruções de operação do conversor - Eliminar a falha |
| Excesso de temperatura no armário de distribuição | Defeito no termostato ou ar condicionado. Área: ar condicionado | - Consulte um eletricista qualificado. – Verificar o ar condicionado ou filtro de ar e limpar conforme necessário |

## Modo de operação "Teleservice"

O modo de operação Teleservice é uma função que permite o diagnóstico e a manutenção do equipamento através do acesso remoto no painel de operação executado por um profissional da EQUIPE DE SEVIÇOS KHS.

|  | Encargos de transferência remota de dados são gerados quando Teleservice está ativado. |
| --- | --- |

Executando o Teleservice

| Público Alvo: | Profissionais da área de manutenção |
| --- | --- |

- Coloque a chave de comando [Modo de operação] na posição [Teleservice].

- Ative o modo Tele.

* * *