### Produtos de limpeza

O uso de agentes de limpeza e desinfetantes é geralmente de responsabilidade da empresa operadora da máquina. Esse uso deve sempre ser realizado sob consulta e suporte do respectivo fornecedor de produtos químicos. A KHS não pode dar instruções ou recomendações de tratamento por motivos de garantia.

Enxaguar

Após cada limpeza externa ou no caso de transbordo de produtos de limpeza, é imprescindível enxaguar a parte externa da máquina com água limpa. Peças expostas devem ser esfregadas a seco ou sopradas com ar comprimido.

O enxágue deve durar o tanto necessário para que as propriedades características dos agentes utilizados não possam mais ser demonstradas usando métodos de análise convencionais.

Se essa medida não for realizada, a evaporação do teor de água das soluções ácidas e soluções alcalinas leva a uma concentração nas superfícies dos aços inoxidáveis e plásticos utilizados. Isso pode levar a uma corrosão severa ou até mesmo a uma destruição da superfície da máquina.

As informações sobre as limitações para produtos de limpeza estão armazenadas na Documentação Técnica “Dados Específicos e Normas da KHS”, capítulo “K0255 - Qualidade dos Fluidos”.