### Circuito de Produto

Estrutura

Figura Erro! Nenhum texto com o estilo especificado foi encontrado no documento.-1: Circuito de Limpeza

| Nº | Descrição | Nº | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Avanço de CIP | 2 | Retorno de CIP |
| 3 | Trocador de calor | 4 | Bomba CIP |

Funcionamento

A bomba CIP conduz os produtos de limpeza dos tanques ao trocador de calor de tubulação.

O trocador de calor de tubulação aquece o produto de limpeza na contracorrente com vapor até a temperatura do respectivo produto.

Em seguida, a máquina libera os produtos de limpeza através do avanço do CIP às partes do sistema a serem limpas.

Após a limpeza, os produtos de limpeza fluem pelo retorno CIP de volta aos tanques.

Por meio do bypass, a máquina pode transferir o produto de limpeza diretamente do avanço do CIP para o retorno do CIP. Os produtos de limpeza não fluem por nenhum sistema ou máquina externos.

O trocador de calor de tubulação é um recipiente pressurizado. Consulte o capítulo “Segurança”, seção “Recipiente pressurizado”.

O coletor de resíduos no tubo de avanço retém as impurezas nos fluidos de limpeza.