#### Válvulas de bloqueio manual

Figura 2-7: Válvulas de bloqueio manual

A válvula de bloqueio manual fechada protege os operadores contra o abastecimento inadvertido de líquidos.

A válvula de bloqueio manual fechada impede a admissão de fluidos.

O cadeado protege a válvula de bloqueio manual fechada contra uma reativação.

Existem as seguintes válvulas de bloqueio manual bloqueáveis:

#### Válvula de bloqueio da unidade de manutenção

Figura 2-6: Válvula de bloqueio da unidade de manutenção

| Nº | Descrição | Nº | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Empurrador | 3 | Cadeado |
| 2 | Válvula de bloqueio |  |  |

A válvula de bloqueio da unidade de manutenção fechada, restringe o acionamento dos componentes pneumaticamente acionados. A válvula de bloqueio fechada impede a admissão de ar de comando.

Para proteger a válvula de bloqueio contra reativação, retirar à corrediça e colocar um cadeado nesta corrediça. A unidade de manutenção está fixada no armário de distribuição.