## Tecnologia de medição, controle e regulagem

### Armário de distribuição

O Armário de distribuição é destinado a alocação de todos os dispositivos elétricos de comutação e controle, fusíveis, entrada e réguas de terminais de saída e o PLC (controlador lógico programável).

A quantidade de gabinetes modulares e proporcional a quantidade de componentes atribuídos.

Devido ao calor gerado pelos dispositivos elétricos integrados, o armário de distribuição necessita sistema de climatização e exaustões de ar.

O sistema de climatização e exaustão de ar pode ser disponibilizado conforme as características a seguir:

- Ventilação e exaustão automatizada através de uma unidade de ar condicionado.

- Ventilação e exaustão por meio de ação mecânica

|  | Para verificação detalhada de componentes que integram o armário de distribuição adquirido recomenda-se a leitura da documentação denominado “Diagrama Elétrico”. |  |
| --- | --- | --- |

#### Armário de distribuição com alavanca principal

Figura Erro! Nenhum texto com o estilo especificado foi encontrado no documento.-1: Armário de distribuição - Componentes

| Nº | Descrição | Nº | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparelho de resfriamento | 2 | Ventilador ou aberturas para ventilação |
| 3 | Alavanca principal |  |  |

O interruptor principal é identificado por cor.

Quando a máquina é equipada com ReDiS, lá encontra-se o roteador no caso de ReDiS Single ou a interface, no caso de ReDiS Net.

Funcionamento

No armário de distribuição, se encontra o botão luminoso [Reset de erro no revestimento] para confirmar as falhas no revestimento da máquina.

Funcionamento

O botão luminoso [Confirmar erro fatal] também se encontra no armário de distribuição. Com o botão luminoso confirma-se mensagens sobre os seguintes tópicos:

- Carenagem da máquina

- Dispositivos interruptores de segurança

- Válvulas de ventilação de segurança

### Botão de reset do empurrador

No painel elétrico se encontra um botão de reset para reiniciar o empurrador após uma falha.

Figura Erro! Nenhum texto com o estilo especificado foi encontrado no documento.-1: Botão de reset no painel elétrico

| Nº | Descrição | Nº | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fonte de alimentação | 2 | Botão de reset |