## Procedimentos energeticamente eficientes

Esta seção descreve as medidas com as quais é possível reduzir o consumo de energia da máquina.

O consumo de energia é um fator de despesa relevante na utilização da máquina. O operador pode diminuir o consumo de energia sem prejudicar a qualidade e a capacidade da máquina.

O consumo menor de energia torna a máquina mais rentável e protege o meio ambiente e o clima.

As seguintes fontes de energia são utilizadas na operação da máquina:

- Energia elétrica.

- Energia térmica.

- Ar comprimido para o processo e o controle.

- Fluidos de limpeza e de lavagem (fluidos do CIP):

- Sodas cáusticas quentes.

- Ácidos quentes.

- Água quente.

- Gases de pressurização.

- Gás comprimido N2.

- CO2.

As listas a seguir indicam medidas através das quais é possível reduzir o consumo de energia.

Evitar perdas de energia provocadas por vazamentos:

- Inspecionar e verificar regularmente as tubulações e os dispositivos de controle de produto e de fluidos de limpeza.

- Verificar e testar regularmente as mangueiras pneumáticas, os dispositivos de controle, os cilindros e os acionamentos das válvulas.

- Verificar e testar regularmente os equipamentos elétricos e os parâmetros de configuração.

Otimizar o plano de produção:

- Em caso de modificação ou troca de produto, otimizar a sequência dos produtos para reduzir o consumo de fluidos de lavagem e de limpeza e as potências elétricas do acionamento das bombas e do aquecimento.

- Trocar de produtos claros para aqueles que contêm orantes.

- Trocar de produtos com menos sabor para aqueles com sabor mais acentuado.

Evitar interrupções curtas da produção (operação “stop and go”):

- Certificar-se de que haja um fluxo contínuo de produtos no sistema de produção.

- Analisar as falhas que ocorram e eliminar as suas causas imediatamente.

Os recursos para identificação são:

- A exibição da estatística de mensagens de erro no console de operação

- O registro de dados de operação (Innoline MES).

- Atentar para as seguintes qualidades do material da embalagem:

- Estabilidade da forma e das dimensões

- Resistência à pressão

- Resistência a rasgos

- Analisar fontes gerais de falhas e eliminá-las imediatamente.

- Remover resíduos de embalagens e de produtos.

- Verificar os componentes de transporte do produto e as formas quanto ao desgaste e à conservação das medidas.

Verificar e controlar os parâmetros de configuração da máquina

- Durante o comissionamento do cliente (IBN), os parâmetros da máquina foram adequados e otimizados em função do sistema, dos produtos a serem envasados e do material das embalagens, visando um grau de eficácia da produção o mais elevado possível com um aproveitamento eficiente de energia.

|  | Os parâmetros otimizados de configuração da máquina são armazenados, gerenciados e salvos no gerenciamento de receitas (lista de parâmetros de tipo) em função do produto e dos tipos de latas ou garrafas no controle da máquina. Parâmetros de configuração da máquina modificados temporariamente podem ser restaurados para os valores de configuração salvos no gerenciamento de receitas. |  |
| --- | --- | --- |

Manutenção preventiva:

- Peças desgastadas e danificadas na máquina podem resultar em um acúmulo de paradas curtas da máquina. O acúmulo de paradas da máquina prejudica o fluxo otimizado da produção e aumenta o consumo de energia. A manutenção preventiva mantém um grau elevado de eficácia do sistema e o consumo de energia o mais baixo possível.

## Processo

### Processo de enchimento

#### Entrada de latas

Estrutura

Figura Erro! Nenhum texto com o estilo especificado foi encontrado no documento.-1: Entrada de latas

| Nº | Descrição | Nº | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lata | 2 | Tulipa de centralização |
| 3 | Borracha de compressão |  |  |

Funcionamento

A lata é transferida sob a válvula de enchimento através da estrela de entrada da lata. Ao mesmo tempo, a lata é fixada com a tulipa de centralização abaixada controlada por came e vedada pela borracha de compressão, ficando vedada em relação à atmosfera.

#### Pré-enxágue

Estrutura

Figura 3-2: Pré enxague

| Nº | Descrição | Nº | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | Cilindro para gás de lavagem | 5 | Cilindro do gás de pressurização |
| 6 | Canal de gás de pressurização | 7 | Canal de gás de lavagem |

Funcionamento

O cilindro de gás de pressurização e o cilindro de gás de enxague são abertos. Do canal de gás de pressurização flui CO2 para a lata e desloca o ar para o canal do gás de enxague. No final da fase de enxague os cilindros de gás de enxague são fechados.

|  | A duração do pré enxague é configurada no painel. |  |
| --- | --- | --- |

#### Pressurização

Estrutura

Figura Erro! Nenhum texto com o estilo especificado foi encontrado no documento.-3: Pressurização

| Nº | Descrição | Nº | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Cilindro do gás de pressurização | 6 | Canal de gás de pressurização |
| 8 | Tubulação das válvulas |  |  |

|  | A duração da pressurização é configurada no painel. |  |
| --- | --- | --- |

#### Enchimento

Estrutura

Figura Erro! Nenhum texto com o estilo especificado foi encontrado no documento.-4: Enchimento

| Nº | Descrição | Nº | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Cilindro do gás de pressurização | 6 | Canal de gás de pressurização |
| 8 | Tubulação das válvulas | 9 | Cilindro de produto |
| 10 | Medidor de vazão |  |  |

Funcionamento

O cilindro de produto é aberto e o produto do recipiente tubular flui através do medidor de vazão e da válvula de enchimento para a lata. O gás de pressurização existente na lata flui de volta através do tubo de válvula e do cilindro de gás de pressurização aberto para dentro do canal de gás de pressurização.

A velocidade de enchimento atingida durante o enchimento depende do nível estático no recipiente. Através da regulagem do nível é possível adequá-la aos requisitos do respectivo produto ou ao formato da lata a ser envasada.

O processo de enchimento é concluído quando o volume de envase nominal for atingido.

|  | O set point do volume de envase é configurada no painel. |  |
| --- | --- | --- |

#### Fim do enchimento e assentamento

Estrutura

Figura Erro! Nenhum texto com o estilo especificado foi encontrado no documento.-5: Fim do enchimento e assentamento

| Nº | Descrição | Nº | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Cilindro do gás de pressurização | 9 | Cilindro de produto |

Funcionamento

O cilindro de gás de pressurização é fechado após o fechamento do cilindro do produto com retardo de tempo.

Após o fechamento do cilindro de gás de pressurização, o produto se assenta na lata.

|  | O retardo de tempo para o fechamento do cilindro de gás de compressão e o tempo para o assentamento são configurados no painel. |  |
| --- | --- | --- |

#### Alívio

Estrutura

Figura Erro! Nenhum texto com o estilo especificado foi encontrado no documento.-6: Alívio

| Nº | Descrição | Nº | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | Cilindro de despressurização | 12 | Canal de alívio |

Funcionamento

O cilindro de despressurização abre a passagem de gás para o canal de alívio e a pressão na lata é reduzida.

|  | O tempo de descompressão é configurado no painel. |  |
| --- | --- | --- |

Descarga residual

Após a fase de assentamento, o cilindro de despressurização abre uma segunda vez a passagem de gás para o canal de alívio, para que a pressão na lata possa ser reduzida à pressão atmosférica.

|  | O início e o fim da descompressão residual são pré-definidos! |  |
| --- | --- | --- |

Saída de latas

A tulipa de centralização é levantada da lata através do came de elevação e do rolete.

As latas cheias saem da envasadora, na direção da recravadeira.

Sopro

Quando as válvulas de enchimento estão entre a saída e entrada da envasadora, os tubos da válvula podem ser soprados com gás pressurizado. Dessa forma, são removidos os resíduos de bebida que ainda continuam nos tubos da válvula.

Depois que a função soprar é ativada, o cilindro de gás de pressurização é aberto na região entre a saída e a entrada da envasadora. O gás de pressurização flui através do tubo da válvula para o exterior. A função sopro é desligada automaticamente pelo comando da máquina depois de um ciclo da envasadora (todos os tubos da válvula foram soprados uma vez).

|  | A função soprar é configurada no console. |  |
| --- | --- | --- |