### Abrir e fechar as portas do enclausuramento da máquina

Durante a rotação da máquina, as portas do enclausuramento da máquina são mantidas fechadas através do bloqueio de segurança.

Abrir as portas do enclausuramento da máquina

- Interromper a produção.

Consulte o capítulo “Operação”, seção “Produção”.

- Na botoeira da parte frontal da máquina, pressionar a tecla [4].

|  | O modo de operação Configurar só pode ser selecionado com uma chave do transponder de nível [4] ou superior. |  |
| --- | --- | --- |

- Remover a [chave de segurança Seleção de console] e levá-la consigo.

- O bloqueio dos interruptores de segurança é desbloqueado.

O botão amarelo luminoso [Confirmar enclausuramento da área P...] acende.

A porta do enclausuramento da máquina pode ser aberta.

A máquina pode ser girada lentamente com o botão pulsante [Comando da Máquina por toques] no console de comando removível.

|  | Uma operação da máquina por toques só é possível se todas as outras portas do enclausuramento da máquina estiverem fechadas e nenhuma [chave de segurança Serviço] estiver retirada. |  |
| --- | --- | --- |

- Se outra pessoa acessar o enclausuramento da máquina, retirar e levar consigo a [chave de segurança Serviço].

Cada pessoa adicional deve colocar um cadeado.

- Uma operação da máquina por toques não é mais possível.

Fechar as portas do enclausuramento da máquina

|  | ATENÇÃO! Permanência de pessoas dentro do revestimento da máquina Risco de morte para pessoas no interior do revestimento da máquina quando em operação. As consequências podem ser morte ou lesões gravíssimas. Verificar que todas as exigências abaixo foram atendidas antes de fechar as portas do revestimento da máquina: - Todos os serviços de reequipagem ou manutenção forem encerrados. - Não há mais nenhuma pessoa dentro do revestimento da máquina. |  |
| --- | --- | --- |

|  | AVISO! Ferramenta no interior do revestimento da máquina Danos materiais por meio de ferramentas ou outros corpos estranhos no interior do revestimento da máquina. As consequências podem ser danos na máquina ou em objetos nas imediações. Assegure-se de que as seguintes exigências tenham sido atendidas: - Todos os serviços de reequipagem ou manutenção forem encerrados. - Não há ferramentas ou outros corpos estranhos no interior do revestimento da máquina. |  |
| --- | --- | --- |

Certificar-se de que todos os elementos de comando removíveis estejam em seus suportes.

- Remover o cadeado da [chave de segurança Serviço] ao sair do enclausuramento da máquina.

Quando todos os cadeados tiverem sido removidos, empurrar de volta a [chave de segurança Serviço].

- Inserir de volta a [chave de segurança Seleção de console].

- Fechar a porta do enclausuramento.

- O botão amarelo luminoso [Confirmar enclausuramento da área P...] na botoeira da porta começa a piscar.

- Pressionar o botão amarelo luminoso [Confirmar enclausuramento da área P...] várias vezes até o botão luminoso apagar.

- Acionando o botão pulsante luminoso, o operador confirma que não há mais pessoas na área de perigo.

- Na botoeira na parte frontal da máquina, pressionar a tecla [2].

- Girar o interruptor de chave [Lig / Deslig; CIP / ajuste da altura] para a posição [Lig / Deslig].

- A máquina pode ser reiniciada.