### Sistema de monitoramento de CO2

|  | ATENÇÃO! Vazamento de CO2 CO2 vazado pode acumular no espaço. Risco de sufocação e riscos à saúde devido à tonturas, dores de cabeça, dificuldades de respiração e perda de consciência. As consequências podem ser severas ou fatais. - No manifold de válvulas da envasadora e na área da recravadeira de latas, CO2 é emitido com o sistema de sucção de CO2. Para descarte de CO2, o sistema de sucção da máquina precisa estar conectado a um sistema de exaustão externa. - O cliente é responsável por fornecer ventilação adequada na área de instalação da máquina. - A exposição ocupacional é monitorada na área do console de operação. - Observe as normas operacionais locais. |  |
| --- | --- | --- |

Figura 4-1: Sistema de monitoramento de CO2

| Nº | Descrição |
| --- | --- |
| 1 | Monitoramento da exposição ocupacional para CO2 |

Um sensor para monitoramento da concentração CO2 na área ao redor da máquina é acoplado no enclausuramento da máquina. Se a concentração de CO2 alcançar um nível crítico, um aviso aparece na tela.

Pré-alarme: Se a concentração de CO2 alcançar o valor de limite inferior:

- Um aviso é mostrado na tela.

- A ventilação é ligada.

- Se a concentração de CO2 reduzir abaixo do valor do limite inferior por um período específico de tempo, a ventilação é reiniciada. O aviso não é mais mostrado na tela.

- Aceite as mensagens na tela.

Alarme principal: Se a concentração de CO2 alcançar o valor de limite superior:

- Um aviso é mostrado na tela.

- A ventilação é ligada.

- The container stopper closes.

- A máquina funciona até esvaziar e então para.

- A concentração de CO2 precisa estar abaixo do limite inferior por um período específico de tempo.

- Aceite as mensagens na tela.

- Ligue a máquina.