### Botoeira P100

Figura Erro! Nenhum texto com o estilo especificado foi encontrado no documento.-1: Botoeira P100

A tabela a seguir fornece uma visão geral dos elementos de controle disponíveis com as suas respectivas funções.

| Número | Elemento de comando | Denominação | Funcionamento / Utilização |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Seletor de modo de operação | - | Selecionar o modo de operação |
| 2 | Interruptor de chave | [Automático] | Seleção no modo de Operação Automático - [Permanente Lig / Deslig]: Start / Stop através do console. - [Início CIP / Ajuste da altura]: Limpeza CIP e ajuste da altura através de console. |
| 3 | Botão pulsante luminoso | Confirmar enclausuramento | Confirmar a trava da porta |
| 4 | Botão pulsante luminoso | Abrir o enclausuramento | Abrir a porta na área de enclausuramento |
| 5 | Botão de parada de emergência | Parada de emergência | Parar a máquina em uma situação de emergência |

#### Seletor de modo de operação

Figura Erro! Nenhum texto com o estilo especificado foi encontrado no documento.-2: Seletor de modo de operação

| Nº | Descrição | Nº | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Selecionar LIG / Teleservice | 2 | Seleção do modo de operação automático |
| 3 | Não ocupado | 4 | Seleção do modo de operação Configurar |
| 5 | Local de encaixe da chave do transponder | 6 | LED indicador do nível da chave do transponder |

Os botões 1 - 4 acendem quando selecionados.

#### Chave do transponder

As chaves do transponder têm níveis diferentes. A função da chave do transponder pode ser reconhecida a partir do nível.

Figura Erro! Nenhum texto com o estilo especificado foi encontrado no documento.-3: Chave do transponder

| Nº | Descrição |
| --- | --- |
| 1 | Rotulagem de nível |

| Nível | Funcionamento |
| --- | --- |
| 1 | Seleção do modo de operação LIG |
| 2 | Chave do transponder 1+ Seleção do modo de operação automático |
| 3 | não alocado |
| 4 | Chave do transponder 2 + Seleção do modo de operação Configurar |
| Serviço | Chave do transponder 4 + Seleção do modo de operação Teleservice |