#### Preparar quebra-bolhas

Instruções para preparar o quebra-bolhas podem ser encontradas na documentação da recravadeira de latas.

#### Selecionar tipo

| Pessoal: | - Operadores |
| --- | --- |

- No painel de controle, escolher a máquina sem componentes.

- Pressionar “Tipo è Seleção de tipo”.

- Selecionar o tipo a ser envasado.

#### Selecionar programa de produção

| Pessoal: | - Operadores |
| --- | --- |

- No painel de controlo de navegação, selecionar a máquina sem componente.

- Pressionar em “Programas è Seleção de programa”.

- Pressionar em “Produção”.

- A tela muda automaticamente para a janela “Ilustração da etapa 1” do componente envasador.

- Pressionar em “FS1” para acionar a sequência de etapas.

- A sequência de etapas é executada e permanece parada no passo de espera “Amostragem”.