### Dispositivos de comando para o dispositivo de embalagens grupadas (Empurrador)

Estrutura

Figura Erro! Nenhum texto com o estilo especificado foi encontrado no documento.-1: Dispositivo de comando no distribuidor de embalagens grupadas

| Nº | Descrição | Nº | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Interruptor de chave, 2 posições | 2 | Botão luminoso; cor: branca |
| 3 | Botão pulsante; cor: vermelha | 4 | Botão luminoso; cor: branca |
| 5 | Botão luminoso; cor: azul | 6 | Parada de emergência |

Funcionamento

| Elemento | Descrição |
| --- | --- |
| Interruptor de chave | Operação Lig / Deslig |
| Botao pulsante luminoso branco | Início da máquina |
| Botao pulsante vermelho | Parada da máquina |
| Botao pulsante luminoso branco | Ponto de referência |
| Botao pulsante luminoso azul | Confirmar falha |
| Parada de emergencia | Imobiliza o distribuidor de embalagens grupadas e o transportador de embalagens grupadas |

Ligar

Estado operacional – Máquina desenergizada

- O tipo desejado deve ser ajustado no console principal do transportador de embalagens grupadas, para que os valores de configuração do distribuidor referentes ao tipo sejam carregados.

- Ligar a chave geral do distribuidor

- Fechar o portão de proteção, se estiver aberto.

- Com o interruptor chave [Operação Lig / Deslig], ligar o distribuidor de embalagens grupadas girando-o no sentido horário.

- Confirmar a parada de emergência, se necessário:

Para tal, girar a chave seletora [Operação Lig / Deslig] para a esquerda.

- Ligar o distribuidor de embalagens grupadas:

Para tal, girar a chave seletora [Bomba Lig / Deslig] para a Direita.

- Se o portão de proteção for aberto anteriormente, o botão [Confirmar falha] pisca.

Verificar antes de confirmar:

- As embalagens grupadas sobre o transportador estão posicionadas corretamente.

- Ninguém se encontra na área da cerca de proteção.

- Se o botão [Ponto de referência] piscar, não há ponto de referência. Ativar o referenciamento pressionando o botão pulsante [Ponto de referência]. O distribuidor permanece em sua posição inicial após o referenciamento.

- Iniciar a operação automática do distribuidor pressionando o botão [Iniciar a máquina]

- O modo de operação muda para automático, o botão pulsante [Iniciar a máquina] acende. O distribuidor está agora em prontidão operacional.

Ligar o distribuidor após ativar a parada de emergência no distribuidor e confirmação de parada de emergência

Os circuitos de parada de emergência para distribuidor e transportador de embalagens grupadas estão conectados um ao outro. O distribuidor completo, com a pá do empurrador e o transportador, é desligado com segurança pressionando-se o botão de parada de emergência na caixa de distribuição ou ativando-se um botão de parada de emergência no transportador de embalagens grupadas.

- Verificar se a causa da ativação da parada de emergência foi eliminada.

- Verificar se os pacotes sobre o transportador estão posicionados corretamente.

- Destravar o botão de parada de emergência na caixa de distribuição.

- Ligar o distribuidor conforme descrito acima na seção “Ligar”.

- Confirmar e ligar o transportador de embalagens grupadas no console principal do transportador de embalagens grupadas (consulte as instruções de operação do transportador de embalagens grupadas, capítulo “Dispositivos de proteção”, seção “Botão de parada de emergência”.

Ligar depois de abrir o portão de proteção

O portão de proteção protege o operador contra os perigos das pás do empurrador.

O portão de proteção pode ser aberto a qualquer momento. Ao abri-lo, o acionamento do distribuidor e os transportadores na área da cerca de proteção são desligados com segurança.

- Verificar se os pacotes sobre o transportador estão posicionados corretamente.

- Verificar se não há ninguém na área de proteção.

- Fechar o portão de proteção.

- Pressionar o botão [Confirmar falha].

- Ligar o distribuidor conforme descrito acima na seção “Ligar”.

Eliminar obstrução

Uma obstrução é detectada por uma fotocélula disposta depois das pás do empurrador, o distribuidor é parado e uma mensagem é emitida no console principal do transportador de embalagens grupadas.

- Abrir o portão de proteção e organizar as embalagens grupadas corretamente.

- Ligar o distribuidor conforme descrito acima na seção “Ligar depois de abrir o portão de proteção”.

Uma obstrução eliminada não precisa ser confirmada separadamente.