# Falhas

Este capítulo descreve as principais causas de falhas e sua eliminação.

## Avisos de segurança

|  | PERIGO! Ligar após uma parada de emergência Ligar a máquina sem verificação significa que o perigo ainda persiste. As consequências podem ser ferimentos mortais ou graves. Identificar e corrigir a causa da falha antes de ligar a máquina. - Antes de religar a máquina, certifique-se que não há nenhuma pessoa perto da máquina. |  |
| --- | --- | --- |

|  | ATENÇÃO! Ligação não autorizada da máquina As consequências podem ser ferimentos mortais ou graves. - Antes de trabalhar na máquina, interrompa a produção e pare a máquina. - Tranque o interruptor principal com um cadeado próprio para que não seja ligado acidentalmente. - Ventile e proteja os componentes pneumáticos. - Desligue a voltagem de controle para controlar as válvulas magnéticas. - Trancar a alimentação principal de ar comprimido e despressurizar o sistema. - Tranque a alimentação de ar comprimido com um cadeado próprio para evitar um ligamento acidental. |  |
| --- | --- | --- |

|  | ATENÇÃO! Corrente elétrica Risco de choque ao tocar em peças sob tensão. Os meios de utilidade externa, estão sob tensão mesmo que a chave principal esteja desligada. As consequências podem ser morte ou lesões gravíssimas. - Antes de realizar trabalhos na parte elétrica, tranque o interruptor principal no armário elétrico com um cadeado próprio para que não seja ligado acidentalmente. - Observar a placa de aviso "Aviso - Tensão elétrica perigosa" que se encontra na parte externa do armário de distribuição! - Desligue todas as utilidades que recebam alimentação externa. |  |
| --- | --- | --- |

|  | ATENÇÃO! Reinício automático Se ocorrer uma falha no transportador e/ou em uma das máquinas integradas ao transportador, ele pode parar. Fora de serviço: o transportador se encontra num modo de operação onde o processo de produção foi interrompido devido uma falha, porém o sistema continua energizado e pode reiniciar automaticamente após a correção da falha em questão. Depois de eliminar a falha e após de pressionado o botão para confirmação, o transportador pode iniciar automaticamente de forma inesperada. O contato com os componentes móveis, quando do reinício automático, pode levar a esmagamento, compressão ou cortes. As consequências podem ser ferimentos graves ou fatais, além de possíveis danos ao equipamento. - Manter distância das peças da máquina. - Usar equipamento de proteção pessoal. |  |
| --- | --- | --- |

## Avisos de Falha (Sorter)

Os avisos não param o equipamento e servem para identificar falhas de processo, por exemplo: pacotes não estão entrando com espaçamento(gap) correto; equipamento não roda devido a comando externo, etc.

| Tipo | Descrição |
| --- | --- |
| Pacotes juntos na entrada | Largura do pacote na entrada é excedeu 25% da esperada. |
| Pacote seguinte muito perto | Vão entre pacote atual e pacote seguinte insuficiente. |
| Pacote anterior muito perto | Vão entre pacote atual e pacote anterior insuficiente. |
| Máquina fora de condição | Máquina desabilitada, fora de automático ou esteira parada. |
| Bloqueio Externo | Bit de bloqueio de manipulação externa ativo. |

## Detectar a falha

Quando ocorre uma falha da máquina:

- O equipamento para dependendo do tipo de falha.

- Parte do sistema para dependendo do tipo de falha.

- O sistema como um todo para dependendo do tipo de falha.

- A tecla de confirmação apresenta uma luz azul contínua.

- A falha será apresentada no painel de operação, na barra de status, p. ex.: "F001 Falha Potencial 1".

|  | AVISO! Todas as falhas devem ser eliminadas e confirmadas através: - Do botão do painel de operação para falhas gerais - Botoeira local para falhas de setores específicos onde uma botoeira foi instalada. |  |
| --- | --- | --- |

|  | A confirmação da fotocélula acionada só é possível na área afetada. As teclas de confirmação estão dispostas de forma a que a área afetada esteja visível. |  |
| --- | --- | --- |

## Eliminar a falha (Sorter)

As falhas estão divididas conforme as seguintes características:

- Falhas Gerais

- Falhas de Máquina

Falhas Gerais

| Descrição do erro | Causa | Solução |
| --- | --- | --- |
| Monitoração Estabilizador de Tensão (quando aplicável) | Falta sinal de monitoramento do fusível KT001-1F1 | - Verificar se seccionadora principal do painel está desligada. - Se queda de energia prolongada de 380Vac, aguardar o retorno. |
| Falta de energia - UPS interna (quando aplicável) | Sinal de comutação para serviço recebido. | - Verificar se disjuntor da fonte 24Vdc está ligado. - Se queda de energia elétrica prolongada, aguardar o retorno. |
| Falha de equipamento - UPS interna (quando aplicável) | Sinal de falha de equipamento presente. | - Trocar fusível do dispositivo. - Se queda de energia elétrica prolongada, aguardar o retorno. |
| Bateria >85% - UPS interna (quando aplicável) | Falta sinal de bateria acima de 85%. | - Trocar fusível do dispositivo. - Se queda de energia elétrica prolongada, aguardar o retorno. |
| Falha Potencial -2F2 | Falta sinal de monitoramento do fusível KT002-2F2 | - Ligar fusível. - Substituir o fusível em caso de defeito. - Verificar o circuito 24V, se existe curto-circuito. |
| Falha Potencial -2F3 | Falta sinal de monitoramento do fusível KT002-2F3 | - Ligar fusível. - Substituir o fusível em caso de defeito. - Verificar o circuito 24V, se existe curto-circuito. |
| Falha Potencial -2F4 | Falta sinal de monitoramento do fusível KT002-2F4 | - Ligar fusível. - Substituir o fusível em caso de defeito. - Verificar o circuito 24V, se existe curto-circuito. |
| Falha proteção de Motores | Falta sinal de monitoramento do interruptor KT001-1QB1 | Ligar o disjuntor. |
| Falha pré-fusivel da tomada | Falta sinal de monitoramento do interruptor KT001-3QB1 | Ligar o disjuntor. |
| Parada de Emergência 1 | Sinal de falha memorizada de parada de emergência 1 | - Eliminar o perigo local. - Debloquear o botão de parada de emergência. |
| Parada de Emergência 2 | Sinal de falha memorizada de parada de emergência 1 | - Eliminar o perigo local. - Debloquear o botão de parada de emergência. |
| Porta de Segurança 1 Aberta | Sinal de falha memorizada de porta de segurança 2 | - Eliminar o problema local. - Fechar e travar a porta. |
| Porta de Segurança 2 Aberta | Sinal de falha memorizada de porta de segurança 2 | - Eliminar o problema local. - Fechar e travar a porta. |
| Parada de Emergência Externa | Sinal de falha memorizada de parada de emergência externa | - Eliminar o problema no transportador. - Debloquear o botão de parada de emergência. |

Falhas da máquina

| Descrição do erro | Causa | Solução |
| --- | --- | --- |
| Falha geral do servo | Bit de falha do servo está presente. | - Verificar se o servo está danificado. - Solicitar ao técnico automação para verificar na lógica se falta alguma condição e isto provoca falha. |
| Servo não está em automático | Sorter em automático, mas sem o bit de automático do servo. | - Solicitar ao técnico automação para verificar na lógica se falta alguma condição para liberar o servo em automático. |
| Servo não está liberado | Sorter liberado, mas servo sem o bit de liberação. | - Solicitar ao técnico automação para verificar na lógica se falta alguma condição para liberar o servo. |
| Servo está em parada rápida | Sorter envia bit inibindo parada rápida, sem retorno do servo. | - Identificar o que provocou a parada rápida, resolver e pressionar Falha cancelar. |
| Falha externa | Bit de falha externa presente. | - No transportador, identificar qual falha própria está ativa. |
| Movimento do servo excedeu tempo | Posicionamento do servo demorou mais do que 3 segundos. | - Verificar configurações de velocidades e tempos do servo. - Descarregar o arquivo backup original do projeto. |
| Referenciamento excedeu tempo | Modo de referenciamento demorou mais do que 20 segundos. | - Verificar configurações de velocidades e tempos do servo. - Descarregar o arquivo backup original do projeto. |
| Acumulação no sensor de trigger | Foram detectados 3 pacotes juntos no sensor de entrada. | - Alterar a velocidade do tapete de freio de entrada para aumentar o espaçamento. - Identificar se não ocorreu má formação de pacotes. |
| Pacote excedeu distância para a saída | Pacote não atingiu o sensor de saída no limite de distância. | - Identificar se não ocorreu má formação de pacotes e este abriu durante o processo. |
| Acumulação nos sensores de saída | Foram detectados 3 pacotes juntos em algum sensor de saída. | - Identificar se existe algum objeto que provoca aproximação de 3 ou mais pacotes durante a divisão. |
| Pacote atingiu saída errada | Pacote passou pelo sensor de saída incorreto. | - Identificar se existe algum objeto solto. - Identificar se a pá empurradora está acionando corretamente. |