## Limpeza

Durante a limpeza (CIP: Limpeza no Local), todos os caminhos condutores de produtos são lavados com produtos de limpeza.

A combinação de diferentes produtos de limpeza, associada a uma alta velocidade de fluxo, desprende e retira restos de produtos e partículas de sujeira. A lavagem com produtos de limpeza quentes desinfecta os caminhos condutores de produtos.

Um processo determina a combinação dos produtos de limpeza e a manutenção dos parâmetros: vazão, pressão, temperatura, concentração e tempo de imersão.

O processo e o abastecimento dos produtos de limpeza são executados pelo operador. Para isso devem ser observados os requisitos e limites para os produtos de limpeza especificados nos dados técnicos.

|  | A qualidade da limpeza deve ser verificada através de controles executados pelos operadores. |  |
| --- | --- | --- |

### Avisos de segurança

|  | ATENÇÃO! Vazamento de produtos de limpeza Durante a limpeza há vazamento de produtos de limpeza. Há perigo no contato com substâncias corrosivas e irritantes. Adicionalmente, o contato com produtos de limpeza quentes apresenta perigo de queimaduras. As consequências podem ser morte ou lesões gravíssimas. - Evitar a permanência na área dos vazamentos. - Vestir a roupa de proteção apropriada ao produto de limpeza utilizado, contra substâncias corrosivas e irritantes e contra queimaduras - Após a limpeza, lavar com água e secar todas as superfícies onde houver produtos de limpeza. |  |
| --- | --- | --- |

### Condições prévias

- A prontidão para a produção foi estabelecida.

- A produção está encerrada.

- O suprimento de agente de limpezas está disponível.

- O retorno ou escoamento do agente de limpeza é possível.

### Iniciar limpeza

O misturador dispõe dos seguintes programas de limpeza:

- Limpeza do misturador

- Limpeza da unidade de xarope

- Contra lavagem do filtro declorador

- Sanitização do filtro declorador

Iniciar limpeza da máquina no terminal de comando

| Pessoal: | - Profissionais da área de operação |
| --- | --- |

Função de CIP da linha de água não deve estar habilitada.

Observar e executar os seguintes passos para iniciar o programa CIP no terminal de comando:

- Na tela inicial, pressionar a tecla da área desejada.

- A interface do usuário abre a tela de etapas para a área.

- Na tela de etapas da área de mistura, pressionar a tecla [Programas].

- A interface do usuário abre o menu para seleção de programa.

- Selecionar o programa CIP.

- Sair do menu de seleção de programa com a tecla [voltar].

- Iniciar o programa CIP com a tecla indicada na tela de etapas.

- O controle prepara a instalação e conduz os produtos de limpeza introduzidos através da instalação.

Observe e siga as instruções na tela de etapas.

Iniciar limpeza da linha de água no terminal de comando

| Pessoal: | - Profissionais da área de operação |
| --- | --- |

Todas as áreas estão em na etapa de passo neutro do programa CIP. Para isso realizar o procedimento anterior até o 4 passo em todos as áreas.

Observar e executar os seguintes passos para iniciar o programa CIP no terminal de comando:

- Selecionar o programa de CIP em todas as áreas seguindo os 4 primeiros passos da seção anterior.

- Na tela inicial, pressionar a tecla de liberação de funções.

- A interface do usuário abre a tela de seleção de funções.

- Na tela de liberação de funções, selecionar a função de CIP da linha de água.

### Encerrar limpeza

Encerrar limpeza da máquina no terminal de comando

| Pessoal: | - Profissionais da área de operação |
| --- | --- |

O controle encerra a limpeza automaticamente.

A limpeza estará encerrada quando o programa na tela de etapas no terminal de comando está em “Passo Neutro”.

Encerrar limpeza da linha de água no terminal de comando

| Pessoal: | - Profissionais da área de operação |
| --- | --- |

- Pressionar a tecla de liberação de funções.

- Na tela de liberação de funções, deselecionar a função de CIP da linha de água.